| Politechnika Wrocławska Instytut Akustyki | Sprawozdanie z ćwiczenia nr 7 |
| --- | --- |
| imię i nazwisko: Przemysław Moszkowski Radosław Smaga | Temat:Sprzężenie zwrotne |
| wydział: Elektronika | Data: 26.03.97 |
| rok: II sprawozdanie wykonał: Przemysław Moszkowski | Ocena: |

1.Pomiary charakterystyk układu otwartego.

Konfiguracja bloku transmitancji H

(H0,H1,H2)

f - częstotliwość

V1 - napięcie wejściowe

V2 - napięcie wyjściowe bloku b

V3 - napięcie na wyjściu układu otwartego

j1 - faza napięcia V3

j2 - faza napięcia V2

| f[Hz] | V1[V] | V2[mv] | V3[mV] | j1[°] | j2[°] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 1,05 | 4,7 | 37 | -126 | -118 |
| 70 | 1,09 | 6,61 | 54 | -141 | -124 |
| 90 | 1,9 | 8,48 | 69 | -154 | -130 |
| 110 | 0,92 | 9,2 | 75 | -170 | -139 |
| 130 | 0,93 | 10,9 | 90 | -180 | -146 |
| 150 | 0,94 | 12,5 | 104 | -194 | -153 |
| 170 | 0,94 | 14,25 | 120 | -208 | -160 |
| 190 | 0,94 | 15,8 | 134 | -220 | -167 |
| 210 | 0,94 | 17 | 147 | -232 | -173 |
| 230 | 0,94 | 18,5 | 161 | -246 | -180 |
| 250 | 0,94 | 20,1 | 178 | -260 | -186 |
| 300 | 0,91 | 23,5 | 214 | -289 | -198 |
| 350 | 0,91 | 27 | 259 | -320 | -209 |
| 400 | 0,91 | 30 | 308 | -350 | -219 |
| 450 | 0,91 | 33,1 | 361 | -380 | -228 |
| 500 | 0,91 | 36,4 | 435 | -412 | -237 |
| 550 | 0,9 | 38,2 | 496 | -438 | -243 |
| 600 | 0,9 | 41,2 | 509 | -470 | -250 |
| 650 | 0,89 | 43,1 | 608 | -498 | -256 |
| 700 | 0,89 | 45,5 | 801 | -526 | -260 |
| 750 | 0,88 | 47 | 940 | -552 | -266 |
| 800 | 0,88 | 48,1 | 1090 | -581 | -270 |
| 850 | 0,9 | 50,1 | 1290 | -612 | -274 |
| 950 | 0,74 | 44 | 1210 | -668 | -281 |
| 1k | 0,74 | 45 | 1260 | -702 | -285 |
| 1,1k | 0,73 | 46 | 1060 | -759 | -290 |
| 1,2k | 0,72 | 48 | 770 | -805 | -295 |
| 1,3k | 0,71 | 48 | 480 | -847 | -300 |
| 1,4k | 0,71 | 49 | 330 | -872 | -302 |
| 1,5k | 0,71 | 50 | 215 | -898 | -307 |
| 1,6k | 0,7 | 51 | 155 | -909 | -310 |
| 1,7k | 0,7 | 52 | 111 | -925 | -312 |
| 1,8k | 0,7 | 52 | 81 | -936 | -315 |
| 1,9k | 0,69 | 52 | 62 | -946 | -317 |
| 2k | 0,69 | 53 | 50 | -958 | -319 |
| 2,1k | 0,68 | 53 | 49 | -965 | -321 |
| 2,2k | 0,69 | 54 | 42 | -972 | -323 |
| 2,3k | 0,68 | 54 | 25 | -980 | -324 |
| 2,4k | 0,68 | 54 | 21 | -986 | -326 |
| 2,5k | 0,68 | 54 | 16 | -992 | -328 |
| 2,6k | 0,68 | 54 | 14 | -998 | -329 |
| 3k | 0,68 | 55 | 9 | -1018 | -333 |

- Diagram Nyquista.

Q(jw)=V3*ejj1/V1

Re{Q(jw)}=Re{V3*ejj1}

Im{Q(jw)}=Im{V3*ejj1}

| Re{Q(jw)} | Im{Q(jw)} |
| --- | --- |
| -0,02044 | -0,02854 |
| -0,03864 | -0,03121 |
| -0,05634 | -0,02722 |
| -0,07989 | -0,01386 |
| -0,09677 | 0 |
| -0,10732 | 0,026553 |
| -0,11234 | 0,06 |
| -0,10834 | 0,091234 |
| -0,09539 | 0,121979 |
| -0,06851 | 0,155862 |
| -0,03219 | 0,185574 |
| 0,075253 | 0,221055 |
| 0,216308 | 0,182154 |
| 0,331692 | 0,057538 |
| 0,372901 | -0,13488 |
| 0,296374 | -0,37764 |
| 0,115733 | -0,54009 |
| -0,19229 | -0,53162 |
| -0,50553 | -0,45771 |
| -0,873 | -0,216 |
| -1,04682 | 0,224318 |
| -0,92898 | 0,8175 |
| -0,44433 | 1,361667 |
| 1,013784 | 1,291757 |
| 1,617568 | 0,527838 |
| 1,132603 | -0,91479 |
| 0,09625 | -1,06944 |
| -0,40563 | -0,54085 |
| -0,40901 | -0,21845 |
| -0,30282 | -0,00908 |
| -0,21921 | 0,035429 |
| -0,1443 | 0,0666 |
| -0,09373 | 0,068271 |
| -0,062 | 0,064696 |
| -0,03841 | 0,061594 |
| -0,03026 | 0,065574 |
| -0,01915 | 0,058676 |
| -0,00625 | 0,036029 |
| -0,00216 | 0,030882 |
| 0,000706 | 0,023529 |
| 0,002882 | 0,020382 |
| 0,006221 | 0,011647 |

2.Pomiar charakterystyk układu zamkniętego.

Jako że w punkcie pierwszym otrzymaliśmy układ niestabilny zmieniliśmy konfigurację bloku transmitancji H

(H0,H1,H2,H3)

V1 - napięcie wejściowe	V2 - napięcie wyjściowe

| f[Hz] | V1[V] | V2[V] | j1[°] |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0,61 | 0,49 | -24 |
| 200 | 0,62 | 0,55 | -44 |
| 300 | 0,62 | 0,56 | -94 |
| 400 | 0,64 | 0,48 | -132 |
| 500 | 0,65 | 0,44 | -160 |
| 600 | 0,66 | 0,47 | -180 |
| 700 | 0,67 | 0,6 | -190 |
| 800 | 0,68 | 0,97 | -214 |
| 900 | 0,68 | 2,75 | -225 |
| 1k | 0,59 | 2 | -408 |
| 1,1k | 0,59 | 0,81 | -418 |
| 1,2k | 0,59 | 0,51 | -425 |
| 1,3k | 0,59 | 0,39 | -432 |
| 1,4k | 0,6 | 0,31 | -438 |
| 1,5k | 0,6 | 0,26 | -444 |
| 1,6k | 0,6 | 0,231 | -450 |
| 1,7k | 0,6 | 0,205 | -454 |
| 1,8k | 0,61 | 0,183 | -460 |
| 1,9k | 0,61 | 0,161 | -465 |
| 2k | 0,61 | 0,150 | -470 |
| 2,1k | 0,61 | 0,138 | -473 |
| 2,2k | 0,61 | 0,125 | -477 |
| 2,3k | 0,61 | 0,115 | -480 |
| 2,4k | 0,61 | 0,106 | -484 |
| 2,5k | 0,61 | 0,099 | -487 |
| 2,6k | 0,62 | 0,091 | -490 |
| 2,7k | 0,62 | 0,081 | -493 |
| 2,8k | 0,62 | 0,079 | -496 |
| 2,9k | 0,62 | 0,068 | -498 |
| 3k | 0,62 | 0,062 | -500 |

3.Pomiary wrażliwości.

- Obliczenie wpływu na układ otwarty przy częstotliwości środkowej przyrostu DH.

Konfiguracja transmitancji bloku H (H0,H1,H2).

Zostanie zbadany tylko wpływ przyrostu DH , ponieważ po dodaniu przyrostu Db układ się wzbudzał.

fśr=750 [Hz]	- częstotliwość środkowa

Uwy - napięcie za blokiem H ® Uwy=0,94 [V]

Uwe - napięcie przed blokiem H ® Uwe=0,88 [V]

j1 - faza napięcia Uwy j1=168 [°]

T - transmitancja układu otwartego bez przyrostu DH

|T|=Uwy*ejj1/Uwe=1,068

Uwy’ - napięcie za blokiem H po dodaniu przyrostu DH Uwy’=0,75 [V]

Uwe’ - napięcie wejściowe po dodaniu przyrostu DH Uwe’=0,68 [V]

j1’ - faza napięcia Uwy’ j1’=154 [°]

Hth =Uwy’*ejj1’/Uwe’=1,10

dHth=T-Hth

|dHth|=0,03

3.2.Obliczanie przyrostu dH.

Uwy - napięcie za blokiem H ® Uwy=0,94 [V]

j1 - faza napięcia Uwy j1=168 [°]

Uwy’ - napięcie za blokiem H po dodaniu przyrostu DH Uwy’=0,75 [V]

j1’ - faza napięcia Uwy’ j1’=154 [°]

U - napięcie wejściowe na elemencie H  U=0,041 [mV]

dH - przyrost H

|h|=Uwy’*ejj1’/U=18,3

|dh|=Uwy’*ejj1’/U-Uwy*ejj1/U=4,64

- Obliczenie wrażliwości transmitancji układu na zmiany dH.

STH=dHth/dh*h/T

|dHth|=0,03

|dh|=4,64

|T|=1,068

|h|=18,3

STH=0,1108

4.Charakterystyka amplitudowa i fazowa uklądu z pętlą zamkniętą i przyrostem DH.

Konfiguracja transmitancji bloku H jak w punkcie drugim + DH

V1 - napięcie wejściowe     V2 - napięcie wyjściowe

| f[Hz] | V1[V] | V2[V] |
| --- | --- | --- |
| 100 | 0,93 | 0,066 |
| 200 | 0,94 | 0,143 |
| 300 | 0,92 | 0,205 |
| 400 | 0,92 | 0,271 |
| 600 | 0,91 | 0,44 |
| 700 | 0,9 | 0,504 |
| 800 | 0,88 | 0,57 |
| 1000 | 0,74 | 0,78 |
| 1200 | 0,72 | 0,64 |
| 1400 | 0,71 | 0,43 |
| 1600 | 0,7 | 0,3 |
| 1800 | 0,7 | 0,215 |
| 2000 | 0,69 | 0,165 |
| 2200 | 0,69 | 0,13 |
| 2400 | 0,68 | 0,105 |
| 2600 | 0,68 | 0,09 |
| 2800 | 0,68 | 0,075 |
| 3000 | 0,68 | 0,065 |

| f[Hz] | j1[°] |
| --- | --- |
| 100 | -135 |
| 200 | -185 |
| 300 | -232 |
| 400 | -280 |
| 600 | -385 |
| 700 | -443 |
| 800 | -488 |
| 1000 | -657 |
| 1200 | -698 |
| 1400 | -704 |
| 1600 | -824 |
| 1800 | -847 |
| 2000 | -870 |
| 2200 | -885 |
| 2400 | -896 |
| 2600 | -906 |
| 2800 | -916 |
| 3000 | -923 |