Sprawozdanie z ćwiczenia nr 8

Właściwości funkcji transmitancji

Instytut Teorii Obwodów - Laboratorium

Wykonujący: 		Rok: II  Wydz.: EKA

Tomasz Krajewski		Kierunek: AIR

Paweł Musiał	Data:18.01.97

Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia jest zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową.

Przebieg ćwiczenia:

Wysokość impulsu: h = 2.2 [V]

Szerokość impulsu: d = 20 [s]

k = h * d

Uzyskane transmitancje są znormalizowanymi transmitancjami układu przy częstotliwości normalizującej   .Wobec tego transmitancję rzeczywistego układu uzyskujemy po podstawieniu

Wyznaczenie odpowiedzi impulsowej układu realizującego:

1. Pojedynczy biegun na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s.

Dla bieguna jednokrotnego przyjęliśmy następujące współczynniki:

A2=0		B2=1

A1=1		B1=1

A0=0.5		B0=0.25

d =  20 [s]

H(s)=s+0.5(s+0.5)(s+0.5)=1(s+0.5)

Odpowiedź impulsowa jest równa:

h(t)=2f0pexp(−f0p⋅t)1(t)=6283exp(−3141t)1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (1) - linia ciągłą. Linią przerywaną naniesiona jest charakterystyka wyznaczona z obliczeń.

Wstawiamy tabelkę i wykres z Excela.

2. Biegun jednokrotny (drugi pomiar),  przyjęliśmy następujące współczynniki:

A2=0		B2=1

A1=1		B1=0.9

A0=0.45		B0=0.2

d =  40 [s]

H(s)=s+0.45(s+0.45)(s+0.45)=1(s+0.45)

Odpowiedź rzeczywistego układu jest równa:

h(t)=2f0pexp(−f0p⋅t)1(t)=6283exp(−2827t)1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (1).

3. Para biegunów na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s.

Dla pary biegunów na osi rzeczywistej w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s przyjęliśmy następujące współczynniki;

A2=0		B2=1

A1=0		B1=1

A0=1		B0=0.25

d =  20 [s]

H(s)=1s2+s+0.25=1(s+0.5)(s+0.5)

Odpowiedź rzeczywistego układu jest równa:

h(t)=4(f0p)2⋅texp(−f0p⋅t)1(t)=4⋅62832texp(−3141t)1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (2) - linia ciągłą. Linią przerywaną naniesiona jest charakterystyka wyznaczona z obliczeń.

4. Para biegunów zespolonych sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie zmiennej s.

Dla tych biegunów przyjęliśmy następujące współczynniki:

A2=0		B2=1

A1=0		B1=1

A0=1		B0=0,3

d =  20 [s]

H(s)=1s2+s+0.3=1s−−0.5+j0,22s−−0.5−j0,22

H(p)=v2(p+0.1v)2+(0.49v)2

Odpowiedź impulsowa układu wynosi:

h(t)=4pf0,2e−pftsinpf0,2t1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (3) - linia ciągłą. Linią przerywaną naniesiona jest charakterystyka wyznaczona z obliczeń.

5. Zmiana części rzeczywistej bez zmiany części urojonej:

A2=1		B2=0.3

A1=0		B1=0.5

A0=0		B0=1

d =  50 [s]

H(s)=1s2+0.5s+0.3=1s−−0.25−0.49js−−0.25+0.49j

H(p)=v2(p+0.25v)2+(0.49v)2

Odpowiedź impulsowa układu wynosi:

h(t)=v10.49exp(−0.25vt)sin(0.49v)1(t)=12822exp(−1570t)sin(3078t)1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (4) - linia ciągłą. Linią przerywaną naniesiona jest charakterystyka wyznaczona z obliczeń.

6. Zmiana części urojonej bez zmiany części rzeczywistej.

A2=1		B2=0.4

A1=0		B1=0.2

A0=0		B0=1

d =  50 [s]

H(s)=1s2+0.2s+0.4=1s−−0.1−0.6245js−−0.1+0.6245j

H(p)=v2(p+0.1v)2+(0.6245v)2

Odpowiedź impulsowa układu :

h(t)=10.6245vexp(−0.1vt)sin(0.6245vt)1(t)=10060exp(−628.3t)sin(3923⋅t)1(t)

Odpowiedź impulsowa zaobserwowana na oscyloskopie i przedstawiona jest na rysunku (5) - linia ciągłą. Linią przerywaną naniesiona jest charakterystyka wyznaczona z obliczeń.

Porównanie odpowiedzi impulsowych.

1.

a) Biegun pojedynczy so=0.5

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz = 275 s	tuo = 800 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[V]\t[s] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0.65 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | 0.032 | 0.02 | 0.016 | 0.01 |
| Obliczony | 0.61 | 0.41 | 0.315 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.09 | 0.05 |

b) Biegun pojedynczy so=0.45

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz =370 s	tuo = 830 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[V]\t[s] | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0.7 | 0.32 | 0.12 | 0.042 | 0.032 | 0.025 | 0.023 | 0.017 |
| Obliczony | 0.61 | 0.45 | 0.34 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.075 |

2. Biegun podwójny so=0.5

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz =1450 s	tuo = 1700 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[mV]\t[s] | 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0 | 237 | 259 | 198 | 120 | 58 | 30 | 12 |
| Obliczony | 0 | 250 | 270 | 212 | 150 | 78 | 54 | 40 |

3. Biegun zespolony sprzężony s1=-0,1-0.49j

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz =580 s	tuo = 575 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[V]\t[s] | 0 | 0.25 | 0.5 | 1.25 | 1.5 | 2.25 | 2.5 | 3.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0 | 0.6 | 1.08 | -0.45 | -0.6 | -0.32 | 0.5 | -0.17 |
| Obliczony | 0 | 0.98 | 1.1 | -0.55 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | -0.1 |

4. Biegun zespolony sprzężony s1=-0,25-0.49j (zmiana części rzeczywistej)

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz =3325 s	tuo = 3000 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[V]\t[s] | 0 | 250 | 500 | 750 | 1250 | 1500 | 2250 | 2500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0 | 0.35 | 0.76 | 0.45 | -0.18 | -0.15 | 0.025 | 0 |
| Obliczony | 0 | 0.5 | 0.74 | 0.5 | -0.15 | -0.11 | -0.025 | 0 |

5. Biegun zespolony sprzężony s1=-0,1-0.6245j (zmiana części urojonej)

Porównanie czasów ustalania się przebiegów zmierzonego i obliczonego:

tuz =440 s	tuo = 380 s

Porównanie wartości napięć przebiegów zmierzonego i obliczonego w zależności od czasu:

| U[V]\t[s] | 0 | 50 | 75 | 125 | 200 | 225 | 275 | 350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zmierzony | 0 | 1 | 0.46 | -0.58 | 0.36 | 0.3 | -0.24 | 0.17 |
| Obliczony | 0 | 0.78 | 0.46 | -0.54 | 0.35 | 0.2 | -0.18 | 0.12 |

Tomasz Krajewski

WNIOSKI:

W ćwiczeniu badaliśmy odpowiedź układu na pobudzenie impulsowe. W naszym pomiarach pobudzenie powinno być nieskończenie krótkim i wysokim impulsem, jednak w rzeczywistości impulsy pobudzające mają skończoną wysokość i szerokość, dlatego zostały przeskalowane wykresy funkcji,  który jest iloczynem wysokości i szerokości impulsu.

Odpowiedź impulsowa w przypadku bieguna jednokrotnego, rzeczywistego jest funkcją ekspotencjalnie malejącą. Układy z jednokrotnym biegunem mają także nazwę układu inercyjnego I rzędu.

W przypadku biegunów dwukrotnych, rzeczywistych (Re s < 0), odpowiedź ma charakter aperiodyczny, gdy biegun jest dwukrotny lub jest sumą dwóch przebiegów ekspotencjalnych, gdy bieguny są różne.  W ćwiczeniu sprawdzaliśmy przypadek z biegunem dwukrotnym. Układy z dwukrotnym rzeczywistym biegunem często nazywa się układami inercyjnymi II rzędu.

W przypadku biegunów zespolonych, sprzężonych odpowiedź ma charakter drgań gasnących. Moim zadaniem w ćwiczeniu było sprawdzenie jak zmienia się odpowiedź jeśli zmienimy część rzeczywistą biegunów, a urojoną pozostawimy bez zmian i na odwrót, jeśli zmienimy część urojoną, a rzeczywistą pozostawimy bez zmian.

Zmiana części rzeczywistej biegunów ma  wpływ na zwiększenie tłumienia. Duża wartość części rzeczywistej powoduje, iż oscylacja ta nie jest zauważalna. Oscylogram podobny jest wówczas, lecz nie taki sam, do tego, który obserwowaliśmy w przypadku dwukrotnych biegunów rzeczywistych. Układy takie często noszą nazwę układów oscylacyjnych.

W sprawozdaniu dokonałem również porównania czasów ustalania się charakterystyki zmierzonej i obliczonej. Po porównaniu okazało się, że czasy te odbiegają od siebie. Znaczące zmiany czasu ustalania się są spowodowane przede wszystkim niedokładnością odczytu z osyloskopu oraz mało precyzyjnym ustawieniem odpowiednich współczynników (co dało największy błąd przy porównaniu odpowiedzi impulsowej układu pierwszego rzędu). Po obliczeniu prawidłowego przebiegu odpowiedzi impulsowej układu pierwszego rzędu zauważyłem , iż te przebiegi znacznie odbiegają od siebie, zatem przyjąłem iż złe zostały ustawione wartości współczynników A2 do Bo.

Istotny jest fakt, że badany układ był stabilny, czyli wszystkie, zarówno pojedyncze jak i pary biegunów funkcji układu leżały na ujemnej półosi rzeczywistej płaszczyzny    , natomiast w przypadku biegunów sprzężonych w lewej półpłaszczyźnie  .

Paweł Musiał

WNIOSKI

Analiza błędów.

Głównym błędem pomiarowym jaki mógł wystąpić w ćwiczeniu jest niedokładność pomiaru oscyloskopem, na który składa się:

- odczytanie ze skali

- błędy wzmacniaczy wewnętrznych oscyloskopu

- szumy przy pomiarach niskich poziomów napięć

Do błędu oscyloskopu dodaje się błąd ustawienia współczynników A2 do B0. Niewielka niedokładność ich ustawienia powodowała duże zniekształcenia wykresów. Kolejnym już mniej znaczącym błędem jest błąd obliczeń teoretycznych (zaokrąglanie liczb).

Wnioski.

Celem ćwiczenia było zbadanie wpływu zmian położenia biegunów funkcji transmitancji układu na jego odpowiedź impulsową. Pobudzeniem impulsowym powinno być (t), jednak w warunkach rzeczywistych nie jest możliwe otrzymanie takiego impulsu. Dlatego też (t) zostało zastąpione impulsem k o skończonej amplitudzie i czasie trwania. Przy nanoszeniu na wykresy teoretycznych odpowiedzi impulsowych należało uwzględnić współczynnik k. Pierwszym badanym układem był układ pierwszego rzędu. Odpowiedz impulsowa tego układu jest funkcją eksponencjalnie malejcą. Po porównaniu przebiegu odpowiedzi impulsowych zmierzonych i obliczonych doszłem do wniosku, iż różnica między nimi jest zbyt duża. Źródłem tego błędu może być nieprawidłowe ustawienie współczynników An oraz Bn. Dla układów drugiego rzędu odpowiedzi impulsowe zmierzone i obliczone są do siebie zbliżone. Porównanie czasów ustalania się tych przebiegów jak i wartości napięć w funkcji czasu pozwalają dojść do wniosku, że pomiary i obliczenia zostały wykonane poprawnie. W przypadku bieguna podwójnego rzeczywistego odpowiedz ma charakter aperiodyczny i jest złożeniem dwóch funkcji wykładniczych. Dla układów drugiego rzędu z biegunami zespolonymi odpowiedz impulsowa ma charakter drgań gasnących. Zwiększając część rzeczywistą bieguna zwiększamy tłumienie drgań, a dla większej wartości części urojonej zwiększamy częstotliwość drgań.

Przebiegi zmierzone dla odpowiednich transmitancji są  w różnym stopniu zbliżone do obliczonych. Mimo to znając pobudzenie oraz postać funkcji transmitancji jesteśmy  w miarę dokłądnie  przewidzieć odpowiedz układu.