POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Ć W I C Z E N I E  9

OBWODY NIELINIOWE

WYKONAŁ:		Marek Szczerek

Grzegorz Franikowski

Grupa 7

Termin ćwiczeń: czwartek 8.30 - 10.45

97.10.30

PROWADZĄCY:    	 dr M. Matacz

1.Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest obserwacja podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska.

2.Wprowadzenie teoretyczne:

Obwody elektryczne są właściwie zawsze obwodami nieliniowymi, występujące w nich elementy mają charakterystyki nieliniowe.

Skutkiem nieliniowości obwodu jest:

- występowanie na wyjściu układu sygnałów o pulsacjach, które nie występowały w sygnale wejściowym,

- ograniczenie dynamiki układu, czyli zakresu, w którym amplituda sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do amplitudy sygnału wejściowego.:

W ćwiczeniu badaliśmy opór uzależniony napięciowo. Opór taki ma następujące właściwości:

- może w nim występować dowolne napięcie,

- każdej wartości napięcia odpowiada dokładnie jedna wartość prądu,

- i=f(u) nie ma funkcji odwrotnej.

Rezystancją statyczną (Rs) rezystora nieliniowego w danym punkcie pracy nazywamy wielkość:

Rs=1Gs=UaIa

Rezystancja statyczna ma zawsze wartość dodatnią.

Rezystancją dynamiczną (Rd) rezystora nieliniowego w danym punkcie pracy nazywany wielkość:

Rd=1Gd=dUdI

Rezystancja dynamiczna może przyjąć wartość ujemną.

3.Przebieg ćwiczenia:

3.1.Pomiar charakterystyki statycznej i=f(u) nieliniowego rezystora (rys1).

mA

R1

RN

V

E

u

3.2.Wybór i stateczność punktu pracy.

Szeregową rezystancję R1=1000W wybrano tak, aby prosta pracy mogła przecinać charakterystykę rezystora nieliniowego w trzech punktach.

Zwiększając napięcie E uzyskaliśmy przeskok punktu pracy dla następujących wartości napięcia i prądu:		E=2,6V

I=7,4mA

Zmniejszając napięcie E uzyskaliśmy przeskok dla następujących wartości:

E=4,0V

I=0,05mA

3.3. Pomiar i symulacja rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego.

E

R1

Rn

R2

eg

Dla statecznego punktu pracy A (rys1) wyznaczyliśmy metodą graficzną rezystancję dynamiczną Rd:

Rd=DUDI=U2−U1I2−I1=2,05−1,755,5−4,3=0,30V1,2mA=0,25kΩ

Następnie dobraliśmy dla zadanego układu pomiarowego wartość napięcia stałego E=1,8V, napięcia zmiennego eg=100mV oraz rezystancję R1=1000W ustalając spoczynkowy punkt pracy na charakterystyce rezystora Rn. Po zmianie rezystora Rn na R2 otrzymaliśmy wartość R2=230W

3.4.Obserwacja zjawiska wzbudzania się drgań w obwodzie RL z rezystorem o ujemnej rezystancji dynamicznej.

R

L

E

RN

Wyznaczyliśmy graficznie prostą pracy tak by przecinała charakterystykę rezystora nieliniowego tylko w jednym punkcie, ustaliliśmy wartość rezystancji R1 na 120W. Dla punktu pracy Upracy=3,2V otrzymaliśmy wartość rezystancji dynamicznej równą   Rd = -150W.