Laboratorium Teorii Obwodów						Wrocław 09.04.1997

Temat ćwiczenia: OBWODY NIELINIOWE

- CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest obserwacja podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska.

- CZĘŚĆ POMIAROWA

- Wyznaczenie charakterystyki statycznej i = f(u) rezystora nieliniowego.

a.) Układ pomiarowy.

Charakterystyka i = f(u) wykreślona na podstawie pomiarów jest przedstawiona na rysunku nr1 . Pomiar przeprowadzono dla rezystora R3.

- Wybór i stateczność punktu pracy.

Naszym zadaniem było tak dobrać rezystancję R1 aby prosta pracy mogła przecinać charakterystykę w trzech punktach. Prosta pracy odpowiadająca rezystancji R1=1kW, jest zaznaczona na rysunku kolorem niebieskim.

Graficznie wyznaczone miejsca, w których nastąpią przeskoki punktu pracy wynoszą:

- przy wzroście E nastąpi przeskok z punktu U=2,6V , I=7,5mA do punktu U=6,6V, I=3,5mA

- przy spadku wartości E nastąpi przeskok z punktu U=4,25V, I=0mA do punktu U=1,4V, I=2,8mA

Po wyznaczeniu punktów przeskoku metodą graficzną (zielone linie), sprawdziliśmy je pomiarowo i uzyskaliśmy wyniki:

1 przeskok    U = 2,6 V,     I = 7,44 mA     è   U = 6,7 V,   I = 3,58 mA   (przy wzroście U)

2 przeskok    U = 4,3 V,     I = 0,08 mA     è   U = 1,4 V,   I = 2,54 mA   (przy spadku U)

Jak widać wartości wyznaczone metodą graficzną i pomiarową są prawie identyczne.

- Pomiar i symulacja rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego

Wartość rezystancji R1 w tym pomiarze wynosiła 1kW. Układ pomiarowy ma postać.

Dla tej wartości R1 rezysstor ma spoczynkowy punkt pracy w punkcie U=1,95V, I=5,1mA. Dla zadanej wartości napięcia eg zmierzyliśmy wartość napięcia na rezystorze RN. Wartość eg  wynosiła 10mV. Następnie rezystor RN zamieniliśmy regulowanym rezystorem R2  i regulowaliśmy nim tak aby napięcie na nim wynosiło 10mV, wtedy rezystancję tę zmierzyliśmy omomierzem. Otzymaliśmy następujący wynik

Rd = 234 W

Rezystancja wyliczona w tym punkcie wynosi:

DU=0,1 V , DI = 0,45 mA	Rd=DUDI=222,2Ω

Jak widać wartość rezystancji dynamicznej otrzymana metodą techniczną i w wyniku obliczeń są zbliżone, niewielki błąd może wynikać z błędów aparatury pomiarowej.

- Obserwacja zjawiska wzbudzania się drgań w obwodzie RL z rezystorem o ujemnej                       rezystancji dynamicznej.

Układ pomiarowy

Dobrano wartość rezystancji R1 ustawiliśmy na 100W, dla tej rezystancji punkt pracy znajduje się w obszarze ujemnej rezystancji dynamicznej. Na ekranie oscyloskopu uzyskaliśmy obraz drgań wzbudzanych przez układ. (rysunek 2). Podczas zmiany napięcia E można było zaobserwować na ekranie, że ulega zmianie długość trwania impulsu, oraz częstotliwość ich generowania. Podczas zmniejszania napięcia E z 4V do 3,5V częstotliwość generowanych impulsów zmalała ale impulsy trwały dłużej. Natomiast przy zmianie z 4V do 4,2V, częstotliwość impulsów rośnie natomiast impulsy te są krótsze w czasie.

Podczas zmiany rezystancji można było zaobserwować zmiany częstotliwości generowanego przebiegu, przy zmniejszaniu wartości rezystancji częstotliwość rośnie, a przy zwiększaniu częstotliwość maleje. Poza obszarem ujemnej rezystancji dynamicznej nie można było zaobserwować wzbudzanych drgań.

- Pomiary obwodu rezonansowego z nieliniowym kondensatorem.

Schemat pomiarowy:

W wyniku pomiaru uzyskaliśmy następujące wyniki :

| f [kHz] | U1 [mV] | U2 [mV] |
| --- | --- | --- |
| 10 | 30 | 32 |
| 20 | 45 | 42 |
| 30 | 120 | 110 |
| 32 | 190 | 180 |
| 35 | 340 | 340 |
| 37 | 500 | 540 |
| 40 | 92 | 80 |
| 50 | 24 | 24 |
| 60 | 12 | 14 |
| 70 | 10 | 10 |
| 80 | 8 | 8 |
| 90 | 6 | 6 |
| 100 | 4 | 4 |

U1  - napięcie miedzyszczytowe przy zwiększaniu częstotliwości

U2  - napięcie międzyszczytowe przy zmniejszaniu częstotliwości

Charakterystyka U = f (f) ma postać: