- WNIOSKI

Wyznaczając charakterystykę statyczną rezystora nieliniowego RN przyjęliśmy jak najmniejszą wartość rezystancji R1. Taka wartość rezystancji może zapewnić, że prosta pracy będzie przecinała charakterystykę badanego rezystora w jednym punkcie. Dla R » 0W prosta pracy jest bardzo zbliżona do prostej prostopadłej do osi U. Zwiększając punkt po punkcie wartość napięcia E wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora RN, która osiąga maksimum w punkcie A’ a minimum w punkcie C’’.

Badając stateczność punktu pracy użyliśmy rezystancję R1=1kW co spowodowało, że prosta pracy przecinała w trzech miejscach charakterystykę rezystora RN. Przy tak usytuowanej prostej pracy (kolor niebieski rys 1) podczas zwiększania napięcia E następowały przeskoki z punktu A’ do A’’ a następnie przy zmniejszaniu wartości E nastąpił przeskok z punktu C’’ do C’. Punkty odczytane z charakterystyki zgadzały się z tymi które uzyskaliśmy w wyniku pomiarów. Tak więc rezystor RN posiada dwa punkty pracy stateczne (Rd>0) B i B’’ natomiast punkt pracy B’ jest punktem pracy niestatecznym.

Podczas pomiaru metodą techniczną rezystancji dynamicznej w spoczynkowym punkcie pracy uzyskaliśmy wartość Rd=234W natomiast wartość rezystancji dynamicznej wyliczonej z definicji wynosi dla tego punktu pracy Rd=222,2W. A więc wyniki nie wiele się różnią co może świadczyć o poprawności wykonania pomiarów.

Po dobraniu rezystancji R1 tak aby prosta pracy przecinała charakterystykę elementu nieliniowego w jednym punkcie na odcinku A’C’’ (ujemna rezystancja dynamiczna). Taki punkt pracy uzyskaliśmy przyjmując R1=100W, a punkt pracy to punkt D. Przy takim ustawieniu na ekranie oscyloskopu obserwowaliśmy przebiegi generowanych drgań przez układ. Zmiany E i R1 powodowały zmiany częstotliwości obserwowanych drgań, oraz po wyjściu z obszaru ujemnej rezystancji dynamicznej zanik obserwowanych drgań.

Pomiar obwodu rezonansowego z nieliniowym kondensatorem pozwolił nam wyznaczyć charakterystykę tego elementu, jednak czas nam nie pozwolił dokończyć tego ćwiczenia i na zamieszczonym wykresie nie możemy zaobserwować charakterystycznego zagięcia charakterystyki, na którym można zaobserwować niestabilne stany równowagi układu.