wykonali:

Andrzej Górczak

Jacek Koszela

1997.1.9.

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  7

Temat: Obwody nieliniowe.

Celem ćwiczenia jest obserwacja podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska.

A. Wstęp teoretyczny

Obwody elektryczne są właściwie zawsze obwodami nieliniowymi. W pewnych obwodach nieliniowości wywołują zjawiska niepożądane, zakłócając właściwą pracę obwodu, w innych zaś zjawiska nieliniowe są podstawą działania obwodu. Podstawową przyczyną występowania zjawisk nieliniowych w obwodach elektrycznych są nieliniowości charakterystyk elementów, użytych w tych obwodach. Nieliniowości te powodują powstawanie zniekształceń nieliniowych, objawiających się między innymi występowaniem na wyjściu sygnałów o pulsacjach, które nie występowały w sygnale wejściowym oraz ograniczeniem dynamiki układu, czyli zakresu, w którym amplituda sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do amplitudy sygnału wejściowego. Przy analizie obwodów elektrycznych pożądana jest znajomość zależności analitycznych między napięciami i prądami. Wynika stąd potrzeba aproksymacji charakterystyk elementów nieliniowych. Obwody nieliniowe w pewnych warunkach analizować można za pomocą metod liniowych. W tym celu dokonuje się linearyzacji charakterystyk elementów nieliniowych. Ważnym zagadnieniem staje się wówczas problem zakresu prądów i napięć, w którym jest słuszny linearyzowany model całego obwodu elektrycznego. W ćwiczeniu badany jest nieliniowy element rezystancyjny i nieliniowy kondensator oraz układy w których można by je zastosować.

- Przebieg pomiarów

Wykaz przyrządów:

- zasilacz regulowany,

- generator RC,

- woltomierz,

- miliamperomierz,

- oscyloskop.

1. Pomiary i obserwacje zjawisk w obwodach z nieliniową rezystancją

- Pomiar charakterystyki statycznej i = f(u) nieliniowego rezystora

Układ pomiarowy przedstawiono na rys.1.

V

RN

u

mA

R1

E

rys. 1

Do pomiarów wybraliśmy rezystor nieliniowy RN o numerze trzecim.

Szeregową rezystancję R1, ustalającą charakterystykę źródła ustawiliśmy na:

R1=100.

Wartość rezystancji wybraliśmy tak, by prosta pracy w każdej części wykresu przecinała go tylko w jednym punkcie. Zwiększając wartość napięcia zasilającego od zera metodą „punkt po punkcie”, wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora Rn. Wyniki umieściliśmy na wykresie nr 1 dołączonym do sprawozdania.

- Wybór i stateczność punktu pracy

Układ pomiarowy identyczny z układem przedstawionym na rys. 1. Rezystancję R1 dobraliśmy tak, aby prosta pracy przecinała charakterystykę elementu nieliniowego w trzech punktach.

Prosta pracy przecina osie w punktach:

UZ = 7 [V],	IN = 7 [mA],

więc 	R1 = 1k.

Zwiększając od zera napięcie E mierzymy wartość prądu i napięcia, przy których następuje przeskok punktu pracy, następnie zmniejszając napięcie wykonujemy pomiar analogiczny.

Wartości przy którym następuje 		Wartości przy którym następuje

przeskok punktu pracy wyznaczone 	przeskok punktu pracy wyznaczone

graficznie:					doświadczalnie:

A’ - 	IN =  6,95 [mA],		A’ -	IN =  6,93 [mA],

UZ = 3,05 [V],			UZ = 2,60 [V],

C’ - 	IN =  3,20 [mA],		C’ - 	IN =  3,54 [mA],

UZ = 6,80 [V],			UZ = 6,36 [V],

A’’ - 	IN =  2,60 [mA],		A’’ - 	IN =  2,40 [mA],

UZ = 1,60 [V],			UZ = 1,40 [V],

C’’ - 	IN =  0,09 [mA],		C’’ - 	IN =  0,08 [mA],

UZ = 4,05 [V].			UZ = 4,10 [V].

- Pomiar i symulacja rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego

Układ pomiarowy przedstawiono na rys. 3.

E

R1

R2

RN

u

eg

rys.3

Dobierając E i R1, ustalamy spoczynkowy punkt pracy na charakterystyce rezystora RN:	E = 1,5 [V],	I = 3 [mA],

stąd	R1 = 500 [].

Dla zadanej wartości eg=50mV zmierzyliśmy wartość na RN. Zastępujemy rezystor RN regulowanym rezystorem liniowym R2. Przy napięciu E równym zero mierzymy wartość rezystancji R2 ustaloną wcześniej tak, by zmienne napięcie na niej było takie samo jak na nieliniowej rezystancji RN:

R2=UI=0,86V4,5⋅10−3A=191[Ω].

Wartość rezystancji dynamicznej jest równa pochodnej w punkcie funkcji charakteryzującej rezystor nieliniowy RN. Wyznaczamy ją graficznie i porównujemy z wartością rezystancji R2:

Rd=DUDI=1,5V4,95⋅10−3A=303[Ω].

- Obserwacja zjawiska wzbudzania się drgań w obwodzie RL z rezystorem o ujemnej rezystancji dynamicznej

Układ pomiarowy przedstawiono na rys. 4.

L

R

E

RN

rys. 4

Wartość rezystancji R1 dobieramy tak, aby prosta pracy mogła przecinać charakterystykę rezystora RN tylko w jednym punkcie (w przedziale, w którym występuje ujemna rezystancja dynamiczna):

R1 = 100 .

Korzystając z oscyloskopu obserwujemy przebieg generowanych drgań. Obserwujemy również wpływ zmian wartości E i R1 na parametry generowanego sygnału. Odrysowane odpowiednie przebiegi dołączone są do sprawozdania, (wykres nr 4.1; 4.2; 4,3).

- Wnioski

Wykonując charakterystykę statyczną rezystora nieliniowego RN przyjęliśmy jak najmniejszą wartość rezystancji R1 w układzie pomiarowym. Tylko taka wartość rezystancji mogła zapewnić, że prosta pracy będzie przecinała charakterystykę badanego rezystora RN w jednym punkcie. Ponieważ badany rezystor jest uzależniony napięciowo i stosunek E/R przyjmuje wtedy największą wartość co powoduje, że prosta pracy jest bardzo zbliżona do prostej prostopadłej do osi OX.

Zwiększając „punkt po punkcie” wartość napięcia E wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora RN,  która osiąga maksimum w punkcie A’(U=3.05V, I=6.95mA) i minimum w punkcie C’’(U=4.05V, I=0.09mA).

Badając stateczność punktu pracy użyliśmy rezystancję R1=1kW, co spowodowało zmianę kąta nachylenia prostej pracy do osi OX i przecięcia charakterystyki nieliniowego elementu w trzech punktach (co wynika ze zmiany stosunku E/R). Z tak wyznaczonych punktów pracy odczytaliśmy graficznie punkty przy  których następują przeskoki zarówno przy zwiększaniu wartości E jak i przy jej zmniejszaniu. Badając układ metodą „punkt po punkcie” sprawdziliśmy, czy wyróżnione na charakterystyce punkty są zgodne z punktami przy których następowały przeskoki. Między porównywanymi wartościami występowały pewne różnice. Największe wystąpiły przy badaniu punktu przeskoku A’ - jedynie tutaj różnice między wartościami napięcia nie mieszczą się w granicach błędu; wartości prądu są zgodne. Przypuszczamy, że źródłem błędu mogło być nagrzanie się wykorzystywanego układu pomiarowego. Jesteśmy jednak świadomi, że zmiany temperaturowe w niewielkim stopniu wpływają na wyniki i może wystąpić inna przyczyna owych rozbieżności. Otrzymaliśmy również punkty przeskoku (np. C’’), w których wartości wyznaczone graficznie i doświadczalnie są wręcz identyczne.

Druga część ćwiczenia polegała na wyznaczeniu wartości rezystancji liniowej R2 na której spadek napięcia był równy napięciu na rezystorze nieliniowym RN. Również w tym punkcie występują duże różnice. Rezystancja wyznaczona doświadczalnie jest mniejsza o ok. 30% od wyznaczanej graficznie. Pomimo tego, że pomiar wykonywany był metodą pośrednią (w której błędy poszczególnych odczytów sumują się) to wynikły błąd i tak jest za duży. Powinniśmy również obrać punkt pracy w środkowej części wybranej części charakterystyki - wybrany punkt leży na pograniczu części liniowej i zakrzywionej.

Po dobraniu rezystancji R1 tak, aby prosta pracy przecinała charakterystykę elementu nieliniowego w jednym punkcie na odcinku A’C’’(ujemna rezystancja dynamiczna) obserwowaliśmy przebiegi generowanych drgań na ekranie oscyloskopu. Zmniejszenie rezystancji R1 powodowało wydłużenie się drugiej  części wykresu (od gwałtownego spadku do końca okresu), natomiast zwiększenie napięcia E powodowało wydłużenie („rozprostowanie”) się całego wykresu.

Jacek Koszela

- Wnioski

Wyznaczając charakterystykę statyczną rezystora nieliniowego RN musieliśmy obrać taką prostą pracy, aby przecinała wykonywany wykres tylko w jednym punkcie. W związku z tym obraliśmy R1 = 100. Im mniejsza jest wartość tej rezystancji, tym prosta pracy staje się bardziej prostopadłą do osi OX. Charakterystykę wyznaczamy zwiększając E zasilania, od 0V do 9V. W środkowej jej części obserwujemy „przeskok”, który po zwiększeniu rezystancji R1 (prosta pracy pochyla się ku osi OX, w wyniku czego na niektórych odcinkach charakterystyki obserwujemy przecięcie przez nią wykresu w trzech punktach - trzy punkty pracy) staje się faktycznym przeskokiem. Zjawisko to obserwujemy ustalając R1 na 1k i zwiększając lub zmniejszając napięcie E. Przy wzrastającym E przeskok następuje w punkcie A’(U=3.05V, I=6.95mA), natomiast przy E malejącym w punkcie C’’(U=4.05V, I=0.09mA). Współrzędne tych punktów odczytaliśmy z wykresu, różnią się one od wartości wyznaczonych doświadczalnie. Różnice przekraczają umowny błąd jedynie w przypadku punktu A’ np. wartości napięcia (odczytana z wykresu i zmierzona). Są również takie punkty których współrzędne niemal się pokrywają.

W drugiej części ćwiczenia wyznaczaliśmy rezystancję liniowego rezystora R2, na którym spadek napięcia powinien być równy spadku napięcia na rezystorze nieliniowym RN. Rezystancja dynamiczna R2 wyznaczona doświadczalnie odbiega od obliczonej na podstawie wykresu (R2 jest o około 1/3 mniejsza od rezystancji Rd). Błąd ten jest duży i wybiega dość znacznie nawet poza umownie ustaloną tolerancję. Przypuszczamy, że przyczyną tej i poprzednich różnic może być nagrzanie się układu. Niezgodność pomiędzy Rd i R2 może wynikać również z faktu, iż obrany punkt

pracy znajduje się na pograniczu liniowej i zakrzywionej części charakterystyki; powinniśmy go obrać w połowie wybranego, liniowego odcinka wykresu.

Po ponownym ustaleniu rezystancji R1 tak, aby prosta pracy przecinała na każdym odcinku charakterystykę tylko w jednym punkcie analizujemy przebieg napięcia na rezystorze nieliniowym RN za pomocą oscyloskopu. Otrzymany wykres (rys. 4.1) możemy podzielić na dwie części. Zmniejszenie rezystancji R1 powodowało wydłużenie się drugiej  części wykresu (od gwałtownego spadku do końca okresu), natomiast zwiększenie napięcia E powodowało wydłużenie („rozprostowanie”) się całego wykresu.

Andrzej Górczak