Wykorzystując charakterystykę statyczną rezystora nieliniowego RN przyjęliśmy jak najmniejszą wartość rezystancji R1 w układzie pomiarowym. Tylko taka wartość rezystancji mogła zapewnić, że prosta pracy będzie przecinała charakterystykę badanego rezystora RN w jednym punkcie. Ponieważ badany rezystor jest uzależniony napięciowo i stosunek E/R przyjmuje wtedy największą wartość co powoduje, że prosta pracy jest bardzo zbliżona do prostej prostopadłej do osi OX.

Zwiększając „punkt po punkcie” wartość napięcia E wyznaczyliśmy charakterystykę statyczną rezystora RN,  która osiąga maksimum w punkcie A’(U=2.5V,I=6.95mA) i minimum w punkcie C’’(U=4.7V, I=0.05mA).

Badając stateczność punktu pracy użyliśmy rezystancję R1=1kW co spowodowało zmianę kąta nachylenia prostej pracy do osi OX i przecina ona charakterystykę nieliniowego elementu w trzech punktach (co wynika ze zmiany stosunku E/R). Z tak wyznaczonych punktów pracy odczytaliśmy punkty przy  których następują przeskoki zarówno przy zwiększaniu wartości E (z A’do C’) jak i przy zmniejszaniu wartości E  ( z C’’do A’’). Badając układ metodą „punkt po punkcie” sprawdziliśmy czy wyróżnione na charakterystyce punkty są rzeczywistymi punktami przy, których następowały przeskoki. Badany układ jest układem o ujemnej rezystancji dynamicznej. Na charakterystyce jest punkt B, który jest punktem niestatecznym, a jego Gd<0. Punkty A i C natomiast są punktami statecznymi gdyż w obu Gd>0.

Korzystając ze zbocza charakterystyki nieliniowej o dodatniej rezystancji dynamicznej, dobierając E wyznaczyliśmy R1 tak, aby znaleźć punkt spoczynkowy na charakterystyce rezystora RN. Dokonaliśmy pomiaru napięcia zmiennego na rezystancji RN. Wartość tego napięcia musiała być taka sama jak wartość napięcia, jakie odłożyło się na rezystorze  R2(służącemu do symulacji rezystancji dynamicznej) po zastąpieniu nim rezystora RN. Po porównaniu, odczytanej z pomiarów metodą techniczną wartości rezystancji R2=220W, obliczonej rezystancji dynamicznej (metodą pośrednią z pomiarów zmiany napięcia na RN oraz wywołanej tym zmiany prądu -Rd=222W, a także ze zmian prądu i napięcia odczytanego z charakterystyki -Rd=200W), możemy stwierdzić , że rezystancja dynamiczna rezystora RN wynosi około 220W.

Po dobraniu rezystancji R1 tak, aby prosta pracy przecinała charakterystykę elementu nieliniowego w jednym punkcie na odcinku A’C’’(ujemna rezystancja dynamiczna) obserwowaliśmy przebiegi generowanych drgań na ekranie oscyloskopu.  Zmiany rezystancji R1 powodowały wprowadzenie obserwowanego przebiegu w drgania, nie udało nam się ustalić przy jakiej wartości R1 następowało wzbudzanie się układu (przy każdym pomiarze była to inna wartość). Natomiast zmiana wartości napięcia zasilania E powodowała zmianę częstotliwości drgań oraz zmianę kształtu przebiegu.

Pomiar obwodu rezonansowego z nieliniowym kondensatorem pozwolił nam narysować charakterystykę tego układu. Pozwoliło nam to zaobserwować charakterystyczne zagięcie powstałe poprzez  zwiększanie częstotliwości sygnału wejściowego, a następnie zmniejszanie tej częstotliwości. Przy zwiększaniu częstotliwości przeskok charakterystyki nastąpił przy 119 kHz, a przy zmniejszaniu tej częstotliwości dla 90 kHz.