POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

Ć W I C Z E N I E  9

OBWODY NIELINIOWE

WYKONAŁ:		Marek Szczerek

Grzegorz Franikowski

Grupa 7

Termin ćwiczeń: czwartek 8.30 - 10.45

97.10.30

PROWADZĄCY:    	 dr J. Matacz

1.Cel ćwiczenia :

Celem ćwiczenia jest obserwacja podstawowych zjawisk zachodzących w nieliniowych obwodach elektrycznych oraz pomiar parametrów charakteryzujących te zjawiska.

2.Wprowadzenie teoretyczne:

Obwody elektryczne są właściwie zawsze obwodami nieliniowymi, występujące w nich elementy mają charakterystyki nieliniowe.

Skutkiem nieliniowości obwodu jest:

- występowanie na wyjściu układu sygnałów o pulsacjach, które nie występowały w sygnale wejściowym,

- ograniczenie dynamiki układu, czyli zakresu, w którym amplituda sygnału wyjściowego jest proporcjonalna do amplitudy sygnału wejściowego.:

W ćwiczeniu badaliśmy opór uzależniony napięciowo. Opór taki ma następujące właściwości:

- może w nim występować dowolne napięcie,

- każdej wartości napięcia odpowiada dokładnie jedna wartość prądu,

- i=f(u) nie ma funkcji odwrotnej.

Rezystancją statyczną (Rs) rezystora nieliniowego w danym punkcie pracy nazywamy wielkość:

Rs=1Gs=UaIa

Rezystancja statyczna ma zawsze wartość dodatnią.

Rezystancją dynamiczną (Rd) rezystora nieliniowego w danym punkcie pracy nazywany wielkość:

Rd=1Gd=dUdI

Rezystancja dynamiczna może przyjąć wartość ujemną.

3.Przebieg ćwiczenia:

3.1.Pomiar charakterystyki statycznej i=f(u) nieliniowego rezystora (rys.1).

mA

R1

RN

V

E

u

3.2.Wybór i stateczność punktu pracy.

Szeregową rezystancję R1=1 [kW] wybrano tak, aby prosta pracy mogła przecinać charakterystykę

rezystora nieliniowego w trzech punktach.

- Zwiększając napięcie E uzyskaliśmy przeskok punktu pracy dla następujących wartości:

E=2,6 [V].

I=7,4 [mA]

- Zmniejszając napięcie E uzyskaliśmy przeskok dla następujących wartości:

E=4,0 [V]

I=0,05 [mA]

3.3. Pomiar i symulacja rezystancji dynamicznej rezystora nieliniowego.

E

R1

Rn

R2

eg

Dla statecznego punktu pracy A (rys1) wyznaczyliśmy metodą graficzną rezystancję dynamiczną Rd:

Rd=DUDI=U2−U1I2−I1=2,05−1,755,5−4,3=0,30V1,2mA=0,25kΩ

Następnie dobraliśmy dla zadanego układu pomiarowego wartość napięcia stałego E=1,8 [V], napięcia zmiennego eg=100 [mV] oraz rezystancję R1=1000 [W] ustalając spoczynkowy punkt pracy na charakterystyce rezystora Rn. Po zmianie rezystora Rn na R2 otrzymaliśmy wartość R2=230 [W]

3.4.Obserwacja zjawiska wzbudzania się drgań w obwodzie RL z rezystorem o ujemnej rezystancji dynamicznej.

R

L

E

RN

Wyznaczyliśmy graficznie prostą pracy tak by przecinała charakterystykę rezystora nieliniowego tylko w jednym punkcie, ustaliliśmy wartość rezystancji R1 na 120 [W]. Dla punktu pracy Upracy=3,2 [V] otrzymaliśmy wartość rezystancji dynamicznej równą   Rd = -150 [W].

Wnioski.

- Przyjmując jak najmniejszą wartość rezystancji R1 zmierzyliśmy zwiększając „punkt po punkcie” wartość napięcia E charakterystykę statyczną rezystora RN,  która osiąga maksimum w punkcie U=       [V],  I=        [mA] i minimum w punkcie U=     [V],            I=       [mA]. Z wykresu widać, że w przedziale napięć ok.         [V] posiada on ujemną rezystancję dynamiczną.

- Po wykreśleniu charakterystyki przyjęliśmy R1=1 [kW], tak aby prosta pracy mogła przecinać charakterystykę w trzech punktach i zbadaliśmy zjawisko przeskoku punktu pracy. Widać, iż zmiana napięcia i prądu zmierzona przy pomocy mierników jest dość bliska wartościom odczytanym z wykresu. Rozbieżności można wytłumaczyć małą dokładnością wyznaczania wartości przy pomocy metody graficznej.

- Korzystając ze zbocza charakterystyki nieliniowej o dodatniej rezystancji dynamicznej, dobierając E wyznaczyliśmy R1 tak, aby znaleźć punkt spoczynkowy na charakterystyce rezystora RN. Dokonaliśmy pomiaru napięcia zmiennego na rezystancji RN. Wartość tego napięcia musiała być taka sama jak wartość napięcia, jakie odłożyło się na rezystorze  R2 (służącemu do symulacji rezystancji dynamicznej) po zastąpieniu nim rezystora RN. Po porównaniu wartości rezystancji R2=230 [W] odczytanej z pomiarów metodą techniczną i obliczonej rezystancji dynamicznej (metodą pośrednią z pomiarów zmiany napięcia na RN oraz wywołanej tym zmiany prądu -Rd=250 [W], a także ze zmian prądu i napięcia odczytanego z charakterystyki -Rd=250 [W) ), mogę stwierdzić, że rezystancja dynamiczna rezystora RN wynosi około 250 [W].

- Po dobraniu rezystancji R1 tak, aby prosta pracy przecinała charakterystykę elementu nieliniowego w jednym punkcie (ujemna rezystancja dynamiczna) obserwowaliśmy przebieg generowanych drgań na ekranie oscyloskopu. Niestety brak czasu nie pozwolił nam na dalsze pomiary i nie mogliśmy zaobserwować wpływu E oraz R1 na parametry generowanego sygnału.

Problemy do opracowania.

Ad.1

Metody analizy stałoprądowej sieci elektrycznych z nieliniowymi rezystorami.

Zakładamy, że pobudzenia występujące w obwodach rezystancyjnych są stałe. Problem rozwiązania obwodu będzie polegał na wyznaczeniu reakcji w obwodzie. Metody analizy opisane poniżej pozwalają wyznaczyć wielkości elektryczne występujące w sieci nieliniowej w stanie równowagi stałej. Prądy i napięcia gałęziowe w obwodzie są stałe.

- Metoda graficzna wyznaczenia reakcji obwodu.

Rys.A					Rys.B

RW				U

E

E                 RN	U	U

I				I		E/RW   i

Jest to metoda najprostsza, ale niestety bardzo mało dokładna.

Obwód pokazany na rys.A przedstawia szeregowo połączone elementy Rw i RN. Jeżeli wyznaczymy ch-kę wypadkową układu dwóch rezystorów to punkt przecięcia ch-ki rezystora wypadkowego Rw i ch-ki zewnętrznej źródła określa rozwiązanie obwodu, tj. wartości prądu w obwodzie i wartości napięcia na rezystorze (rys.B). W zależności od rodzaju połączenia elementów sposób rozwiązania jest podobny.

- Metody analityczne rozwiązywania sieci nieliniowych.

Dal sieci nieliniowych podobnie jak dla liniowych, można ułożyć równania wynikające z ogólnych praw i metod teorii obwodów. Można tu stosować I i II prawo Kirchhoffa, dozwolone jest również stosowanie metody prądów oczkowych i metody napięć węzłowych, ale z pewnymi modyfikacjami. Należy pamiętać, że wartości rezystorów zmieniają się wraz z prądami (lub napięciami). W związku z tym do równań należy podstawić taką wartość rezystancji, jaka wynika z wartości prądu przepływającego przez rezystor.

- Aproksymacja charakterystyk elementów nieliniowych.

Niech pewna funkcja f(x) będzie zadana przez jej wartości tabelowe dla pewnego skończonego zbioru dyskretnych wartości x: f(x0), f(x1)... f(xn). Naszym zadaniem będzie znalezienie takiej funkcji j(x), dostatecznie prostej do wykorzystania w dalszej analizie, która aproksymuje przebieg f(x)z pewną, wystarczającą do zastosowań dokładnością. Spośród wielu możliwych postaci funkcji aproksymujących, wybieramy funkcję w postaci wielomianu.

Ad.2

Zastosowanie nieliniowych elementów rezystancyjnych.

Jedna z klasyfikacji elementów układów elektrycznych opiera się na liczbie końcówek, które ma dany element. Z tego punktu widzenia najprostszym typem elementów jest element dwukońcówkowy, czyli dwójnik. Taki element można scharakteryzować charakterystyką napięcowo-prądową elementu. Najprostszym typem rezystora, którego ch-ka prądowo-napięciowa jest wyrażona przez zadanie jednej zmiennej jako jednoznacznej funkcji drugiej zmiennej może być dioda tunelowa (jest rezystorem uzależnionym napięciowo), dioda Gunna oraz Zennera. Pozostałe to rezystor, induktor i kondensator.

Ad.3

Elementy bezinercyjne i inercyjne.

Charakterystyczną cechą niektórych elementów nieliniowych jest ich bezwładność, która uniemożliwia szybkie zmiany wartości parametru opisującego teki element. Przykładem może być zwykła żarówka oświetleniowa. Rezystancja żarówki zmienia się wraz ze zmianami wartości skutecznej prądu płynącego przez nią. Bezwładność cieplna drutu oporowego uniemożliwia jednak szybkie zmiany rezystancji. Dlatego kształt napięcia i prądu w szerokim zakresie częstotliwości pozostaje taki sam. Tak więc żarówka przy niezmiennej wartości skutecznej przepływającego prądu zachowuje się jak element liniowy. Uwaga ta dotyczy elementów inercyjnych w ogóle: te elementy zachowują się jak elementy liniowe, ale tylko dla wartości chwilowych przebiegów elektrycznych.

Elementy bezinercyjne zachowują się jak elementy nieliniowe, zarówno dla wartości skutecznych, jak i chwilowych przebiegów elektrycznych. Zawsze więc kształty krzywych opisujących prądy i napięcie różnią się miedzy sobą.