wykonali:

Andrzej Górczak

Jacek Koszela

II rok, AiR

1996.12.11

LABORATORIUM TEORII OBWODÓW

SPRAWOZDANIE  Z  ĆWICZENIA  NR  9

Temat: Szeregi Fouriera.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z analizą i syntezą sygnałów okresowych w dziedzinie częstotliwości.

A. Wstęp teoretyczny

Jeżeli sygnał okresowy o okresie T określony prawie wszędzie i całkowalny w dowolnym przedziale o długości T jest w przedziale (-µ, +µ):

- przedziałami monotonicznymi;

- ciągły, z wyjątkiem co najwyżej przeliczalnej liczby punktów nieciągłości pierwszego rodzaju;

to jest on rozwijalny w szereg Fouriera:

y(t)=a0+k=1¥akcoskw0t+bksinkw0t,		w0=2pT

gdzie współczynnki a0, ak, bk są określone poniższymi zależnościami, przy czym t0 w tych wzorach jest dowolną chwilą:

a0=1Tt0t0+Ty(t)dt,	ak=2Tt0t0+Ty(t)coskw0tdt,	bk=2Tt0t0+Ty(t)sinkw0tdt.

- Przebieg ćwiczenia

Wykaz przyrządów:

- analizator widma,

- syntezer funkcji okresowej,

- generator funkcji okresowej,

- miernik fazy,

- oscyloskop.

- Badanie widma amplitudowego sygnałów okresowych. Porównanie uzyskanych wyników z widmem teoretycznym

- Przebieg piłokształtny o współczynniku l=0.5

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.1

- rys. 1.1

T

t

x(t)

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

Ponieważ krzywa f(t) jest antysymetryczna względem osi odciętych, więc szereg Fouriera nie zawiera składowej stałej i parzystych harmonicznych. Poza tym krzywa f(t) jest symetryczna względem początku układu, więc szereg Fouriera nie zawiera wyrazów z cosinusami. A zatem

f(t)=B1msinwt+B3msin3wt+B5msin5wt+....

Współczynniki Bkm wyrażają się wzorem

Bkm=2T0Tf(t)sinkwtdt,dlatÎ(0,T).

Po podstawieniuf(t)=4AtT oraz po wykonaniu całkowania otrzymujemy

Bkm=8Ak2p2sinkwT2

Ostatecznie funkcja rozwinięta w szereg Fouriera dla naszych danych ma postać

f(t)=(1,22sinwt+0,136sin3wt+0,049sin5wt+0,025sin7wt+0,015sin9wt+...)

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.1)

tabela 1.1

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Bk | BkB1 | BkB1 |
| 1 | 1,22 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 3 | 0,14 | 0,11 | 0,10 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 5 | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 7 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg piłokształtny o współczynniku l=0,1

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.2

- rys. 1.2

x(t)

t

T

lT

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Kolejne harmoniczne wyznaczamy wykorzystując przekształcenia delty Dirack’a. Otrzymany wzór definiujący Fk ma postać:

- Fk=-2A4k2p2λ1−λ1−e−2jkλp.

- Po podstawieniu danych otrzymujemy:

- Fk=-30,36k2p21−e−0,2jkp.

- F0 liczymy ze wzoru:

- F0=1Tt0t0+Ty(t)dt=4AλT20λT2tdt−4AT21−λλT2T2tdt=-0,75.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.2)

tabela 1.2

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,522 | 1,000 | 1,00 |
| 2 | 0,248 | 0,475 | 0,48 |
| 3 | 0,152 | 0,291 | 0,28 |
| 4 | 0,100 | 0,192 | 0,20 |
| 5 | 0,068 | 0,129 | 0,13 |
| 6 | 0,045 | 0,085 | 0,09 |
| 7 | 0,028 | 0,053 | 0,06 |
| 8 | 0,016 | 0,030 | 0,03 |
| 9 | 0,006 | 0,012 | 0,02 |
| 10 | 0,000 | 0,000 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg prostokątny o współczynniku l=0.5

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.3

- rys. 1.3

x(t)

t

T

T/2

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

Dokonujemy obliczeń na podstawie założeń analogicznych z punktem 1.1,

f(t)=B1msinwt+B3msin3wt+B5msin5wt+...,

Bkm=2T0Tf(t)sinkwtdt=4T0T2Asinkwtdt=-2Akpcoskp.

Ostatecznie szereg Fouriera ma postać:

f(t)=(1,27sinwt+0,42sin3wt+0,25sin5wt+0,18sin7wt+0,14sin9wt+...).

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.3)

tabela 1.3

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Bk | BkB1 | BkB1 |
| 1 | 1,27 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 3 | 0,42 | 0,33 | 0,32 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 5 | 0,25 | 0,20 | 0,18 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 7 | 0,18 | 0,14 | 0,12 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 9 | 0,14 | 0,11 | 0,09 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

1.4 Przebieg prostokątny o współczynniku l=0,9

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.4

- rys. 1.4

x(t)

t

T

lT

- Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Korzystamy z różniczkowania dystrybucyjnego otrzymując kolejno wzory:

- f'(t)=2Ad(t)−d(t−λT),

- −jkw0Fk=2AT1−e−jkw0λT,

- Fk=jAkp1−e−j2kpλ=j2kp1−e−j1,8p.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.4)

tabela 1.4

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,39 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,37 | 0,95 | 0,95 |
| 3 | 0,34 | 0,87 | 0,89 |
| 4 | 0,30 | 0,77 | 0,80 |
| 5 | 0,25 | 0,65 | 0,70 |
| 6 | 0,20 | 0,54 | 0,58 |
| 7 | 0,14 | 0,37 | 0,45 |
| 8 | 0,09 | 0,23 | 0,33 |
| 9 | 0,04 | 0,11 | 0,20 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg sinusoidalny dwupołówkowy

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.5

- rys. 1.5

x(t)

t

T

b) Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

f''(t)=2Aw0d(t)−Aw20sinw0t,

−k2w02Fk=2Aw01T−w02Fk,

Fk=A1−k2p.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.5)

tabela 1.5

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,24 | 0,25 | 0,01 |
| 3 | 0,10 | 0,11 | 0,21 |
| 4 | 0,06 | 0,06 | 0,07 |
| 5 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| 6 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| 7 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| 8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz      z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Przebieg sinusoidalny jednopołówkowy

- Oscylogram tego przebiegu obrazuje rys.1.6

- rys. 1.6

x(t)

t

T

- b) Wyznaczanie przebiegu teoretycznego

- Korzystamy z różniczkowania dystrybucyjnego otrzymując kolejno wzory:

- f''(t)=Aw0d(t)+d(t−T2)−w02Asinw0t,

- −k2w02Fk=Aw0T1+e−jkw0T2−w02Fk,

- Fk=A1+e−jkp2p1−k2.

- Porównanie wyników obliczeń teoretycznych z wartościami odczytanymi z analizatora widma (tabela 1.6)

tabela 1.6

|  | obliczenia teoretyczne |  | doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Fk | FkF1 | FkF1 |
| 1 | 0,95 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 0,42 | 0,44 | 0,40 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 4 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 6 | 0,04 | 0,04 | 0,02 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 8 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | - |
| 10 | - | - | - |

Wartości amplitud poszczególnych harmonicznych umieszczamy na wykresie wraz

z wartościami odczytanymi na analizatorze.

- Synteza sygnału prostokątnego o współczynniku l=0,5 na podstawie znajomości dziesięciu pierwszych harmonicznych

Harmoniczne wyznaczamy posługując się różniczką dystrybucyjną. Po zróźnikczkowaniu sygnału przedstawionego na rys.1.3 otrzymujemy równanie

f'(t)=2Ad(t)−2Adt−T2, 	które odpowiada

jkwFk=2AT−2ATejkwT2.

Zauważywszy własności otrzymanego wzoru możemy napisać:

Fk=2Ajkp,k=1,3..0,k=2,4.. .

Możemy również stwierdzić, że moduł z Fk oraz faza  są równe odpowiednio:

Fk=2Akp, 	fk=-90'.

Wobec tego możemy zapisać ostateczny wzór:

f(t)=(1,27sinwt+0,42sin3wt+0,25sin5wt+0,18sin7wt+0,14sin9wt+...).

C. Wnioski:

Szeregi Fouriera mają bardzo prostą interpretację fizyczną. Wskazują one na to, że funkcję okresową o okresie T można traktować jako sumę składowej stałej i nieskończenie wielu przebiegów sinusoidalnych o pulsacjach będących całkowitymi wielokrotnościami pulsacji podstawowej . W pierwszej części ćwiczenia zadaniem naszym było wykreślenie dyskretnego widma amplitudowego sygnałów periodycznych posługując się analizatorem widma. Analizator ten podaje stosunek wartości amplitudy k-tej harmonicznej do wartości pierwszej harmonicznej. W teoretycznym wyliczeniu harmonicznych badanych sygnałów  musieliśmy także uwzględnić ten stosunek, aby możliwe stało się porównanie widma teoretycznego z widmem uzyskanym z analizatora. Pierwszą grupą sygnałów badanych przez nas były przebiegi piłokształtne. Dla przebiegu o współczynniku wypełnienia 0,5 teoretyczne widmo jest zgodne z otrzymanym w doświadczeniu. Niewielkie odchyłki mieszczą się w granicach błędu, natomiast charakterystyka przebiegu o współczynniku 0,1 nie pokrywa się z wartościami teoretycznymi. Chcąc sprawdzić tę nieścisłość policzyliśmy jeszcze raz przebieg teoretyczny inną metodą, która nie pokrywała się z żadnym z powyrzszych przebiegów. Jest to zapewne błąd w obliczeniach, którego jednak nie potrafimy odnaleźć. Drugą badaną grupą były przebiegi prostokątne o współczynnikach l1=0,5 i l2=0,9. Wyznaczone charakterystyki są do siebie podobne, co jest potwierdzeniem poprawności pomiarów i obliczeń. Ostatnią badaną grupą były przebiegi sinusoidalne jednopołówkowy i dwupołówkowy. W przypadku analizy charakterystyki przebiegu sinusoidalnego dwupołówkowego z łatwością można zauważyć znaczną różnicę pomiędzy wysokością drugiego prążka teoretycznego i doświadczalnego. Prążek doświadczalny jest wyraźnie niższy, lecz pozostałe prążki są w miarę dokładnym odzwierciedleniem drugiego przebiegu. Widmo przebiegu sinusoidalnego jednopołówkowego niemal idealnie nakłada się na widmo wyznaczone doświadczalnie.