| INSTYTUT TEORII OBWODÓW LABORATORIUM TEORII OBWODÓW | SPRAWOZDANIE Z ĆWICZENIA NR: 9. |
| --- | --- |
| WYKONUJĄCY: Marek Godlewski Marcin Siemaszkiewicz | TEMAT ĆWICZENIA: Przekształcenie całkowe Fouriera. |
| ROK: III WYDZ.: ELEKTRONIKA KIER.: ESP | DATA: 15.05.95 OCENA:2 |

1. CEL ĆWICZENIA

Celem ćwiczenia jest:

•	wyznaczenie charakterystyki jednostkowej k(t) na podstawie 					charakterystyki widmowej H(jw),

•	obserwacja zmiany kształtu odpowiedzi jednostkowej w 						zależności od szerokości pasma filtru dolnoprzepustowego o 					regulowanej szerokości pasma przepustowego,

2. WSTĘP teoretyczny

Funkcja transmitancji H(s) określa wszystkie własności transmisyjne układu przy dowolnym pobudzeniu i zerowych warunkach początkowych. W praktycznym zastosowaniu ze względu na prostą interpretację fizyczną posługuje się charakterystyką częstotliwościową układu, tj. funkcją transmitancji na osi urojonej czyli dla:

s = jw.

Charakterystyka częstotliwościowa układu może być zapisana w postaci:

H(jw)=A(w)ejQ(w)=V(w)+jX(w).			(1)

W szczególności jest możliwe wyznaczenie charakterystyki jednostkowej k(t) na podstawie rzeczywistej charakterystyki widmowej V(w). W ćwiczeniu tym jest wykorzystywana metoda wyznaczania odpowiedzi jednostkowej układu na podstawie proksymacji rzeczywistej charakterystyki widmowej. Została ona opracowana przez W.W.Sołodownikowa.

A.	Wyznaczanie charakterystyki impulsowej układu na 	podstawie charakterystyki widmowej układu

Niech rzeczywista funkcja h(t) równa zeru dla t<0 będzie charakterystyką impulsową układu ściśle stabilnego. Jej transformata Fouriera jest dana zależnością:

F[h(t);w]=-¥¥h(t)e−jwtdt=H(jw),					(2)

a transformata odwrotna:

F−1[h(t);w]=-¥¥H(jw)e−jwtdw2p=h(t)	.				(3)

Zapisując:

H(jw)=ReH(jw)+jImH(jw)=V(w)+jX(w),			(4)

i uwzględniając związek:

ejwt=coswt+jsinwt,							(5)

otrzymuje się:

h(t)=12p-¥¥[V(w)coswt−X(w)sinwt]dw+i2p-¥¥[V(w)sinwt−X(w)coswt]dw.

Po rozpisaniu całek dla dodatnich i ujemnych wartości argumentu i wykorzystaniu własności funkcji układu:

V(−w)=V(w),X(−w)=-X(w),								(6)

otrzymuje się:

h(t)=1p0¥[V(w)coswt−X(w)sinwt]dw.				(7)

Dla t<0 z przyczynowości charakterystyki impulsowej wynika:

1p0¥[V(w)coswt+X(w)sinwt]dw=0.					(8)

Dodając lub odejmując stronami otrzymujemy ostatecznie:

h(t)=2p0¥V(w)coswtdw; t>0,						(9)

lub:

h(t)=-2p0¥X(w)sinwtdw; t>0.						(10)

B. Wyznaczanie charakterystyki jednostkowej układu  na podstawie aproksymacji rzeczywistej charakterystyki widmowej układu

Transformata Fouriera charakterystyki jednostkowej powiązana jest z charakterystyką widmową układu następującą zależnością:

F[k(t);w]=H(jw)jw.							  (11)

Tak więc:

ImH(jw)jw=-1w−ReH(jw)jw=-V(w)w,				(12)

oraz:

k(t)=2p0¥sinwtwV(w)dw.							(13)

Mierząc zatem:

V(w)=A(w)cosQ(w),							(14)

na podstawie ostatniej zależności można wyznaczyć charakterystykę jednostkową układu.

Istota metody Sołodnikowa polega na graficznej aproksymacji charakterystyki V(w). Jeżeli V(w) rozłoży się na trapezy, otrzymuje się:

V(w)@i=1nri(w),								(15)

gdzie:

ri(w)=r0idla0<w<wdir0iw0i−ww0i−wdidlawdi<w<w0i0dlaw0i<w.				(16)

Aproksymację przeprowadza się w taki sposób, aby pola pod krzywą rzeczywistą i wynikającą z aproksymacji były w przybliżeniu równe przy identycznych wartościach maksymalnych funkcji aproksymowanej i aproksymującej. Ostatecznie korzysta się z zależności:

kH(t)=i=1nkHi(t)=2pi=1nr0iSi(Hit)+11−HiSi(t)−Si(Hit)+cost−cos(Hit)t,

gdzie:

Si(wkt)=0wksinwtwdw,							(17)

t=w0it,									(18)

Hi=wdiw0i.									(19)

B. Zależność pomiędzy czasem narastania odpowiedzi jednostkowej a częstotliwością graniczną filtru

Z własności przekształcenia Fouriera wynika, że:

F[k(tn);w]=nH(jnw)jnw=H(jnw)jw.					(20)

Oznacza to, że zmianie skali osi czasu odpowiada odwrotna zmiana skali częstotliwości. Czyli, im mniejsza częstotliwość graniczna filtru, tym większy czas narastania odpowiedzi jednostkowej.

3. POMIARY

Schemat układu pomiarowego

A. POmiar rzeczywistej charakterystyki widmowej filtru

Charakterystyka została zmierzona za pomocą miernika transmitancji w układzie, w którym klucze K1 - K4 znajdowały się w położeniu ,,a”. Poniższa tabela przedstawia wyniki pomiarów.

| f [Hz] | A(w) [V/V] |
| --- | --- |
| 100 | 0,92 |
| 500 | 0,96 |
| 1000 | 1,10 |
| 1500 | 1,34 |
| 2000 | 1,50 |
| 2500 | 1,33 |
| 3000 | 1,08 |
| 3500 | 0,93 |
| 4000 | 0,89 |
| 4500 | 0,95 |
| 5000 | 1,13 |
| 5500 | 1,35 |
| 6000 | 1,22 |
| 6500 | 0,95 |
| 7000 | 0,76 |
| 7500 | 0,53 |
| 8000 | 0,28 |
| 8500 | 0,15 |
| 9000 | 0,08 |

B. Aproksymacja rzeczywistej charakterystyki widmowej trapezami

Trapezy aproksymujące charakterystykę oraz ich wartości charakterystyczne są zaznaczone na wykresie dołączonym do sprawozdania

C. Sporządzenie wykresów kHi(t) dla każdego z trapezów oraz wykresu będącego sumą wszystkich

Poniżej podajemy tabelę przedstawiającą wyznaczone wartości kHi(ti).

| kh1 | t1 | kh2 | t2 | kh3 | t3 | kh4 | t4 | kh5 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,000000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 | 0,00000 | 0,000000 |
| 0,455175 | 0,000032 | -0,50025 | 0,000013 | 0,27260 | 0,000010 | -0,02397 | 0,000007 | -0,00345 | 0,000085 |
| 0,874650 | 0,000063 | -0,96945 | 0,000026 | 0,52828 | 0,000020 | -0,04650 | 0,000015 | -0,00525 | 0,000170 |
| 1,260210 | 0,000095 | -1,36965 | 0,000040 | 0,74636 | 0,000030 | -0,06596 | 0,000022 | -0,01123 | 0,000255 |
| 1,563660 | 0,000126 | -1,68015 | 0,000053 | 0,91556 | 0,000040 | -0,08126 | 0,000030 | -0,01430 | 0,000340 |
| 1,802850 | 0,000158 | -1,88025 | 0,000066 | 1,02460 | 0,000050 | -0,09214 | 0,000037 | -0,01685 | 0,000424 |
| 1,963500 | 0,000189 | -2,00790 | 0,000079 | 1,09416 | 0,000060 | -0,09809 | 0,000044 | -0,01888 | 0,000509 |
| 2,043825 | 0,000221 | -2,02515 | 0,000092 | 1,10356 | 0,000070 | -0,09979 | 0,000052 | -0,02038 | 0,000594 |
| 2,067030 | 0,000252 | -1,98203 | 0,000105 | 1,08006 | 0,000080 | -0,09826 | 0,000059 | -0,02143 | 0,000679 |
| 2,036685 | 0,000284 | -1,89578 | 0,000118 | 1,03306 | 0,000090 | -0,09444 | 0,000067 | -0,02208 | 0,000764 |
| 1,975995 | 0,000315 | -1,78883 | 0,000132 | 0,97478 | 0,000100 | -0,08951 | 0,000074 | -0,02240 | 0,000849 |
| 1,909950 | 0,000347 | -1,68878 | 0,000145 | 0,92026 | 0,000110 | -0,08449 | 0,000081 | -0,02250 | 0,000934 |
| 1,822485 | 0,000378 | -1,61115 | 0,000158 | 0,87796 | 0,000120 | -0,08067 | 0,000089 | -0,02258 | 0,001019 |
| 1,752870 | 0,000410 | -1,56975 | 0,000171 | 0,85540 | 0,000131 | -0,07820 | 0,000096 | -0,02260 | 0,001103 |
| 1,708245 | 0,000441 | -1,56630 | 0,000184 | 0,85352 | 0,000141 | -0,07744 | 0,000104 | -0,02260 | 0,001188 |
| 1,685040 | 0,000473 | -1,59908 | 0,000197 | 0,87138 | 0,000151 | -0,07820 | 0,000111 | -0,02268 | 0,001273 |
| 1,679685 | 0,000504 | -1,64738 | 0,00021 | 0,89770 | 0,000161 | -0,08024 | 0,000118 | -0,02275 | 0,001358 |
| 1,692180 | 0,000536 | -1,70775 | 0,000224 | 0,93060 | 0,000171 | -0,08279 | 0,000126 | -0,02295 | 0,001443 |
| 1,715385 | 0,000567 | -1,76468 | 0,000237 | 0,96162 | 0,000181 | -0,08551 | 0,000133 | -0,02310 | 0,001528 |
| 1,749300 | 0,000599 | -1,80780 | 0,00025 | 0,98512 | 0,000191 | -0,08781 | 0,000141 | -0,02330 | 0,001613 |
| 1,772505 | 0,000630 | -1,82678 | 0,000263 | 0,99546 | 0,000201 | -0,08917 | 0,000148 | -0,02348 | 0,001698 |
| 1,797495 | 0,000662 | -1,82505 | 0,000276 | 0,99452 | 0,000211 | -0,08959 | 0,000155 | -0,02365 | 0,001783 |
| 1,809990 | 0,000693 | -1,80090 | 0,000289 | 0,98136 | 0,000221 | -0,08908 | 0,000163 | -0,02368 | 0,001867 |
| 1,815345 | 0,000725 | -1,76640 | 0,000303 | 0,96256 | 0,000231 | -0,08789 | 0,000170 | -0,02373 | 0,001952 |
| 1,818915 | 0,000756 | -1,72500 | 0,000316 | 0,94000 | 0,000241 | -0,08628 | 0,000178 | -0,02375 | 0,002037 |
| 1,811775 | 0,000788 | -1,68878 | 0,000329 | 0,92026 | 0,000251 | -0,08458 | 0,000185 | -0,02375 | 0,002122 |
| 1,806420 | 0,000819 | -1,66290 | 0,000342 | 0,90616 | 0,000261 | -0,08330 | 0,000192 | -0,02375 | 0,002207 |
| 1,802850 | 0,000851 | -1,65255 | 0,000355 | 0,90052 | 0,000271 | -0,08228 | 0,000200 | -0,02375 | 0,002292 |
| 1,799280 | 0,000882 | -1,65773 | 0,000368 | 0,90334 | 0,000281 | -0,08203 | 0,000207 | -0,02380 | 0,002377 |
| 1,793925 | 0,000914 | -1,67498 | 0,000381 | 0,91274 | 0,000291 | -0,08237 | 0,000215 | -0,02385 | 0,002462 |
| 1,788570 | 0,000945 | -1,70258 | 0,000395 | 0,92778 | 0,000301 | -0,08313 | 0,000222 | -0,02390 | 0,002546 |
| 1,786785 | 0,000977 | -1,73018 | 0,000408 | 0,94282 | 0,000311 | -0,08424 | 0,000229 | -0,02398 | 0,002631 |

| kh1 | t1 | kh2 | t2 | kh3 | t3 | kh4 | t4 | kh5 | t5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,785000 | 0,001009 | -1,75605 | 0,000421 | 0,95692 | 0,000321 | -0,08526 | 0,000237 | -0,02403 | 0,002716 |
| 1,786785 | 0,001040 | -1,77158 | 0,000434 | 0,96538 | 0,000331 | -0,08619 | 0,000244 | -0,02410 | 0,002801 |
| 1,783215 | 0,001072 | -1,77675 | 0,000447 | 0,96820 | 0,000341 | -0,08670 | 0,000252 | -0,02413 | 0,002886 |
| 1,779645 | 0,001103 | -1,77158 | 0,00046 | 0,96538 | 0,000351 | -0,08696 | 0,000259 | -0,02490 | 0,002971 |
| 1,779645 | 0,001135 | -1,75605 | 0,000474 | 0,95692 | 0,000361 | -0,08670 | 0,000266 | -0,02490 | 0,003056 |
| 1,772505 | 0,001166 | -1,73708 | 0,000487 | 0,94658 | 0,000372 | -0,08619 | 0,000274 | -0,02490 | 0,003141 |
| 1,772505 | 0,001198 | -1,73708 | 0,0005 | 0,94658 | 0,000382 | -0,08551 | 0,000281 | -0,02418 | 0,003226 |
| 1,770720 | 0,001229 | -1,69913 | 0,000513 | 0,92590 | 0,000392 | -0,08483 | 0,000289 | -0,02418 | 0,003310 |
| 1,770720 | 0,001261 | -1,68878 | 0,000526 | 0,92026 | 0,000402 | -0,08424 | 0,000296 | -0,02418 | 0,003395 |
| 1,774290 | 0,001292 | -1,68360 | 0,000539 | 0,91744 | 0,000412 | -0,08381 | 0,000304 | -0,02420 | 0,003480 |
| 1,779645 | 0,001324 | -1,68188 | 0,000552 | 0,91650 | 0,000422 | -0,08356 | 0,000311 | -0,02420 | 0,003565 |
| 1,785000 | 0,001355 | -1,70430 | 0,000566 | 0,92872 | 0,000432 | -0,08381 | 0,000318 | -0,02423 | 0,003650 |
| 1,785000 | 0,001387 | -1,71983 | 0,000579 | 0,93718 | 0,000442 | -0,08424 | 0,000326 | -0,02428 | 0,003735 |
| 1,792140 | 0,001418 | -1,73880 | 0,000592 | 0,94752 | 0,000452 | -0,08483 | 0,000333 | -0,02433 | 0,003820 |
| 1,795710 | 0,001450 | -1,75088 | 0,000605 | 0,95410 | 0,000462 | -0,08517 | 0,000341 | -0,02435 | 0,003905 |
| 1,797495 | 0,001481 | -1,75433 | 0,000618 | 0,95598 | 0,000472 | -0,08560 | 0,000348 | -0,02438 | 0,003989 |
| 1,799280 | 0,001513 | -1,75433 | 0,000631 | 0,95598 | 0,000482 | -0,08568 | 0,000355 | -0,02438 | 0,004074 |
| 1,795710 | 0,001544 | -1,74915 | 0,000645 | 0,95316 | 0,000492 | -0,08568 | 0,000363 | -0,02438 | 0,004159 |
| 1,792140 | 0,001576 | -1,73880 | 0,000658 | 0,94752 | 0,000502 | -0,08543 | 0,000370 | -0,02438 | 0,004244 |
| 1,788570 | 0,001607 | -1,72673 | 0,000671 | 0,94094 | 0,000512 | -0,08534 | 0,000378 | -0,02438 | 0,004329 |
| 1,785000 | 0,001639 | -1,70258 | 0,000684 | 0,92778 | 0,000522 | -0,08517 | 0,000385 | -0,02438 | 0,004414 |

Wykresy są dołączone do sprawozdania.

D. Przerysowanie z oscyloskopu charakterystyki jednostkowej badanego filtru

Charakterystyka jednostkowa filtru nr 1 jest przedstawiona na rysunku 1.

E. Przerysowanie oscylogramów dla różnych filtrów

Wyznaczenie częstotliwości granicznych.

a) Dla filtru 1 (klucze w położeniu a - rys.1)

- czas ustalania tu = 0,06 ms

- częstotliwość graniczna fgr = 5,555 kHz

b) Dla filtru 2 (klucze w położeniu b - rys.2)

- czas ustalania tu = 0,1 ms

- częstotliwość graniczna fgr = 3,333 kHz

c) Dla filtru 3 (klucze w położeniu c - rys.3)

- czas ustalania tu = 0,16 ms

- częstotliwość graniczna fgr = 2,083 kHz

4. WNIOSKI

Wyznaczone (na podstawie aproksymacji trapezami) wartości charakterystyczne - roi, foi, fdi, Hi zostały wprowadzone do komputera, na ich podstawie została narysowana charakterystyka jednostkowa badanego filtru (klucze w położeniu a). Posłużyła ona do porównania z wyznaczoną później charakterystyką jednostkową k = f(t).

Na podstawie wzorów (18) i (19) oraz tabeli zamieszczonej w instrukcji do ćwiczenia wyznaczyliśmy wartości ti oraz kHi dla poszczególnych trapezów. Na podstawie uzyskanych wartości sporządziliśmy wykresy charakterystyk jednostkowych cząstkowych filtru nr 1. Zostały one wykonane w układzie pionowym ponieważ ważniejszymi wartościami wykorzystywanymi podczas późniejszego sumowania były wielkości kHi. Jako wynik sumowania uzyskaliśmy charakterystykę jednostkową, która jednak nie odpowiada całkowicie wydrukowi komputerowemu.

Ch-ka jednostkowa została narysowana na papierze milimetrowym jak i również za pomocą programu graficznego.

Metoda Sołodnikowa okazuje się metodą bardzo dokładną, albowiem charakterystyka jednostkowa obliczona i wykreślona analitycznie była niemal identyczna z charakterystyką zaobserwowaną na ekranie oscyloskopu oraz obliczoną przez komputer.

W ćwiczeniu należało wyznaczyć na podstawie oscylogramów częstotliwości graniczne różnych filtrów dolnoprzepustowych. Największą częstotliwość graniczną posiada filtr, dla którego klucze znajdowały się w położeniu a, a zatem posiada on najszersze pasmo przepustowe.

Opracował: Marek Godlewski

Charakterystyka amplitudowa umożliwiła nam sporządzenie wykresu a następnie ograniczenie go trapezami, których wartości charakterystyczne wprowadziliśmy do programu komputerowego.

Uzyskaliśmy zatem możliwość porównania przebiegu analitycznego z obserwowanym później na ekranie oscyloskopu. Ponadto dołączone są do sprawozdania wykresy ilustrujące przebiegi khi dla poszczególnych trapezów, ich sumę algebraiczną przedstawia wykres k = f(t).

Jak widać pokrywa się on niemal całkowicie z interpretacją graficzną uzyskaną poprzednio ( z ekranu oscyloskopu ). Z tego możemy wnioskować, że metoda Sołodnikowa jest metodą dokładną.

Na podstawie odpowiedzi jednostkowych dla układów różnych filtrów  (zmiany wartości elementów po przełączeniu kluczy) możemy określić ich częstotliwości graniczne, po wyznaczeniu czasów narastania. Zauważamy, iż układ dla kluczy w pozycji ,,a” charakteryzuje największa częstotliwość graniczna. Ogólnie można powiedzieć, że wzrostowi częstotliwości granicznej filtru dolnoprzepustowego, towarzyszy rozszerzenie się pasma przepustowego filtru, jednakże praca filtru w okolicach jego częstotliwości granicznej nie jest zbyt korzystna. Współczynnik fazowy filtru dolnoprzepustowego w pasmie przepustowym zmienia się od 0 do p, a w pasmie tłumieniowym ma stale wartość równą p.

Współczynnik tłumienia w pasmie przepustowym jest równy zeru, a w pasmie tłumieniowym wraz ze wzrostem czętotliwości współczynnika tłumienia rośnie (aż do nieskończonośći).

Opracował: Marcin Siemaszkiewicz