Wykład 4

15. Tranzystor jako klucz (parametry)

16. Przerzutniki bistabilne (symetryczne, Schmitta, ze sprzężeniem emiterowym).

a) symetryczny

b) Schmitta, ze sprzężeniem emiterowym

Zastosowanie: układ kształtujący; dyskryminator amplitudy; detektor poziomu.

17. Przerzutnik monostabilny (uniwibrator)

18. Przerzutnik astabilny (multiwibrator)

19. Budowa i zastosowania układu „555”

Uniwersalny i szeroko stosowany układ regeneracyjnego formowania impulsów – układ scalony 555.

Układ 555 charakteryzuje sie:

– mała wrażliwoscia na zmiany napiecia zasilajacego,

– duża stałoscia temperaturowa,

– generowania impulsów o czasie trwania od mikrosekund do kilku minut,

– możliwoscia regulowania wypełnienia impulsów przy pracy astabilnej,

– małym poborem pradu,

– duża obciażalnoscia (do 200mA),

– duża odpornoscia na zakłócenia.

ZASTOSOWANIE >> stosujac układ 555 można zrealizowac:

– przerzutnik monostabilny,

– przerzutnik astabilny,

– dyskryminator szerokosci impulsów,

– analogowy dzielnik czestotliwosci,

– modulator szerokosci impulsów,

– przetwornik napiecie – czestotliwosc.

BUDOWA:

– przerzutnik RS,

– dzielnik napieciowy,

– dwa komparatory,

– tranzystor rozładowujacy,

– bramka separujaca wyjscie

***