Przykład analizy stałoprądowej wybranego układu.

- Pełny schemat układu przedstawiono poniżej:

Rys. 1. Pełny schemat układu.

- Schemat zastępczy dla prądu stałego.

Rys. 2. Schemat zastępczy dla prądu stałego.

- Dobór punktów pracy.

Punkty pracy zostały dobrane bez uwzględniania dynamiki układu.

Przyjęto zatem: Ucc = 15V, tranzystor BC 107A oraz punkty pracy:

- dla T1:  (UCE1, IC1) = (4 V, 50 A) oraz UBE1 = 0.6 V (mały prąd kolektora),

- dla T2:  (UCE2, IC2) = (5 V, 2 mA)  oraz UBE2 = 0.7 V (duży prąd kolektora).

Z charakterystyk przejściowych tranzystora BC 107A, dla zadanych punktów pracy, wyznaczono współczynniki wzmocnień stałoprądowych wg zależności:

β=ICIB|Uce=cons					(1)

- dla T1: 1 = 100,   IB1 = 500 nA

- dla T2: 2 = 180,   IB2 = 11.11A

Tranzystory T1 i T2 pracują w konfiguracji WE, przyjęto więc:  = 1,  IC = IE.

Dla zapewnienia jednakowego wzmocnienia dolnej i górnej połówki sygnału sinusoidalnego, przyjęto: UCE2  URC2.

- Obliczenia wartości rezystorów, przez które płynie prąd stały.

Niech: URC2 = UCE2 = 5 V.

RC2=URC2IC2=5V2mA=2.5kΩ				(2)

Z szeregu E24:  RC2 = 2.6 k .

URE2 = Ucc – UCE2 – URC2 = 5 V			(3)

RC1=UCC−URE2−UBE2IB2+IC1=15−5−0.750μ+11.11μ=152.2kΩ		(4)

Z szeregu E24:  RC1 = 150 k .

RE1=URE2+UBE2−UCE1IC1=5+0.7−450μ=34kΩ		(5)

Z szeregu E24:  RE1 = 33 k .

Nawet przy nieznacznych zmianach rezystancji emiterowej należy ponownie obliczyć napięcie URE, które dla tranzystora T1 wyraża się następująco:

URE1=IC1⋅RE1=50μA⋅33kΩ=1.65V			(6)

Napięcie na bazie tranzystora T1 wynosi:

UB1=URE1+UBE1=1.65+0.6=2.25V			(7)

RE2=URE2IE2=URE2IC2=5V2mA=2.5kΩ				(8)

Aby zapewnić rozdział prądu emitera tranzystora T2 na IRE2 i IRF, dobrano rezystor RE2 z szeregu E24 na wartość większą od obliczonej, np. RE2 = 2.7 k.

Wówczas:

IRE2=URE2⋅RE2=5V⋅2.7kΩ=1.85mA				(9)

IRF=IC2−IRE2=150uA				(10)

RF+RB1=URE2IRF=5V150μ≃33kΩ				(11)

Należy dobrać RB1 w taki sposób, aby napięcie odłożone na RB2 było możliwie małe (zwłaszcza jeśli prąd płynący przez RB2 ma taką małą wartość).

Przyjmując, np. :  URB1=0.5⋅URE2=2.5V, wówczas: RB1=RF=16.5kΩ

Z szeregu E24: RB1=RF=16kΩ

URB2=URB1−UB1=2.5−2.25=0.25V	.		(12)

RB2=URB1−UB1IB1=0.25500nA=500kΩ			(13)

Z szeregu E24:   RB2 = 510 k.

Weryfikacja obliczeń przy pomocy analizy komputerowej w programie SPICE:

NAME         Q_Q2        Q_Q1

MODEL        BC107A      BC107A

IB           1.12E-05    4.72E-07

IC           2.01E-03    5.07E-05

VBE          6.81E-01    5.86E-01

VBC         -4.45E+00   -3.45E+00

VCE          5.13E+00    4.03E+00

BETADC       1.80E+02    1.07E+02

- Obliczenia stałości temperaturowych punktów pracy.

Dla układu przedstawionego na rys. 3 należy obliczyć zmiany punktów pracy wywołane zmianami temperatury w zakresie T = 25 ... 50 C.

Rys. 3. Schemat zastępczy dla prądu stałego.

Dla założonych punktów pracy (Ic1 = 1.062 mA, Ic2 = 1.091 mA) oraz Ucc = 18V wyznaczono następujące wartości elementów:

Rc1 = 10 k,  Rc2 = 5 k,  Re1 = 5 k, Re2 = 6.1 k,  Rf = 100 k.

W temperaturze To = 25 C, z charakterystyk oraz danych katalogowych zastosowanych tranzystorów wyznaczono:

1 = 163, UBE1 = 0.665, ICBO1=7.05⋅10−15 (z danych katalogowych),

2 = 170, UBE2 = 0.665, ICBO2=7.05⋅10−15.

Aby obliczyć wrażliwości i stałości od temperatury punktów pracy, należy wyznaczyć analitycznie prądy kolektorów tranzystorów T1 i T2. Powinny to być równania dane w sposób następujący:

ICk=f(ICBO1,…,ICBOk…ICBON,UBE1,…UBEk…UBEN,β1…βk…βN)		(1)

gdzie:  k = 1 ... N,

N – liczba tranzystorów w analizowanym układzie.

W obliczeniach należy uwzględnić:

IE = IC + IB,					(2)

IC = IB + (+1)ICBO     IB=ICβ−β+1β⋅ICBO		(3)

Prądy kolektorów można wyznaczyć z równań oczkowych, korzystając z II prawa Kirchoffa. Należy uwzględniać tylko te oczka, w których nie ma bezpośrednio napięć UCE i UBC. W dzielniku potencjometrycznym zasilania bazy można skorzystać z układu zastępczego (równoważnego dla danego dzielnika).

W układzie przedstawionym na rys. 3, równania oczkowe mają następującą postać:

IB1+IC1⋅RE1+UBE1+IB1⋅RF−IB2+IC2−IB1⋅RE2=0		(4)

IB2+IC2−IB1⋅RE2+UBE2+IC1+IB2⋅RC1=Ucc		(5)

IC1β1−1+1β1⋅ICBO1+IC1⋅RE1+UBE1+IC1β1−1+1β1⋅ICBO1⋅RF−IC2β2−1+1β2⋅ICBO2+IC2−IC1β1−1+1β1⋅ICBO1⋅RE2=0

(2), (3)  (4), (5) 

RE2β1+1+1β1⋅RE1+RFβ1−1−1β1⋅RE2RC1−RE2β11+1β2⋅RE2+RC1β2⋅IC1IC2=B1B2		(6)

gdzie:

B1B2=−RE2⋅1+1β2⋅ICBO2+RE1+RF−RE2⋅1+1β1⋅ICBO1−UBE1UCC−UBE2+RC1⋅1+1β2⋅ICBO2−RE2⋅1+1β1⋅ICBO1−1+1β1⋅ICBO2

Dalsze obliczenia przeprowadzono programem Mathcad. Wyniki znajdują się na wydrukach (in English).