# INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

## Politechniki Wrocławskiej

### Projekt z układów elektronicznych

#### STABILIZATOR NAPIĘCIA

Prowadzący:							Wykonał:

Dr inż. Marek Kukawczyński					Grzegorz Dworczyk

Nr indeksu 81787

Ocena: 									Zajęcia: WTOREK 915-1100

Data:

##### Wrocław -1999-

###### Spis treści

###### 1.	Wstęp. Wybór układu.							3

  - Zasada działania wybranego układu stabilizatora.				5

  - Założenia projektowe.								6

- Projekt ręczny.								6

  - Element sterujący.								6

  - Źródło napięcia odniesienia.							7

  - Wzmacniacz błędu oraz elementy regulacyjne					10

  - Zabezpieczenia prądowe							12

  - Parametry układu								12

3.	Projekt komputerowy- symulacja układu					15

  - Sprawdzenie współczynnika stabilizacji napięcia				15

  - Badanie pracy układu w różnych temperaturach					15

  - Badanie układu zabezpieczenia. 						15

3.4        Badanie stabilności układu.							20

4.	Wnioski i spostrzeżenia.							22

- Literatura.									23

Wykaz podstawowych oznaczeń używanych w projekcie:

- Uo –napięcie wyjściowe

- Io –prąd wyjściowy

- Uwe –napięcie wejściowe

- Rwy –rezystancja wyjściowa (wewnętrzna) stabilizatora

- Su –współczynnik stabilizacji (niestabilność napięcia wyjściowego)

- Un –napięcie odniesienia

- Ku1 –wzmocnienie napięciowe tranzystora mocy TM

- Ku2 –wzmocnienie napięciowe wzmacniacza błędu

-  -współczynnik podziału napięcia w dzielniku napięcia DN

- IoMAX –prąd

- Idz –prąd dzielnika

- ID1, ID2, UD1, UD2 – prądy i napięcia diod Zenera

- IC1, Ie1, Uce1 - prądy i napięcia tranzystora Q1

- IC2, IB2, UBEP2 - prądy i napięcia tranzystora Q2

# WSTĘP

Urządzenia zasilające stanowią istotną część składową prawie każdego urządzenia elektronicznego. Podstawową rolę w układach zasilania odgrywają stabilizatory napięcia i prądu stałego . Zapewniają one właściwe warunki pracy urządzeń, stanowiąc element pośredniczący między źródłem energii  a odbiornikiem. Stabilizator dopasowuje napięcie źródła energii, które stanowi prostownik z filtrem lub źródło elektrochemiczne, do wymaganych parametrów obciążenia. Jak wiadomo z praktyki zarówno stałość napięcia sieci zasilającej lub źródła elektrochemicznego, jak i ich rezystancja oraz impedancja wyjściowa prostowników nie zaspokajają potrzeb stawianych przez większość obecnie stosowanych układów i urządzeń elektronicznych. Stabilizatory napięcia stałego stanowią czwórniki, instalowane pomiędzy niestabilnym źródłem napięcia stałego a obciążeniem wymagającym zasilania napięciem stałym, o ustalonej i stabilnej wartości jak pokazano na rys.1.a. Niestabilność źródeł napięcia stałego, realizowanych w praktyce najczęściej jako prostowniki, jest spowodowana niestabilnością napięcia w sieci prądu przemiennego i niedoskonałością filtrów dolnoprzepustowych, wygładzających napięcie wyprostowane.

Rys1.a Włączenie stabilizatora

Napięcie wyjściowe stabilizatora jest funkcją napięcia wejściowego, prądu obciążenia, temperatury i czasu :

Uo = f (Uwe , Io , T , t )

Prąd wyjściowy stabilizatora jest funkcją napięcia wejściowego, napięcia wyjściowego, temperatury i czasu :

Io = f( Uwe , Uo , T , t )

Stabilizator napięcia utrzymuje w określonych granicach napięcie wyjściowe przy zmianie parametrów, od których jest ono zależne. Parametry te muszą  znajdować się w założonych  granicach. Ilustruje to rys.1.b przedstawiający zależność napięcia wyjściowego stabilizatora od napięcia wejściowego.

rys.1.b Wykres zależności Uwy=f(Uwe) stabilizatora napięcia

Stabilizator może utrzymywać na swoim wyjściu zadaną wartość napięcia stabilizowanego: Ustab. Po przekroczeniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia wejściowego Uwe max może nastąpić uszkodzenie stabilizatora lub znaczne odchylenie napięcia wyjściowego od wartości zadanej. Każdy stabilizator ma określony zakres zmian prądu i temperatury, w którym może pracować poprawnie, a którego przekroczenie  (np. obciążenie nadmiernym prądem lub umieszczenie w zbyt wysokiej, czy zbyt niskiej temperaturze) powoduje, że przestaje on realizować swoje funkcje, ulegając najczęściej uszkodzeniu.

Podstawowe parametry stabilizatorów [1,2] (istotne dla rozważanego projektu) :

Znamionowe napięcie wyjściowe  - jest to napięcie na które stabilizator został zaprojektowany i wykonany.

Zakres regulacji napięcia wyjściowego - zakres napięć wyjściowych w którym powinny obowiązywać wszystkie określone dla stabilizatora parametry.

Zakres zmian napięcia wejściowego - określa minimalną i maksymalną wartość napięcia wejściowego stabilizatora. Napięcie minimalne jest to wartość napięcia, przy której stabilizator uzyskuje zdolność stabilizowania. Napięcie maksymalne jest to wartość napięcia, powyżej którego stabilizator nie może pracować poprawnie.

Różnica między napięciem wejściowym a wyjściowym (minimalna i maksymalna)- Wartość minimalną różnicy napięcia wejściowego i wyjściowego określa minimalny spadek napięcia na elemencie regulacyjnym, niezbędny dla rozpoczęcia stabilizacji. Maksymalna wartość różnicy między napięciem wejściowym a wyjściowym zależy od parametrów napięciowych zastosowanych elementów i dopuszczalnej mocy strat w stabilizatorze.

Maksymalny prąd wyjściowy - jest to maksymalna wartość prądu, jaką można obciążyć stabilizator w warunkach normalnych przy założeniu, że nie przekracza się jego dopuszczalnej mocy.

Niestabilność napięcia wyjściowego przy zmianach napięcia zasilania (nazywana też współczynnikiem stabilizacji napięcia) - zmiana napięcia wyjściowego odpowiadającą określonej zmianie napięcia wejściowego, podawana na ogół w  % napięcia wyjściowego . Niestabilność napięcia wyjściowego podawana jest dla określonych zmian napięcia wejściowego, np.10%, 1V, lub dla całego założonego zakresu zmian napięcia wejściowego. Parametr ten jest określony przy stałej wartości obciążenia i temperaturze .

Su=dUodUwe

Rezystancja wyjściowa - jest parametrem równoważnym niestabilności napięcia wyjściowego przy zmianie prądu obciążenia:Rwy=dUodIo Podawana jest ona dla określonego zakresu zmian Io.

Wybór układu

Projekt dotyczy stabilizatora o działaniu ciągłym o stabilizowanym napięciu napięciu dodatnim.

Ze względu na słabe parametry stabilizatorów parametrycznych (brak możliwości regulacji napięcia stabilizowanego, dużą wrażliwość na zmiany obciążenia czy napięcia zasilającego) przy realizacji projektu posłużyłem się stabilizatorem kompensacyjnym. Ten typ stabilizatora posiadający zewnętrzną pętlę sprzężenia zwrotnego zapewnia porównanie wielkości wyjściowej (stabilizowanej) z wejściową. Wprowadzenie ujemnego sprzężenia zwrotnego wraz z odpowiednim wzmocnieniem w obrębie tej pętli pozwoli osiągnąć lepszą dokładność stabilizacji wielkości wyjściowej (napięcia). Napięcie odniesienia będzie napięciem stałym o wartości mniejszej od minimalnej wartości napięcia wyjściowego, aby umożliwić regulację od wartości napięcia odniesienia wzwyż. Zaś napięcie z nim porównywane podawane będzie z dzielnika, aby umożliwić regulację napięcia wyjściowego.

1.1. Zasada działania szeregowego stabilizatora ze sprzężeniem zwrotnym, o działaniu ciągłym.

Na rys. 1.1.a pokazano uproszczony schemat stabilizatora. Układ zawiera: wzorzec napięcia stałego WN, pomiarowy dzielnik napięcia DN, różnicowy wzmacniacz błędu i szeregowy tranzystor mocy TM.

Przy czym:  E  Uwe, Un - napięcie odniesienia, zaś  - współczynnik podziału napięcia w dzielniku.

Rys.1.1.a Schemat stabilizatora szeregowego

Działanie stabilizatora polega na takim sterowaniu tranzystorem TM, aby prąd płynący przez obciążenie osiągnął wartość zapewniającą żądane napięcie wyjściowe Uo. Dla tego celu porównuje się część aktualnej wartości napięcia wyjściowego Uo określoną w dzielniku oporowym z wartością wzorcową Un, wytworzoną w stabilizatorze, różnica tych napięć, stanowiąca błąd stabilizacji, zostaje wzmocniona i powoduje taką korekcję wysterowania tranzystora szeregowego i zmianę wartości prądu obciążenia, aby błąd stabilizacji sprowadzić do minimum. Przerysowując schemat stabilizatora do postaci pokazanej na rys.1.1.b zauważymy, że jest to w istocie wzmacniacz prądu stałego złożony ze stopnia wstępnego, spełniającego funkcję wzmacniacza błędu, i stopnia mocy w układzie wtórnika emiterowego. Sygnałem wejściowym wzmacniacza jest napięcie źródła wzorcowego.

Rys.1.1.b Stabilizator jako wzmacniacz

Zapiszmy współczynnik wzmocnienia tego wzmacniacza jako:

Ku=Ku1*Ku2     (1.1.1)

gdzie:	Ku1=Uo/U2- wzmocnienie napięciowe wtórnika mocy,

Ku2- wzmocnienie różnicowe wzmacniacza błędu.

Ku2=U2Un−U1Wzmocnienie różnicowe wzmacniacza błędu zapisuje się jako (1.1.2):

Sprzężenie zwrotne wyraża warunek:

U1 = Uo   (1.1.3)

Podział napięcia w dzielniku jest opisany współczynnikiem :

0 << 1       (1.1.4)

Po przekształceniach można znaleźć zależność (1.1.5):

Uo≈UnKu1Ku21+Ku1Ku2α

z której wynika, że napięcie wyjściowe, stabilizowane, zależy od napięcia wzorca, podziału w dzielniku oporowym i całkowitego wzmocnienia wzmacniacza. Ponieważ wzmocnienie napięciowe

wtórnika emiterowego Ku1 jest bliskie jedności, to o wypadkowym wzmocnieniu decyduje wzmacniacz błędu. Jeżeli wzmocnienie tego wzmacniacza jest duże, a podział w dzielniku niezbyt mały tak, że Ku2 >> 1 to wzór (1.1.5) przyjmuje postać uproszczoną:

UoUn/      (1.1.6)

Wzór (1.1.6) jasno wykazuje celowość stosowania dzielnika oporowego pozwalającego, przez zmianę stosunku wartości rezystorów, na zmianę współczynnika , co z kolei umożliwia dobór potrzebnej wartości napięcia stabilizowanego Uo przy ustalonej wartości napięcia wzorca Un. Ponadto ze wzoru wynika, że w rozpatrywanym układzie napięcie stabilizowane zawsze jest większe od napięcia wzorcowego (0<<1). Górne ograniczenie wartości napięcia Uo stwarza formalny warunek powyższego uproszczenia Ku2>> 1 czyli Uo << UnKu2, jednak w praktyce górną granicę wartości napięcia stabilizowanego Uo określa wartość napięcia zasilającego stabilizator Uwe=E oraz warunek zapewnienia pracy tranzystora mocy TM w stanie aktywnym, przy napięciu kolektor-emiter nie mniej niż 1 do 3 woltów. Z tego wynika, że maksymalne wyjściowe napięcie stabilizowane musi być mniejsze o co najmniej 1 do 3 woltów od napięcia zasilającego.

1.2 Założenia projektowe.

*Paramertry projektowanego układu stabilizatora:

Uomin = 3V

Uomax = 12V

Iomax = 0.2A,	+ ograniczenie prądowe typu  fold back

Su  10-3

Rwy  25m

Uwe = Uwenom +10%-20%      D=0.1 W=0.2 gdzie D i W to tolerancje napięcia wejściowego

Temperatura = (0-50)C

2. Projekt ręczny.

2.1 Element sterujący

Najczęściej spotykanym w literaturze (dotyczącej stabilizatorów napięcia) elementem sterującego jest tranzystor lub para tranzystorów w układzie Darlinghtona, pracujących jako wzmacniacz OC (w układzie wspólnego kolektora). Cechą charakterystyczną tranzystora-ów w układzie Darlinghtona jest duże wzmocnienie prądowe, ale wzmocnienie napięciowe jest małe. Więc należy dobrać taki-e tranzystor-y  aby uzyskać niezbędne wzmocnienie prądowe w celu otrzymania pożądanego poziomu napięcia wyjściowego. W zadanym projekcie nie są wymagane duże wartości prądu na wyjściu, więc wystarczy jeden tranzystor w konfiguracji OC.

### * Napięcie Uce  tranzystora Q1

### W pierwszym przybliżeniu pomijam rezystancję wewnętrzną zasilacza.

### Uwe=Uwemin1−W=15V1−0.2=18.75VZakładam Ucemin= 3V, stąd:

Uwemin= Uomax+ Uce1min= 12V+ 3V= 15V

Przyjmuję Uwe= 20V. Z czego wynika:

Uwemin= Uwe(1-W)= 16V	przy czym W jest ujemną tolerancją napięcia wejściowego (W=0.2)

Uwemax= Uwe(1+D)= 22V	przy czym D jest dodatnią tolerancją (D=0.1)

Chcąc uwględnić rezystancję wewnętrzną zasilacza np. RI  2 otrzymany (dla Iemax=0.202A) :

Uwemin= Uomax+ Uce1min+ IemaxRI= 12+ 3+ 2*0.202= 15.404V

Uwe= 15.404/0.8= 19.255V

Pozostawiam wyznaczone wartości dopuszczalnych napięć wejściowych bez zmian (Uwe=20V), gdyż ich wybór okazał się prawidłowy.

* Prąd emitera tranzystora Q1

Z założeń Iomax=0.2A ,zaś prąd dzielnika zakładam Idz= 2mA (Idz< 0.1Iomax)

Ic1max Ie1maxIomax+Idz=0.2+ 0.002= 0.202A

* Wybór tranzystora Q1

Uce1max= Uwemax- Uomin= 22V- 3V= 19V

Pc1max= Uce1max* Ic1max= 19V* 0.202A= 3.838W

Z uwzględnieniem rezystancji wewnętrznej zasilacza:

Uce1max= Uwemax- Uomin- IominRI= 22V- 3V= 19V	  	(zakładam, że Iomin=0A)

Więc wpływ RI jest pomijalny.

Dla krytycznego przypadku :

Pc1max= Uce1max* Ic1MAX=19* 0.3A= 5.7W  (zabezpieczenie zadziałałoby dopiero przy Io=0.3A)

Moc tranzystora regulacyjnego musi być większa niż Pc1max. Wybieram tranzystor regulacyjny BD241.

Sprawdzam na jego charakterystyce przejściowej, czy dla maksymalnego prądu kolektora jaki może popłynąć wartość prądu bazy nie przekracza maksymalnej wartości prądu  wyjściowego wzmacniacza operacyjnego A741 (ok. 25mA). Prąd bazy IB2mA < 25mA  tranz. BD241 może być użyty jako regulator.

Rys.2.1.a Charakterystyka wyjściowa tranzystora BD241

2.2 Źródło napięcia odniesienia

Źródło napięcia odniesienia jest w stabilizatorach kompensacyjnych elementem, od którego w największym stopniu zależy zmiana napięcia Uo, szczególnie w funkcji zmian napięcia wejściowego i temperatury otoczenia. Napięcie Uo stabilizatora kompensacyjnego jest zawsze funkcją napięcia odniesienia. Każda zmiana napięcia odniesienia powoduje zmianę napięcia Uo. Dla uzyskania dużej stabilności napięcia Uo stabilizatora trzeba wyposażyć go w źródło napięcia odniesienia stabilne w funkcji wszystkich narażeń. Najprostsza i bardzo popularna metoda wytwarzania napięcia odniesienia polega na wykorzystaniu diody Zenera zasilanej przez rezystor R. Mimo prostoty konstrukcji jest to źródło napięciowe raczej niedoskonałe. Dla diod o Uz<6V rezystancja dynamiczna oraz współczynnik temperaturowy diod znacznie pogarsza się co utrudnia konstrukcję dokładnych źródeł napięcia. Znacznie lepszą stabilizację osiąga się zastępując rezystor R źródłem prądowym.

* Wybór żródła napięcia odniesienia Un.

Jako źródło napięcia odniesienia wybieram diodę Zenera BZ2V2 (Uz=2.2V, Pdmax= 3.9W) zasilaną ze żródła prądowego (Q2,D2,R5,R4). Ze względu na dobrą stabilność napięcia UD1 wybieram prąd diody D1 jako:

ID1=20mA < IDmax =Pdmax/Uz= 0.3W /2.2V= 136.36 mA

### * Źródło prądowe

Źródło prądowe oparte na tranzystorze pnp, jako źródło prądu wypływającego, zapewnia stabilne zasilanie prądowe diody D1.

### Prąd źródła prądowego musi wynosić: I=20mA

A więc IC2=20mA. Jako T2 wybieram tranzystor BC177. Z charakterystyk tego tranzystora (załączone na następnej stronie) odczytuję:

- z przejściowej: dla Ic2=20mAIB2=145A

- z wejściowej: dla IB2=145A UBEP2=0.642V

Rezystor R4 obliczam ze wzoru:

R4=UD2−UBEP2Ie2Jako diodę D2 wybieram diodę Zenera BZ3V9 (Uz=3.9V, Pdmax=0.3W)

Określam IDmax =Pdmax/Uz= 0.3W /3.9V= 76.923 mA

Przyjmuję punkt pracy D2 jako: ID2=10mA < IDmax ,zaś dokładną wartość UD2 odczytuję z charakterystyki (Rys.2.2.a). Stąd obliczam wartości rezystorów R4 i R5 dla źródła.

Rys.2.2.a Charakterystyka diody BZ3V9

Jak widać dla ID2= 10mA otrzymujemy UD2= 3.8997V3.9V

Na następnej stronie zamieszczam charakterystyki tranzystora BC177: wejściową i przejściową.