Hubert Nagórny

III rok   EOT

nr indeksu: 73458

Politechnika Wrocławska

Instytut Telekomunikacji i Akustyki

Układy Elektroniczne

Projekt

Temat: Stabilizator prądu.

Termin zajęć:  Środa   godz. 9:15-11:00   s.140   C-4

Pod kierunkiem:   dr inż. Zygmunta Musiałowskiego

Wrocław 1997

Spis treści:

I. Karta tematu  3

II. Karta konsultacji

III. Uwagi prowadzącego  4

IV. Przegląd literatury  5

V. Wstęp  6

VI. Projekt pierwszego układu  8

1. Projekt inżynierski  8

2. Projekt komputerowy  11

3. Analiza parametrów  13

VII. Projekt drugiego układu  18

1. Projekt inżynierski  18

2. Projekt komputerowy  24

3. Analiza parametrów  27

VIII. Spis elementów  33

IX. Projekt wykonania  34

X. Wnioski i spostrzeżenia  35

XI. Dodatek - kserokopie

+ dyskietka zawierająca pliki wyjściowe z PSpice’a :

plik stab_pr1.out - do punktu VI

plik stab_pr2.out - do punktu VII

oraz projekt wykonany w MS Word:

projekt.doc (zarchiwizowany programem WinRAR)

I. Karta Tematu:

Projekt wykonał:

Hubert Nagórny

III rok   EOT,      nr indeksu: 73458,      stanowisko komputerowe nr 9.

Pod kierunkiem:    dr inż. Zygmunta Musiałowskiego

Termin zajęć:  Środa   godz. 9:15-11:00   s.140   C-4

Temat projektu:   Stabilizator prądu stałego.

Parametry:

prąd stabilizowany   I0 = 0.3A

napięcie na obciążeniu   U0 = 5V

współczynnik stabilizacji prądu   SI = 0.1%

współczynnik zmian prądu od temperatury    ST = 10mA/100°C

zakres temperatury pracy   DT = (-20 ¸ 80)°C

zakres zmian napięcia zasilania   DUWE = +/- 20%

rezystancja wyjściowa RWY = 1MW

III. Uwagi prowadzącego:

IV. Przegląd literatury:

[1]  E. Bartosiński i J. Wieland   „Zadania z elektroniki przemysłowej.” tom II

[2]  B. Pałczyński i W. Stefański   „Projektowanie układów z przyrządami

półprzewodnikowymi.”

[3]  B. Pałczyński i W. Stefański   „Półprzewodnikowe stabilizatory napięcia i

prądu stałego.”

[4]  Nowaczykowie   „Podstawy elektroniki - Materiały pomocnicze do ćwiczeń

projektowo-laboratoryjnych " .

[5]  J. Baranowski   „Układy elektroniczne.”

[6]  W. Golde   „Układy elektroniczne.”  tom II

[7]  J. Pawłowski „Podstawowe ukł. elektroniczne. Wzmacniacze i generatory.”

[8]  M. Grobelny „Układy elektroniczne” - materiały do ćwiczeń laboratoryjnych

[9]  K. Baranowski i A. Welo „Symulacja układów elektronicznych - PSpice”.

V. Wstęp:

Tematem projektu jest stabilizator prądu o działaniu ciągłym. Wybrany został układ stabilizatora sterowanego tzw. kompensacyjnego ponieważ charakteryzuje się on najlepszymi parametrami spośród stabilizatorów o działaniu ciągłym.

Uproszczony schemat blokowy kompensacyjnego stabilizatora prądu:

Stabilizatory sterowane działają dzięki regulacji stałoprądowej rezystancji elementu regulacyjnego (jednego lub kilku odpowiednio połączonych elementów sterowanych, np. tranzystorów) sygnałem zwrotnym, uzależnionym od różnicy napięcia którego spadek spowodowany jest przepływem prądu stabilizowanego i napięcia odniesienia (wzorcowego). Ta ogólna zasada pracy może być zrealizowana w postaci stabilizatora równoległego lub stabilizatora szeregowego.

Projektowany układ jest stabilizatorem szeregowym. Podstawową realizacją takiego stabilizatora prądu jest układ:

Na oporniku RP o stosunkowo małej rezystancji powstaje spadek napięcia UP, proporcjonalny do prądu I0. Odchylenia wartości tego spadku napięcia od napięcia odniesienia UW dają sygnał regulujący, który po wzmocnieniu reguluje rezystancję tranzystora regulującego Q1. Wzrost prądu I0 musi powodować obniżenie potencjału bazy tego tranzystora (n-p-n) potrzebne dla wzrostu jego rezystancji. Rezystancja RP nie może ulegać zmianom przy zmianach prądu wyjściowego I0, spowodowanych np. znacznym grzaniem się tego opornika przez płynący prąd przy niezerowym współczynniku cieplnym rezystancji.

Projekt końcowy kompensacyjnego stabilizatora prądu powstał na podstawie analizy prostych układów stabilizatorów, które w trakcie pracy nad projektem były systematycznie rozbudowywane. Ostatecznie układ kompensacyjnego stabilizatora prądu zawiera układ regulacyjny złożony z dwóch tranzystorów połączonych w układzie Darlingtona (super-alfa) oraz wzmacniacz różnicowy pracujący w układzie detektora uchybu.

Ze względu na późniejszą analizę układów z wykorzystaniem programu PSpice przy wyborze elementów kierowałem się żądanymi parametrami jak również dostępnością tych elementów w bibliotekach programu PSpice .

Charakterystyki wszystkich elementów były generowane w tym programie.

Schematy układów pomiarowych :

a) pomiar charakterystyki Id = f(Ud) diody w układzie na rys.1

b) pomiar charakterystyki IC = f(UCE) tranzystora w układzie na rys.2

c) pomiar charakterystyki UCB = f(IC) tranzystora w układzie na rys.3

d) pomiar charakterystyki roboczej wzmacniacza różnicowego w układzie na rys.4

VI. Projekt kompensacyjnego stabilizatora prądu zawierającego jedno-tranzystorowy układ regulatora prądu i prosty układ porównawczy ze stopniem wzmacniającym.

Schemat układu (rys.5).

1. Projekt inżynierski:

1.1  Prąd płynący przez obciążenie I0 wynikający z założeń projektowych ma wartość   0.3A,  natomiast napięcie na obciążeniu U0 ma wartość 5V stąd R0 :

R0=U0I0=5V0.3A=16.7Ω (wartość nominalna)

1.2 Jako źródło odniesienia przyjmuję diodę Zenera BZP683 4.7V

(charakterystyka ID= f(UDZ) przedstawiona jest na rys.6 )

1.3 Wartość rezystancji RP wyliczam ze wzoru:

przyjmuję  UBE = 0.7V

RP=UPI0=UDZ+UBEI0=4.7V+0.7V0.3A=5.4V0.3A=18Ω

1.4 Dobór tranzystora pracującego w układzie regulatora:

Napięcie wejściowe znamionowe przyjmuję UWE zn = 30V

Napięcie znamionowe kolektor-emiter wynosi:

UCE1 zn= UWE zn-U0-UP = (30-5-5.4)V = 19.6V

Przyjmując w założeniach projektowych, że napięcie wejściowe może ulegać zmianom +/-20%

(6V) otrzymujemy:

UWE min = 24V,   UWE zn = 30V,   UWE max = 36V

stąd:

UCE1 min = (24-5-5.4)V = 13.6V

UCE1 max = (36-5-5.6)V = 25.6V

Prąd kolektora tranzystora Q1 wynosi:

IC1 zn » 0.3A,    IE1 = IC1 zn + IB1 = I0 + IRd

Obliczam moc traconą w tranzystorze pracującym w układzie regulatora :

PC1min = UCE1 min*IC1 = 13.6V*0.3A = 4.08W

PC1zn = UCE1zn*IC1 = 19.6V*0.3A = 5.88W

PC1max = UCE1max*IC1 = 25.6V*0.3A = 7.68W

Jako tranzystor regulujący wybieram tranzystor BD157 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora IC1 max = 1A i maksymalną mocą PC max = 20W.

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BD157 (rys.7) odczytuję wartość prądu IB1 przy założeniu  IC1 » 0.3A

stąd:

dla UWE min,    IB1max = 5.3mA

dla UWE zn,     IB1zn = 4.8mA

dla UWE max,    IB1min = 4.3mA

Prąd emitera tranzystora Q1 wynosi:

dla UWE min,         IE1 max = Ic1 zn+IB1 max = 0.3A + 5.3mA = 305.3mA

dla UWE zn,          IE1 zn = IC1 zn +IB1 zn = 0.3A + 4.8mA = 304.8mA

dla UWE max,         IE1 min = IC1 zn+IB1 min = 0.3A + 4.3mA = 304.3mA

Wartość prądu emitera musi uwzględniać prąd obciążenia (stabilizowany) i prąd płynący przez dzielnik napięcia z gałęzią zawierającą diodę Zenera.

Z charakterystyki UCB = f(IC) tranzystora BD157 (rys.8) odczytuję wartości napięć UCB1 dla danych prądów kolektora i bazy

dla UWE min,    UCB1min = 12.1V

dla UWE zn,     UCB1zn = 18.2V

dla UWE max,    UCB1max = 23.9V

1.5 Wybór tranzystora pracującego jako jednostopniowy wzmacniacz stałoprądowy w detektorze uchybu.

W pierwszej kolejności obliczamy napięcie UCE2

dla UWE min,          UCE2 min = (24- 4.7-12.1)V = 7.1V

dla UWE zn,           UCE2 zn = (30- 4.7-18.2)V = 7.2V

dla UWE  max,         UCE max = (36-4.7-23.9)V = 7.4V

Zakładam prąd kolektora IC2 zn = 5mA

Wartość rezystancji R1 obliczam ze wzoru dla UWE zn:

R1=UR1IR1=UCB1IB1+IC2=18.2V(4.8+5)mA=18.2V9.8mA=1898Ω»2kΩ

to:

dla UWE min,         IR1min=UCB1minR1=12.1V2kΩ=6.1mA

dla UWE zn,          IR1zn=UCB1znR1=18.2V2kΩ=9mA

dla UWE max,         IR1max=UCB1maxR1=23.9V2kΩ=11.9mA

stąd możemy wyznaczy wartości prądu IC2 :

dla UWE min,         IC2 min = IR1 min-IB1 max = 6.1mA - 5.3mA = 0.8mA

dla UWE zn,          IC2 zn = IR1 zn-IB1 zn = 9mA - 4.8mA = 4.2mA

dla UWE max,         IC2 max = IR1 max-IB1 min = 11.9mA - 4.3mA = 7.5mA

Obliczam moc traconą w tranzystorze pracującym w układzie detektora uchybu:

PC2min = UCE2 min*IC2 min = 7.1V*0.8mA = 5.7mW

PC2zn = UCE2 zn*IC2 zn = 7.2V*4.2mA = 30.2mW

PC2 max = UCE2 max*IC2 max = 7.4V*7.5mA = 55.5mW

Do układu detektora uchybu wybieram tranzystor BC107 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora IC max = 0.1A i maksymalną mocą PC max = 300mW.

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BC107 (rys.9) odczytuję wartość prądu IB2

stąd:

dla UWE min,    IB2min = 6mA

dla UWE zn,      IB2zn = 21mA

dla UWE max,    IB2max = 35mA

Dobieram wartość rezystancji Rd

IZ max =30mA (z katalogu)

IRd max = IZ max - (IC2 max + IB2max) = 30mA-7.5mA-35mA = 22.46mA

URd = UP + U0 - UZ = 5.4V + 5V - 4.7V = 5.7V

Rdmin=URdIRdmaz=5.7V22.46mA=254Ω

minimalna wartość prądu IZmin, przy której napięcie na diodzie wynosi UZ = 4.7V odczytana z charakterystyki Id = f(Ud) wynosi 100mA

Rdmax=URdIZmin=5.7V100mA=57kΩ

przyjmuję Rd = 2.7kW

stąd:

IRd=URdRd=5.7V2.7kΩ=2.12mA

Możemy przystąpić do wyliczenia wartości prądu stabilizowanego wynikających z dobranych wartości elementów stabilizatora:

dla UWE min,     I0 max = IE1 max - IRd = 305.3mA - 2.12mA = 303.18mA

dla UWE zn,       I0 zn = IE1 zn - IRd = 304.8mA - 2.12mA = 302.68mA

dla UWE max,     I0 min = IE1 min - IRd = 304.3mA - 2.12mA = 302.2mA

stąd napięcie UP na rezystorze referencyjnym RP wynosi odpowiednio:

dla UWE min,       UP max = I0 max * RP = 302.84mA*18W = 5.45V

dla UWE zn,         UP zn = I0 zn * RP = 302.34mA*18W = 5.44V

dla UWE max,       UP min = I0 min * RP = 301.84mA*18W = 5.43V

natomiast napięcie U0 na obciążeniu wynosi:

dla UWE min,       U0 max = I0 max * R0 = 302.84mA*16.7W = 5.06V

dla UWE zn,         U0 zn = I0 zn * R0 = 302.34mA*16.7W = 5.05V

dla UWE max,       U0 min = I0 min * R0 = 301.84mA*16.7W = 5.04V

Wartości rezystancji były dobierane z szeregu E24 charakteryzującego się tolerancją 5%.

Poprawność wyboru szeregu zostanie sprawdzona w analizie komputerowej Monte Carlo.

2. Projekt komputerowy:

Wyniki obliczeń wykonanych dla wartości elementów wyliczonych w projekcie ręcznym przez program symulacji układów elektronicznych PSpice:

2.1 Układ regulatora - tranzystor Q1

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q1

dla UWE min,                  UCE1 min = 13.47V

dla UWE zn,                   UCE1 zn= 19.36V

dla UWE max,                 UCE1 max = 25.31V

prąd kolektora tranzystora Q1

dla UWE min,                 IC1min = 300.1mA

dla UWE zn,                  IC1zn = 303.7mA

dla UWE min,                 IC1max = 305.5mA

prąd emitera tranzystora Q1

dla UWE min,                 IE1min = 305.5mA

dla UWE zn,                  IE1zn = 308.7mA

dla UWE min,                 IE1max = 310.1mA

moc tracona w tranzystorze Q1

PC1min = UCE1 min*IC1min = 13.47V*300.1mA = 4.04W

PC1zn = UCE1zn*IC1zn = 19.36V*303.7mA = 5.88W

PC1max = UCE1max*IC1max = 25.31V*305.5mA = 7.73W

prąd bazy tranzystora Q1

dla UWE min,          IB1max = 5.41mA

dla UWE zn,            IB1zn = 4.99mA

dla UWE max,          IB1min = 4.59A

napięcie kolektor-baza tranzystora Q1

dla UWE min,    UCB1min = 12.72V

dla UWE zn,     UCB1zn = 18.61V

dla UWE max,    UCB1max = 24.57V

prąd stabilizowany

dla UWE min,    I0 min = 303.37mA

dla UWE zn,     I0 zn = 306.54mA

dla UWE max,    I0 max = 307.96mA

prąd rezystora R1

dla UWE min,     IR1min = 6.36mA

dla UWE zn,      IR1zn = 9.31mA

dla UWE max,     IR1max = 12.28mA

napięcie na rezystorze referencyjnym RP

dla UWE min,    URP min = 5.46V

dla UWE zn,     URP zn = 5.51V

dla UWE max,    URP max = 5.54V

2.2 Układ detektora błędu - tranzystor Q2

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q2

dla UWE min,          UCE2 min = 6.49V

dla UWE zn,           UCE2 zn = 6.58V

dla UWE max,          UCE2 max = 6.61V

prąd kolektora tranzystora Q2

dla UWE min,         IC2 min = 0.95mA

dla UWE zn,          IC2 zn = 4.31mA

dla UWE max,         IC2 max = 7.69mA

moc tracona w tranzystorze Q2

PC2min = UCE2 min*IC2 min = 6.49V*0.95mA = 6.16mW

PC2zn = UCE2 zn*IC2 zn = 6.58V*4.31mA = 28.36mW

PC2 max = UCE2 max*IC2 max = 6.61*7.69mA = 50.83mW

prąd bazy tranzystora Q2

dla UWE min,          IB2min = 5.9mA

dla UWE zn,            IB2zn = 22.5mA

dla UWE max,          IB2max = 37.8mA

prąd rezystora Rd

dla UWE min,     IRd min = 2.12mA

dla UWE zn,      IRd zn = 2.16mA

dla UWE max,     IRd max = 2.18mA

3. Analiza parametrów kompensacyjnego stabilizatora prądu:

a)    współczynnik stabilizacji prądu SI :

SI=DI0DUWE,            DUWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Wartości DUWE i DI0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(UWE) (rys.12) wygenerowanych przez program komputerowy PSpice, na ich podstawie zostały wyznaczone wartości współczynnika stabilizacji prądu, który wynosi odpowiednio dla różnych temperatur:

Dla temperatury -20°C:

DI0 = 12.27mA

SI=DI0DUWE⋅100%=12.27mA12V⋅100%=0.106%

otrzymałem wartość, która przekroczyła założenia projektowe (SI = 0.1%)

Dla temperatury 27°C:

DI0 = 4.4mA

SI=DI0DUWE⋅100%=4.4mA12V⋅100%=0.0367%

Dla temperatury 80°C:

DI0 = 3.77mA

SI=DI0DUWE⋅100%=3.77mA12V⋅100%=0.031%

Dla DT = 100°C:

DI0 = 12.27mA

SI=DI0DUWE⋅100%=12.27mA12V⋅100%=0.106%

b)    współczynnik zmian prądu od temperatury ST :

ST=DI0DT,           DT = T max - T min = [80-(-20)]°C =100°C

Wartości DI0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(Temp) (rys.13) wygenerowanej przez program komputerowy PSpice na ich podstawie zostały wyliczone wartości współczynniki zmian prądu od temperatury ST, który wynosi odpowiednio dla różnych wartości napięcia UWE

dla UWE min = 24V

DI0 = 5.48mA

ST=DI0DT=5.48100⋅mA°C,

dla UWE zn = 30V

DI0 = 5.51mA

ST=DI0DT=5.51100⋅mA°C,

dla UWE max = 36V

DI0 = 5.72mA

ST=DI0DT=5.72100⋅mA°C,

Otrzymane wartości mieszczą się w założonych granicach zmian stabilizowanego prądu od temperatury.

c)   zakres stabilizacji prądu od zmian rezystancji obciążenia R0 :

charakterystyka I0 = f(UWE) parametr R0 (rys.14)

DUWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Nominalna wartość rezystancji obciążenia R0 wyliczona w projekcie wynosi 16.7W, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia w temperaturze 27°C:

SI=DI0DUWE⋅100%=4.4mA12V⋅100%=0.0367%

Maksymalna wartość rezystancji obciążenia R0 max odczytana z charakterystyki       I0 = f(UWE)  wynosi 25W, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia w temperaturze 27°C:

SI=DI0DUWE⋅100%=10.36mA12V⋅100%=0.086%

Wartość współczynnika stabilizacji prądu dla większych wartości rezystancji obciążenia jest większa od założonej w projekcie.

Dla R0 =26W współczynnik stabilizacji prądu wynosi:

SI=DI0DUWE⋅100%=12.99mA12V⋅100%=0.108%

d) rezystancja wyjściowa stabilizatora wyznaczona została na podstawie charakterystyki                I0 = f(U0) (rys.15) przy UWE = const.

wzory wykorzystane do obliczenia rezystancji wyjściowej RE stabilizatora prądu:

U0=R0⋅I0,  DI0 = I01 - I02,  DU0 = U02 - U01

RWY=DU0DI0

dla UWE min

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 304.37mA,   dla R01 = 10W

I02 = 296.81mA,   dla R02 = 25W

stąd:

U01 = 3.04V,  U02 = 7.42V

DI0 = 7.56mA,    DU0 = 4.38V,     to      RWY = 579W » 0.6kW

dla UWE zn

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 306.62mA,   dla R01 = 10W

I02 = 302.47mA,   dla R02 = 40W

stąd:

U01 = 3.07V,  U02 = 12.1V

DI0 = 4.15mA,    DU0 = 9.03V,     to      RWY = 2177W » 2.2kW

dla UWE max

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 307.86mA,   dla R01 = 10W

I02 = 302.51mA,   dla R02 = 60W

stąd:

U01 =3.08V,  U02 = 18.15V

DI0 = 5.35mA,    DU0 = 15.07V,     to      RWY = 2817W » 2.8kW

e) analiza wrażliwości „Sensitiviti” za pomocą programu PSpice.

****     DC SENSITIVITY ANALYSIS          TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(V_V2)

ELEMENT         ELEMENT                ELEMENT               NORMALIZED

NAME                  VALUE               SENSITIVITY             SENSITIVITY

(AMPS/UNIT)          (AMPS/PERCENT)

R_Rd                 2.700E+03                -1.542E-07                   -4.164E-06

R_Rp                 1.800E+01                -1.666E-02                   -2.999E-03

R_Robc              1.670E+01               -7.494E-05                   -1.251E-05

R_R1                 2.000E+03                -2.453E-06                   -4.905E-05

V_Uwe              3.000E+01                 3.047E-04                    9.141E-05

V_V2                 0.000E+00               -2.448E-04                    0.000E+00

D_D1

SERIES RESISTANCE

RS                  1.000E-03                 3.616E-04                    3.616E-09

INTRINSIC PARAMETERS

IS                   1.000E-14                -2.095E-01                   -2.095E-17

N                    1.000E+00                0.000E+00                    0.000E+00

Q_Q1

RB                  1.000E-01               -1.323E-06                    -1.323E-09

RC                  1.873E+00              -1.260E-05                    -2.361E-07

RE                  0.000E+00                0.000E+00                     0.000E+00

BF                   2.788E+02               4.686E-06                      1.306E-05

ISE                  3.217E-13              -3.574E+09                    -1.150E-05

BR                  1.000E+00               -1.693E-13                    -1.693E-15

ISC                 2.784E-08                 5.263E-01                      1.465E-10

IS                    3.217E-13                1.183E+10                      3.804E-05

NE                  1.254E+00                2.079E-02                      2.607E-04

NC                  2.374E+00               -6.172E-09                    -1.465E-10

IKF                  4.679E-01                4.963E-03                     2.322E-05

IKR                 2.067E+01               -1.146E-18                   -2.368E-19

VAF                1.000E+02               -1.138E-05                   -1.138E-05

VAR                0.000E+00                0.000E+00                    0.000E+00

Q_Q12

RB                   0.000E+00                0.000E+00                    0.000E+00

RC                   1.464E+00                5.263E-08                     7.706E-10

RE                   0.000E+00                0.000E+00                    0.000E+00

BF                   3.755E+02               -3.621E-08                   -1.360E-07

ISE                  7.049E-15                 1.883E+09                    1.327E-07

BR                   2.611E+00                1.557E-15                     4.066E-17

ISC                  1.217E-10                -1.506E+00                   -1.833E-12

IS                     7.049E-15                -2.003E+11                   -1.412E-05

NE                   1.281E+00               -2.195E-04                    -2.812E-06

NC                   1.865E+00                9.827E-11                     1.833E-12

IKF                   4.589E+00              -2.901E-07                    -1.331E-08

IKR                  5.313E+00                3.553E-19                     1.888E-20

VAF                 1.163E+02                5.869E-07                     6.825E-07

VAR                 0.000E+00                0.000E+00                    0.000E+00

Wyniki analizy wrażliwości zmiennych wyjściowych względem wszystkich parametrów układu pozwalają określić elementy mające największy wpływ na wartość prądu stabilizowanego. Uzyskane wyniki wskazują na rezystor referencyjny RP. Nawet niewielkie zmiany wartości tego rezystora mogą pogorszyć parametry stabilizacyjne układu. Nieco mniejszy wpływ na I0 mają R1 i Rd. Obserwację wpływu tych elementów na wartość stabilizowanego prądu umożliwia analiza Monte Carlo.

Rezystor RP powinien mieć bardzo dokładną wartość oraz bardzo mały współczynnik temperaturowy, dlatego też przyjmuję, że tolerancja tego elementu nie powinna przekraczać 0.05%. Pozostałe rezystory mają mniejszy wpływ na parametry układu wobec czego ich wartości mogą być wybrane z szeregu charakteryzującego się większą tolerancją. W projekcie ręcznym przyjąłem wartości z szeregu E24 charakteryzującego się tolerancją 5%.

f) analiza Monte Carlo

Aby przekonać się o poprawności doboru szeregów tolerancji rezystorów wykonana została analiza Monte Carlo, która umożliwia wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tolerancji elementów (losowe odchyłki od stanu nominalnego). Rys.16 przedstawia charakterystykę I0=f(UWE) dla zmian RP (5%). Widoczny jest bardzo duży wpływ wartości tego rezystora na prąd stabilizowany, dlatego też powinien się charakteryzować jak największą dokładnością wykonania, dla tej tolerancji RP parametry układu nie spełniają założeń projektowych. Rys.17 przedstawia charakterystykę I0=f(UWE) dla zmian RP (0.05%) natomiast rys.18 przedstawia tą samą charakterystykę dla zmian pozostałych elementów ( R1, Rd  5%). Przyjęte tolerancje rezystorów są wystarczające ponieważ z analizy Monte Carlo wynika, że parametry stabilizatora dla tych wartości mieściły się w założonych w projekcie granicach.

Analizując wyniki przeprowadzonej symulacji układu w programie komputerowym PSpice możemy zauważyć, że układ w niedostatecznym stopniu spełnia założone parametry ponieważ dla niskich temperatur współczynnik stabilizacji prądu osiąga wartości, które przekraczają 0.1%. Dodatkowo rezystancja wyjściowa RWY układu stabilizatora jest dużo mniejsza od założonej.

Uzyskane wyniki sugerują ponowne przeliczenie układu lub wybór bardziej złożonego rozwiązania układowego, umożliwiającego uzyskanie lepszych parametrów mieszczących się w założonych granicach.

Wybieramy nowe rozwiązanie układowe, analogiczne w funkcjonowaniu do wcześniejszego układu.

Aby zmniejszyć wartość prądu potrzebnego do sterowania układem regulatora możemy zastosować dwutranzystorowy układ Darlingtona. Zastosowanie drugiego tranzystora w układzie regulatora zmniejsza prąd sterujący z wartości rzędu mA do wartości rzędu mA. Układ detektora uchybu złożonego z jednego tranzystora zastępujemy wzmacniaczem różnicowym.

VII. Projekt kompensacyjnego stabilizatora prądu zawierającego złożony regulator prądu - dwutranzystorowy układ Darlingtona (super-alfa) i wzmacniacz różnicowy jako detektor uchybu.

Schemat układu (rys.19)

1. Projekt inżynierski:

1.1   Prąd płynący przez obciążenie I0 wynikający z założeń projektowych ma wartość   0.3A,  natomiast napięcie na obciążeniu U0 ma wartość 5V stąd R0 :

R0=U0I0=5V0.3A=16.7Ω (wartość nominalna)

1.2 Jako źródło odniesienia przyjmuję diodę Zenera 7.5V

(charakterystyka ID= f(UDZ) przedstawiona jest na rys.20)

1.3 Wartość rezystancji RP wyliczam ze wzoru:

RP=UPI0=UDZI0=7.5V0.3A=25Ω

1.4 Dobór tranzystorów pracujących w układzie regulatora:

a) tranzystor Q1

Napięcie wejściowe znamionowe przyjmuję UWE zn = 30V

Napięcie znamionowe kolektor-emiter wynosi:

UCE1 zn= UWE zn-U0-UP = (30-5-7.5)V = 17.5V

Przyjmując w założeniach projektowych, że napięcie wejściowe może ulegać zmianom +/-20%

(6V) otrzymujemy:

UWE min = 24V,     UWE zn = 30V,     UWE max = 36V

stąd:

UCE1 min = (24-5-7.5)V = 11.5V

UCE1 max = (36-5-7.5)V = 23.5V

Prąd kolektora tranzystora Q1 wynosi:

IC zn » 0.3A

Obliczam moc traconą w tranzystorze Q1:

PC1min = UCE1 min*IC1 = 11.5V*0.3A = 3.45W

PC1zn = UCE1zn*IC1 = 17.5V*0.3A = 5.25W

PC1max = UCE1max*IC1 = 23.5V*0.3A = 7.05W

Jako tranzystor Q1 wybieram tranzystor BD157 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora IC max = 1A i maksymalną mocą PC max = 20W.

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BD157 (rys.7) odczytuję wartość prądu IB1 przy założeniu  IC1» 0.3A

stąd:

dla UWE min,    IB1max = 5.4mA

dla UWE zn,      IB1zn = 4.9mA

dla UWE max,    IB1min = 4.4mA

Prąd emitera tranzystora Q1 wynosi:

dla UWE min,         IE1 min = Ic1 zn+IB1 max = 0.3A + 5.4mA = 305.4mA

dla UWE zn,          IE1 zn = IC1 zn +IB1 zn = 0.3A + 4.9mA = 304.9mA

dla UWE max,         IE1 max = IC1 zn+IB1 min = 0.3A + 4.4mA = 304.4mA

Z charakterystyki UCB = f(IC) tranzystora BD157 (rys.21) odczytuję wartości napięć UCB dla danych prądów kolektora i bazy

dla UWE min,    UCB1min = 10.8V

dla UWE zn,     UCB1zn = 16.3V

dla UWE max,    UCB1max = 22.7V

b) tranzystor Q2

tranzystory Q1 i Q2 połączone są w układzie Darlingtona stąd:

IC2 » IB1 ,    UCE2 » UCB1

stąd punkty pracy tranzystora Q2:

dla UWE min,    IC2 max = 5.4mA,     UCE2min = 10.8V

dla UWE zn,     IC2 zn = 4.9mA,       UCE2 zn =16.3V

dla UWE max,    IC2 min = 4.4mA,     UCE2 max = 22.7V

Obliczam moc traconą w tranzystorze Q2:

PC2 min = UCE1 min *IC max = 10.8V*5.4mA = 58.3mW

PC2 zn = UCE2 zn*IC2 zn = 16.3V*4.9mA = 79.8mW

PC2 max = UCE2 max*IC2 max = 22.7V*4.4mA = 99.8mW

Jako tranzystor Q2 wybieram tranzystor BC107 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora IC max = 0.1A i maksymalną mocą PC max = 300mW

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BC107 (rys.22) odczytuję wartość prądu IB2

stąd:

dla UWE min,    IB2 max = 26mA

dla UWE zn,     IB2 zn = 23mA

dla UWE max,    IB2 min = 20mA

Z charakterystyki UCB = f(IC) tranzystora BC107 (rys.23) odczytuję wartości napięć UCB dla danych prądów kolektora i bazy

dla UWE min,    UCB2 min = 8.9V

dla UWE zn,     UCB2 zn = 14.7V

dla UWE max,    UCB2 max = 20.6V

Możemy przystąpić do wyznaczenia wartości rezystancji R1:

IR1 > IB2       stąd:   przyjmujemy  IR1 zn = 4*IB2 zn = 4*23mA = 92mA

UR1 = UCB2

UR1 zn = UCB2 zn = 14.7V

R1=UR1IR1=14.7V92mA=159.7kΩ»150kΩ

to:

dla UWE min,         IR1min=UCB2minR1=8.9V150kΩ=59mA

dla UWE zn,          IR1zn=UCB2znR1=14.4V150kΩ=93mA

dla UWE max,         IR1max=UCB2maxR1=20.6V150kΩ=137mA

1.5 Detektor uchybu - wzmacniacz różnicowy

Wyliczenie punktu pracy tranzystora Q3:

URC3 = UR1

stąd:

dla UWE min,    URC3 min = 8.9V

dla UWE zn,     URC3 zn = 14.7V

dla UWE max,    URC3 max = 20.6V

UDZ =7.5V,   UBE = 0.7V,

URE = UDZ - UBE = 7.5V - 0.7V = 6.8V = const.

UCE3 = UWE - URC3 - URE

stąd:

dla UWE min,          UCE3 min = (24-8.9-6.8)V = 8.3V

dla UWE zn,           UCE3 zn = (30-14.7-6.8)V = 8.5V

dla UWE  max,         UCE3 max = (36-20.6-6.8)V = 8.6V

Zakładam prąd kolektora IC3 zn = 5mA

stąd:

IRC3 zn = IC3 zn - (IR1 zn - IB2 zn) = 5mA - 70mA = 4.93mA

RC3=URC3znIRC3zn=14.7V4.93mA=2981Ω»3kΩ

IRC3min=URC3minRC3=8.9V3kΩ=2.96mA

IRC3zn=URC3znRC3=14.7V3kΩ=4.9mA

IRC3max=URC3maxRC3=20.6V3kΩ=6.87mA

stąd możemy wyznaczy wartości prądu IC3 :

dla UWE min,         IC3 min = IRC3 min +IR1 min - IB1 max = 2.96mA + 33mA = 2.99mA

dla UWE zn,           IC3 zn = IRC3 min +IR1 zn - IB1 zn = 4.9mA + 70mA = 4.97mA

dla UWE max,         IC3 max = IRC3 min +IR1 max - IB1 min = 6.87mA + 117mA = 6.99mA

Obliczam moc traconą w tranzystorze Q3:

PC3 min = UCE3 min*IC3 min = 8.3V*2.99mA = 24.8mW

PC3 zn = UCE3 zn*IC3 zn = 8.5V*4.97mA = 42.2mW

PC3 max = UCE3 max*IC3 max = 8.6V*6.99mA = 60.1mW

Jako tranzystor Q3 wybieram BC107 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora ICmax = 0.1A i maksymalną mocą PC max = 300mW.

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BC107 (rys.22) odczytuję wartość prądu JB3

stąd:

dla UWE min,    IB3min = 16mA

dla UWE zn,     IB3zn = 24mA

dla UWE max,    IB3max = 33mA

Zakładam punkt pracy tranzystora Q4:

IC4 zn = 6mA,            UCE4 zn = 8V,

URC4 zn = UWE zn- UCE4 zn -URE = (30-8-6.8)V = 15.2V

RC4=URC4znIC3zn=15.2V6mA=2533Ω»2.7kΩ

RE=UREIRE=UREIE3+IE4»UREIC3+IC4=6.8V11mA=618Ω»620Ω

IRE=const=URERE=6.8V620Ω=10.96mA»11mA

dla UWE min,      URC4 max = RC4*IC4 max = 2.7kW*8mA = 21.6V

dla UWE max,      URC4 min = RC4*IC4 min = 2.7kW*4mA = 10.8V

Punkty pracy tranzystora Q4 dla UWE min i dla UWE max :

dla UWE min,    IC4 max = IRE - IC3 min =11mA-2.99mA = 8.01mA

dla UWE max,   IC4 min = IRE - IC3 max =11mA-6.99mA = 4.01mA

dla UWE min,         UCE4 min = UWE min- URC4 max -URE = (24-21.6-6.8)V = - 4.4V

dla UWE max,         UCE4 max = UWE zn- URC4 min -URE = (36-10.8-6.8)V = 18.4V

Dla napięcia UWE min  oba złącza tranzystora Q4 zostają spolaryzowane w kierunku przewodzenia wobec czego tranzystor przechodzi w stan nasycenia.

W tym przypadku układ nie będzie działał poprawnie.

Zakładam kolejny punkt pracy tranzystora Q4 (zwiększam napięcie UCE4 zn):

IC4 zn = 6mA,            UCE4 zn = 12V,

URC4 zn = UWE zn- UCE4 zn -URE = (30-12-6.8)V = 11.2V

RC4=URC4znIC3zn=11.2V6mA=1866Ω»1.8kΩ

RE=UREIRE=UREIE3+IE4»UREIC3+IC4=6.8V11mA=618Ω»620Ω

IRE=const=URERE=6.8V620Ω=10.96mA»11mA

Punkty pracy tranzystora Q4 dla UWE min i dla UWE max :

dla UWE min,    IC4 max = IRE - IC3 min =11mA-2.99mA = 8.01mA

dla UWE max,    IC4 min = IRE - IC3 max =11mA-6.99mA = 4.01mA

dla UWE min,      URC4 max = RC4*IC4 max = 1.8kW*8mA = 14.4V

dla UWE max,      URC4 min = RC4*IC4 min = 1.8kW*4mA = 7.2V

dla UWE min,     UCE4 min = UWE min - URC4 max -URE = (24-14.4-6.8)V = 2.8V

dla UWE max,   UCE4 max = UWE zn - URC4 min -URE = (36-7.2-6.8)V = 22V

Obliczam moc traconą w tranzystorze Q4:

dla UWE min,          PC4 min = UCE4 min*IC4 min = 2.8V*8.01mA = 22.4mW

dla UWE zn,            PC4 zn = UCE4 zn*IC4 zn = 12V*6mA = 72mW

dla UWE max,          PC4 max = UCE4 max*IC4 max = 22V*4.01mA = 88.2mW

Jako tranzystor Q4 wybieram BC107 charakteryzujący się maksymalnym prądem kolektora ICmax = 0.1A i maksymalną mocą PC max = 300mW.

Z charakterystyki wyjściowej tranzystora BC107 (rys.22) odczytuję wartość prądu JB4

stąd:

dla UWE min,    IB4max = 39mA

dla UWE zn,     IB4zn = 28mA

dla UWE max,    IB4min = 18mA

Dobieram wartość rezystancji Rd :

z charakterystyki Id = f(Ud) diody Zenera odczytuję minimalną wartość prądu wstecznego, dla którego napięcie diody osiąga 7.5V

IZmin = 110mA

przyjmuję IZ = 500mA

IRd = IZ + IB4max = 500mA + 18mA = 518mA

URd = U0 = 5V

Rd=URdIRd=5V518mA=9652Ω»10kΩ

Charakterystyka robocza wzmacniacza różnicowego przedstawiona na rys.24

Możemy przystąpić do wyliczenia wartości prądu stabilizowanego wynikających z dobranych wartości elementów stabilizatora:

dla UWE min,     I0 max = IE1 max - IRd = 305.4mA - 0.5mA = 304.9mA

dla UWE zn,       I0 zn = IE1 zn - IRd = 304.9mA - 0.5mA = 304.4mA

dla UWE max,     I0 min = IE1 min - IRd = 304.4mA - 0.5mA = 303.9mA

stąd napięcie UP na rezystorze referencyjnym RP wynosi odpowiednio:

dla UWE min,       UP max = I0 max * RP = 304.9mA*25W = 7.62V

dla UWE zn,         UP zn = I0 zn * RP = 304.4mA*25W = 7.61V

dla UWE max,       UP min = I0 min * RP = 303.9mA*25W = 7.59V

natomiast napięcie U0 na obciążeniu wynosi:

dla UWE min,       U0 max = I0 max * R0 = 304.9mA*16.7W = 5.09V

dla UWE zn,         U0 zn = I0 zn * R0 = 304.4mA*16.7W = 5.09V

dla UWE max,       U0 min = I0 min * R0 = 303.9mA*16.7W = 5.07V

Wartości rezystancji były dobierane z szeregu E24 charakteryzującego się tolerancją 5%.

Poprawność wyboru szeregu zostanie sprawdzona w analizie komputerowej Monte Carlo.

2. Projekt komputerowy:

Wyniki obliczeń wykonanych dla wartości elementów wyliczonych w projekcie ręcznym przez program symulacji układów elektronicznych PSpice:

2.1 Układ regulatora - tranzystory Q1 i Q2

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q1

dla UWE min,                  UCE1 min = 11.06V

dla UWE zn,                   UCE1 zn= 17.04V

dla UWE max,                 UCE1 max = 22.99V

prąd kolektora tranzystora Q1

dla UWE min,                 IC1min = 295.88mA

dla UWE zn,                  IC1zn = 297.21mA

dla UWE min,                 IC1max = 298.52mA

prąd emitera tranzystora Q1

dla UWE min,                 IE1min = 301.37mA

dla UWE zn,                  IE1zn = 302.19mA

dla UWE min,                 IE1max = 303.07mA

moc tracona w tranzystorze Q1

PC1min = UCE1 min*IC1min = 11.06V*295.88mA = 3.27W

PC1zn = UCE1zn*IC1zn = 17.04V*297.21mA = 5.06W

PC1max = UCE1max*IC1max = 22.99V*298.52mA = 6.86W

prąd bazy tranzystora Q2

dla UWE min,          IB2min = 5.49mA

dla UWE zn,            IB2zn = 4.98mA

dla UWE max,          IB2max = 4.55A

napięcie kolektor-baza tranzystora Q1

dla UWE min,    UCB1min = 10.32V

dla UWE zn,     UCB1zn = 16.27V

dla UWE max,    UCB1max = 22.25V

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q2

dla UWE min,                  UCE2 min = 10.32V

dla UWE zn,                   UCE2 zn= 16.27V

dla UWE max,                 UCE2 max = 22.25V

prąd kolektora tranzystora Q2

dla UWE min,                 IC2min = 5.46mA

dla UWE zn,                   IC2zn = 4.96mA

dla UWE min,                 IC2max = 4.53mA

prąd emitera tranzystora Q2

dla UWE min,                 IE2min = 5.49mA

dla UWE zn,                  IE2zn = 4.98mA

dla UWE min,                 IE2max = 4.55mA

moc tracona w tranzystorze Q2

PC2min = UCE2 min*IC2min = 10.32V*5.46mA = 56.35mW

PC2zn = UCE2zn*IC2zn = 16.27V*4.96mA = 80.99mW

PC2max = UCE2max*IC2max = 22.25V*4.53mA = 100.79mW

prąd bazy tranzystora Q2

dla UWE min,          IB2min = 27.1mA

dla UWE zn,            IB2zn = 23.8mA

dla UWE max,          IB2max = 21.1mA

napięcie kolektor-baza tranzystora Q2

dla UWE min,    UCB2min = 9.6V

dla UWE zn,     UCB2zn = 15.57V

dla UWE max,    UCB2max = 21.53V

prąd stabilizowany

dla UWE min,    I0 = 300.73mA

dla UWE zn,     I0 = 301.73mA

dla UWE max,    I0 = 302.53mA

prąd rezystora R1

dla UWE min,     IR1min = 64.1mA

dla UWE zn,       IR1zn = 103.7mA

dla UWE max,     IR1max = 143.6mA

napięcie na rezystorze referencyjnym RP

dla UWE min,    URP min = 7.51V

dla UWE zn,     URP zn = 7.54V

dla UWE max,    URP max = 7.56V

2.2 Układ detektora błędu - tranzystory Q3 i Q4

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q3

dla UWE min,          UCE3 min = 7.58V

dla UWE zn,           UCE3 zn = 7.6V

dla UWE max,          UCE3 max = 7.62V

prąd kolektora tranzystora Q3

dla UWE min,         IC3 min = 3.23mA

dla UWE zn,          IC3 zn = 5.27mA

dla UWE max,         IC3 max = 7.3mA

moc tracona w tranzystorze Q3

PC3min = UCE3 min*IC3 min = 7.58V*3.23mA = 24.48mW

PC3zn = UCE3 zn*IC3 zn = 7.6V*5.27mA = 40.05mW

PC3 max = UCE3 max*IC3 max = 7.62V*7.3mA = 55.62mW

prąd bazy tranzystora Q3

dla UWE min,     IB3min = 17.3mA

dla UWE zn,      IB3zn = 26.7mA

dla UWE max,     IB3max = 35.8mA

napięcie kolektor-emiter tranzystora Q4

dla UWE min,          UCE4 min = 3.33V

dla UWE zn,           UCE4 zn = 12.9V

dla UWE max,          UCE4 max = 22.55V

prąd kolektora tranzystora Q4

dla UWE min,         IC4 max = 7.69mA

dla UWE zn,           IC4 zn = 5.68mA

dla UWE max,         IC4 min = 3.67mA

moc tracona w tranzystorze Q4

PC4min = UCE4 min*IC4 max = 3.33V*7.69mA = 25.61mW

PC4zn = UCE4 zn*IC4 zn = 12.9V*5.68mA = 73.27mW

PC4 max = UCE4 max*IC4 min = 22.55V*3.67mA = 82.76mW

prąd bazy tranzystora Q4

dla UWE min,     IB4min = 38.75mA

dla UWE zn,      IB4zn = 27.5mA

dla UWE max,     IB4max = 17.5mA

3. Analiza parametrów kompensacyjnego stabilizatora prądu:

a)    współczynnik stabilizacji prądu SI :

SI=DI0DUWE,            DUWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Wartości DUWE i DI0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(UWE) (rys.27) wygenerowanych przez program komputerowy PSpice, na ich podstawie zostały wyznaczone wartości współczynnika stabilizacji prądu, który wynosi odpowiednio dla różnych temperatur:

Dla temperatury -20°C:

DI0 = 1.59mA

SI=DI0DUWE⋅100%=1.59mA12V⋅100%=0.0132%

Dla temperatury 27°C:

DI0 = 1.84mA

SI=DI0DUWE⋅100%=1.84mA12V⋅100%=0.0153%

Dla temperatury 80°C:

DI0 = 2.1mA

SI=DI0DUWE⋅100%=2.1mA12V⋅100%=0.0175%

Dla DT = 100°C:

DI0 = 2.39mA

SI=DI0DUWE⋅100%=2.39mA12V⋅100%=0.0197%

b)    współczynnik zmian prądu od temperatury ST :

ST=DI0DT,           DT = T max - T min = [80-(-20)]°C =100°C

Wartości DI0 odczytane są z charakterystyki I0 = f(Temp) (rys.28) wygenerowanej przez program komputerowy PSpice na ich podstawie zostały wyliczone wartości współczynniki zmian prądu od temperatury ST, który wynosi odpowiednio dla różnych wartości napięcia UWE :

dla UWE min = 24V

DI0 = 0.29mA

ST=DI0DT=0.29100⋅mA°C,

dla UWE zn = 30V

DI0 = 0.54mA

ST=DI0DT=0.54100⋅mA°C,

dla UWE max = 36V

DI0 = 0.8mA

ST=DI0DT=0.8100⋅mA°C,

Otrzymane wartości mieszczą się w założonych granicach zmian stabilizowanego prądu od temperatury.

c)   zakres stabilizacji prądu od zmian rezystancji obciążenia R0 :

charakterystyka I0 = f(UWE) parametr R0 (rys.29)

DUWE = UWE max - UWE min = (36-24)V =12V

Nominalna wartość rezystancji obciążenia R0 wyliczona w projekcie wynosi 16.7W, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia przy temperaturze 27°C :

SI=DI0DUWE⋅100%=1.84mA12V⋅100%=0.0153%

Maksymalna wartość rezystancji obciążenia R0 max odczytana z charakterystyki       I0 = f(UWE)  wynosi 52W, współczynnik stabilizacji prądu dla tej wartości obciążenia przy temperaturze 27°C :

SI=DI0DUWE⋅100%=10.65mA12V⋅100%=0.088%

Wartość współczynnika stabilizacji prądu dla większych wartości rezystancji obciążenia jest większa od założonej w projekcie.

Dla R0 =53W współczynnik stabilizacji prądu wynosi:

SI=DI0DUWE⋅100%=14.18mA12V⋅100%=0.118%

Wartość współczynnika stabilizacji prądu pogarsza się również dla bardzo małych wartości obciążenia, ale mieści się w złożonych granicach, dla R0 = 1W wynosi:

SI=DI0DUWE⋅100%=4.83mA12V⋅100%=0.041%

d) rezystancja wyjściowa stabilizatora wyznaczona została na podstawie charakterystyki

I0 = f(U0) (rys.30) przy UWE = const.

wzory wykorzystane do obliczenia rezystancji wyjściowej RE stabilizatora prądu:

U0=R0⋅I0,  DI0 = I01 - I02,  DU0 = U02 - U01

RWY=DU0DI0

dla UWE min

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 300.49mA,   dla R01 = 10W

I02 = 295.34mA,   dla R02 = 50W

stąd:

U01 = 3.005V,  U02 = 14.77V

DI0 = 5.15mA,    DU0 = 11.76V,     to      RWY = 2283W » 2.3kW

dla UWE zn

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 301.41mA,   dla R01 = 10W

I02 = 297.49mA,   dla R02 = 70W

stąd:

U01 = 3.015V,  U02 = 20.83V

DI0 = 3.82mA,    DU0 = 17.82V,     to      RWY = 4665W » 4.7kW

dla UWE max

wartości odczytane z charakterystyki:

I01 = 302.39mA,   dla R01 = 10W

I02 = 300.03mA,   dla R02 = 85W

stąd:

U01 =3.024V,  U02 = 25.5V

DI0 = 2.36mA,    DU0 = 22.48V,     to      RWY = 9525W » 9.5kW

e) analiza wrażliwości „Sensitiviti” za pomocą programu PSpice.

****     DC SENSITIVITY ANALYSIS          TEMPERATURE =   27.000 DEG C

******************************************************************************

DC SENSITIVITIES OF OUTPUT I(Robc)

ELEMENT         ELEMENT              ELEMENT           NORMALIZED

NAME                 VALUE              SENSITIVITY         SENSITIVITY

(AMPS/UNIT)       (AMPS/PERCENT)

R_Rp                 2.500E+01               -1.208E-02                -3.019E-03

R_Rc4               1.800E+03               -4.641E-08                -8.354E-07

R_Rc3               3.000E+03               -7.205E-07                -2.161E-05

R_Rd                 1.000E+04               -1.079E-07                -1.079E-05

R_Robc             1.670E+01                2.025E-05                 3.382E-06

R_R1                1.500E+05               -2.882E-10                -4.323E-07

R_Re                 6.200E+02                3.706E-06                  2.298E-05

V_V1                3.000E+01                 1.466E-04                 4.399E-05

V_V2                0.000E+00                 6.714E-05                 0.000E+00

D_DZ

SERIES RESISTANCE

RS                    1.000E-03                  1.890E-05                 1.890E-10

INTRINSIC PARAMETERS

IS                     1.000E-14                 -2.141E+00               -2.141E-16

N                     1.000E+00                  0.000E+00                0.000E+00

Q_Q4

RB                   0.000E+00                  0.000E+00                0.000E+00

RC                   1.464E+00                 -4.641E-08               -6.794E-10

RE                    0.000E+00                 0.000E+00                0.000E+00

BF                    3.755E+02                 6.890E-08                 2.587E-07

ISE                   7.049E-15                 -3.461E+09               -2.440E-07

BR                    2.611E+00                -2.198E-15                -5.740E-17

ISC                   1.217E-10                  2.126E+00                2.588E-12

IS                      7.049E-15                  1.487E+11                1.048E-05

NE                    1.281E+00                  4.058E-04                5.198E-06

NC                    1.865E+00                 -1.387E-10               -2.588E-12

IKF                   4.589E+00                  2.557E-07                1.174E-08

IKR                  5.313E+00                 -2.676E-19               -1.422E-20

VAF                 1.163E+02                 -8.936E-07               -1.039E-06

VAR                 0.000E+00                  0.000E+00               0.000E+00

Q_Q3

RB                    0.000E+00                  0.000E+00               0.000E+00

RC                    1.464E+00                  4.706E-08                6.890E-10

RE                    0.000E+00                  0.000E+00                0.000E+00

BF                    3.755E+02                 -4.403E-08                -1.653E-07

ISE                   7.049E-15                   2.202E+09                1.552E-07

BR                    2.611E+00                  1.454E-15                 3.798E-17

ISC                   1.217E-10                  -1.407E+00               -1.712E-12

IS                      7.049E-15                  -1.489E+11               -1.050E-05

NE                    1.281E+00                 -2.583E-04                -3.309E-06

NC                    1.865E+00                  9.179E-11                 1.712E-12

IKF                   4.589E+00                 -2.593E-07                -1.190E-08

IKR                  5.313E+00                   2.657E-19                 1.411E-20

VAF                 1.163E+02                   4.835E-07                 5.623E-07

VAR                 0.000E+00                   0.000E+00                0.000E+00

Q_Q1

RB                    1.000E-01                   -7.012E-07               -7.012E-10

RC                    1.873E+00                  -7.911E-08               -1.482E-09

RE                    0.000E+00                    0.000E+00               0.000E+00

BF                    2.788E+02                    2.168E-08                6.044E-08

ISE                   3.217E-13                   -1.656E+07              -5.328E-08

BR                    1.000E+00                  -7.988E-16               -7.988E-18

ISC                   2.784E-08                    2.483E-03                6.913E-13

IS                      3.217E-13                    8.120E+07               2.612E-07

NE                    1.254E+00                    9.629E-05               1.208E-06

NC                    2.374E+00                  -2.912E-11               -6.913E-13

IKF                   4.679E-01                    3.114E-05                1.457E-07

IKR                  2.067E+01                   -7.248E-21               -1.498E-21

VAF                 1.000E+02                   -6.491E-08               -6.491E-08

VAR                 0.000E+00                    0.000E+00               0.000E+00

Q_Q2

RB                    0.000E+00                    0.000E+00               0.000E+00

RC                    1.464E+00                   -4.224E-10              -6.184E-12

RE                     0.000E+00                   0.000E+00               0.000E+00

BF                     3.755E+02                   1.197E-08                4.495E-08

ISE                    7.049E-15                   -6.260E+08             -4.413E-08

BR                     2.611E+00                  -4.194E-16              -1.095E-17

ISC                    1.217E-10                    4.057E-01               4.937E-13

IS                       7.049E-15                   1.027E+09               7.239E-08

NE                     1.281E+00                   7.290E-05               9.338E-07

NC                     1.865E+00                 -2.647E-11               -4.937E-13

IKF                    4.589E+00                   2.329E-09               1.069E-10

IKR                    5.313E+00                 -2.925E-21              -1.554E-22

VAF                  1.163E+02                  -1.220E-08              -1.419E-08

VAR                  0.000E+00                   0.000E+00               0.000E+00

Wyniki analizy wrażliwości zmiennych wyjściowych względem wszystkich parametrów układu pozwalają określić elementy mające największy wpływ na wartość prądu stabilizowanego. Podobnie jak we wcześniejszym układzie największy wpływ miał rezystor referencyjny RP. Nawet niewielkie zmiany wartości tego rezystora mogą pogorszyć parametry stabilizacyjne układu. Nieco mniejszy wpływ na I0 mają Rc3, RE i Rd.  Obserwację wpływu tych elementów na wartość stabilizowanego prądu umożliwia analiza Monte Carlo.

Wpływ na wartość I0 ma również dioda Zenera. Na rys.32 przedstawione są charakterystyki I0=f(UWE) stabilizatora, w którym diodę zastąpiono idealnym źródłem napięciowym.

Na podstawie analizy wrażliwości możemy oszacować tolerancje elementów, które pozwolą na zachowanie optymalnych parametrów układu.

Rezystor RP powinien mieć bardzo dokładną wartość oraz bardzo mały współczynnik temperaturowy, dlatego też przyjmuję, że tolerancja tego elementu nie powinna przekraczać 0.05% i powinien być wykonany z materiału oporowego jak najmniej czułego na zmiany temperatury. Pozostałe rezystory mają mniejszy wpływ na parametry układu wobec czego ich wartości mogą być wybrane z szeregu charakteryzującego się większą tolerancją. W projekcie ręcznym przyjąłem wartości z szeregu E24 charakteryzującego się tolerancją 5%.

f) Analiza Monte Carlo .

Aby przekonać się o poprawności doboru szeregów tolerancji rezystorów wykonana została analiza Monte Carlo, która umożliwia wykonanie obliczeń z uwzględnieniem tolerancji elementów (losowe odchyłki od stanu nominalnego). Rys.33 przedstawia charakterystykę I0=f(UWE) dla zmian RP (0.05%), natomiast rys.34 przedstawia tą samą charakterystykę dla zmian pozostałych elementów ( Rc4, RE, Rd : tolerancja 5%). Przyjęte tolerancje rezystorów są wystarczające ponieważ z analizy Monte Carlo wynika, że parametry stabilizatora dla tych wartości mieściły się w założonych w projekcie granicach.

VIII. Dobór i spis elementów:

Elementy układu stabilizatora prądu zostały dobrane z dostępnych obecnie w sprzedaży. Doboru dokonałem na podstawie katalogów firm produkujących elementy elektroniczne i katalogów ogólnych. Do projektu dołączone są kserokopie stron katalogów opisujących wybrane elementy.

Moce rezystorów zostały wyznaczone na podstawie ich wartości i płynących przez nie prądy. Przyjęte moce wynikają z nominalnych wartości opisanych w katalogach.

Maksymalna moc tranzystora BD157 wynosi 20W z radiatorem, a maksymalna moc jaka wydzieli się na tym tranzystorze wyliczona w projekcie wynosi 7W. Zastosujemy więc radiator z blachy aluminiowej o wymiarach 100x100mm i grubości 2mm w celu dobrego odprowadzenia ciepła. Wymiary określone na podstawie nomogramu stosowanego przy wyborze radiatorów.

Q1 - tranzystor BD157 producent CEMI (obudowa TO-220)

Radiator 100x100x2mm

Q2, Q3, Q4 - tranzystor BC107 producent CEMI (obudowa TO-18)

R1 - 150kW   MŁT-0.125W  5%

RC3 - 3kW  MŁT-0.25W  5%

RC4 - 1.8kW  MŁT-0.25W  5%

RE - 620W  MŁT-0.25W  5%

Rd - 10kW  MŁT-0.125W  5%

RP - 25W  5W wykonanie specjalne  0.05% rezystor warstwowy-metalowy

DZ - BZP683 4.7V producent CEMI (obudowa DO-35)

IX. Projekt wykonania:

Projekt płytki drukowanej kompensacyjnego stabilizatora prądu z regulatorem prądu w układzie Darlingtona i wzmacniaczem różnicowym w układzie detektora uchybu.

a) płytka od strony druku:

b) płytka od strony elementów:

X. Wnioski i spostrzeżenia :

Projekt powstał na podstawie analizy kilku prostych rozwiązań układowych, które w trakcie projektu były systematycznie rozbudowywane. Ostatecznie analizie poddane zostały dwa układy stabilizatorów prądu. Pierwszy z prostym jednotranzystorowym regulatora prądu i detektorem uchybu z jednostopniowym wzmacniaczem stałoprądowym oraz układ bardziej rozbudowany z regulatorem w układzie Darlingtona (super - alfa) i wzmacniaczem różnicowym w układzie detektora uchybu. Drugi układ wykazał się znacznie lepszymi parametrami oraz mniejszą wrażliwością na zmiany temperatury i wartości obciążenia.

Wyniki obliczeń w projekcie ręcznym zostały wykonane dla nominalnych warunków pracy tzn. dla temperatury otoczenia 27°C. W dużym stopniu pokrywały się one z obliczeniami wykonanymi przez PSpice’a. Zaprojektowany układ spełnia założone warunki tzn. parametry stabilizatora mieszczą się w granicach wartości przyjętych na początku projektu. Wyjątkiem jest rezystancja wyjściowa, której wartość jest dużo mniejsza od założonej w projekcie. W rozwiązaniu układowym, który został przyjęty osiągnięcie RWY = 1MW jest praktycznie niemożliwe. Uzyskanie tak dużych wartości rezystancji wyjściowej jest możliwe przy zastosowaniu specjalistycznych układów scalonych i specjalnych rozwiązań układowych. Wartość RWY dla nominalnego napięcia wejściowego w zaprojektowanym układzie wynosi 4.7kW. Wartość ta nie jest duża, ale stabilizator utrzymuje założone parametry nawet przy zamianie obciążenia w pewnych granicach wyznaczonych w podpunkcie analizy układu. Wartość RWY można zwiększyć przez zwiększenie napięcia wejściowego UWE, ale w ten sposób pogarszają się parametry energetyczne układu tzn. wydzielana jest większa moc w tranzystorach z układu regulacji co wymaga stosowania radiatorów w celu chłodzenia lub wykorzystania elementów o większych mocach dopuszczalnych. Wynikiem tego jest wzrost kosztów układu, dlatego też przyjęcie wartości UWE = 30V jest pewnym kompromisem pomiędzy parametrami, a ekonomicznością układu.