AC   (2)

Dokładność  przetwarzania zależy, poza rozdzielczością przetwornika, od błędów spowodowanych przesunięciem oraz nieliniowością rzeczywistej charakterystyki przetwarzania,w stosunku do charakterystyki idealnej 	Błąd przesunięcia (błąd zerowania, offset, niezrównoważenie) przetwornika jest określony różnicą między rzeczywistą a przewidywaną wartością sygnału analogowego dla minimalnej wartości cyfrowej, zwykle dla liczby D = 0000...

Błąd skalowania (błąd wzmocnienia) przetwornika jest wyznaczony jako różnica dUG między przewidywaną a ekstrapolowaną wartością rzeczywistą sygnału analogowego odpowiadającemu FS (rys b)). Najczęściej jest podawany w % jako błąd względny dG  = 100*dUG/FS[%] odniesiony do FS.

Nieliniowość całkowa NC jest to największe odchylenie rzeczywistej ch-ki przetwarzania do linii prostej. Są dwa określenia NC. Pierwsza z definicji odnosi się do linii prostej łączącej dwa krańcowe punkty zakresu przetwarzania, druga - do linii prostej prowadzonej tak, aby maksymalne dodatnie i ujemne odchylenia ch-ki rzeczywistej od wykreślonej linii prostej były jak najmniejsze. Nieliniowość różniczkowa NR charakteryzuje lokalne odchylenia ch-ki przetwarzania od linii prostej. NR jest to najmniejsza różnica między aktualnym i idealnym przyrostem wartości sygnału analogowego dla zmiany wartości cyfrowej D o LSB - odniesiona do rozdzielczości Q.

2.2 Parametry dynamiczne przetworników

Czas ustalania (konwersji) przetwornika C/A jest to czas, po którym sygnał wyjściowy przetwornika ustali się z dokładnością lepszą niż (1/2)LSB dla najgorszego przypadku zmiany liczby wej. Czas przełączania określa czas zmiany napięcia wyjściowego przetwornika C/A od wartości początkowej do 90% zakresu zmiany napięcia wyjściowego. Maksymalna częstotliwość przetwarzania określa maksymalną liczbę konwersji na sekundę przetwornika C/A, przy których są zachowane gwarantowane parametry przetwornika. Przy przełączaniu przetwornika C/A na jego wyjściu mogą się pojawiać szpilki napięcia związane z przenikaniem przez pojemności pasożytnicze cyfrowych sygnałów przełączających klucze analogowe oraz z nierównoczesnym przełączaniem przez te klucze prądów wewnątrz przetwornika.

Czas konwersji przetwornika A/C jest to czas potrzebny do jednego całkowitego przetworzenia sygnały analogowego na wartość cyfrową z pełną specyfikowaną dokładnością. Błąd dynamiczny przetwarzania analogowo-cyfrowego jest równy zmianie wartości sygnału wejściowego następującej w czasie wykonywania konwersji przez przetwornikA/C.

3. Przetworniki cyfrowo - analogowe

3.2 Rodzaje przetworników C/A - Przetworniki cyfrowo - analogowe pośrednie.   Zamieniają wartość cyfrową D na ciąg impulsów prostokątnych o stałej amplitudzie i o współczynniku wypełnienia proporcjonalnym do liczby D. Do generacji impulsów o zmiennej szerokości i stałym okresie powtarzania stosuje się układy cyfrowe zawierające licznik, komparator cyfrowy i genera-tor zegarowy o stałej częstotliwości fC. Licznik cyfrowy N-bitowy generuje na wyjściu cyklicznie liczby DL począwszy od zera do wartości równej maksym. pojemności licznika 2N-1. Liczby te są następnie porównywane w komparatorze cyfrowym z liczbą D wprowadzoną do przetwornika. Na wyjściu komparatora utrzymuje się stan wysoki H, gdy D > DL, stan niski L w przeciwnym razie. Komparator steruje kluczem analogowym, którego wyjście jest dołączone do napięcia UREF lub do napięcia zerowego, stosownie do stanu wyjścia komparatora. Na wyjściu klucza otrzymuje się impulsy prosto-kątne o amplit. UREF, o okresie T=Tc*2N i o czasie trwania ti = Tc*D

TC - okres generatora zegarowego, N - liczba bitów licznika binarnego, D - wartość liczby wyjściowej = 0, 1, 2, ...., (2N-1). Średnia wartość napięcia wyjściowego Uo = Uref *D/2N . Filtr dolnoprzepustowy wydziela składową stałą i wygładza przebieg wyjściowy tłumiąc tętnienia napięcia do poziomu nie większego niż (1/2)LSB. W celu skutecznego tłumienia tętnień dolna częstotliwość graniczna filtru musi być bardzo mała. Dla prostego filtru RC potrzebną stałą czasową można oszacować z zależności Rc³T*2N-2. Główną wadą opisanego przetwornika jest długi czas ustalania napięcia na wyjściu, zaletą natomiast monotoniczność oraz bardzo dobra liniowość.

3.3 Przetworniki C/A z drabinką R - 2R

Cechą wspólną tych układów jest użycie sieci drabinkowej oporników o wartościach pozostających w stosunku 2 : 1. Sieć ta jest używana do podziału binarnego prądów lub napięć w kolejnych ogniwach drabinki. Rezystancja widziana z dowolnego węzła drabinki do masy jest równa R, zaś rezystancja wejściowa sekcji na prawo od węzła równa się 2R. W każdym węźle następuje więc podział dopływającego prądu na dwa równe prądy, z których jeden płynie przez rezystancję 2R, a drugi do następnego węzła drabinki. Przełączniki analogowe sterowane bitami di liczby wejściowej D kierują wybrane prądy gałęzi poprzecznych (rezystorów 2R) do wyjścia, gdy di = 1, bądź do masy, gdy di = 0. Wzmacniacz operacyjny z opornikiem Rf pełni tu rolę przetwornika prąd - napięcie. Całkowity prąd wyjściowy, płynący przez opornik Rf jest równy     ,gdzie  di = 0 lub 1, I - prąd wpływający do drabinki. Ponieważ rezystancja wejściowa drabinki jest równa R, więc prąd I równa się Uref/R. Napięcie wyjściowe Uo przetwornika jest określone zależnością

3.5 Przetworniki C/A w technologii CMOS.

Układy, w których używa się komplementarnych tranzystorów MOS, nadają się szczególnie dobrze do scalania w skomplikowanych systemach analogowo - cyfrowych. Najpopularniejsze są układy, w których wykorzystuje się jedynie tranzystory i kondensatory MOS. Ponieważ kondensator nie przewodzi prądu stałego, przepływ prądu stałego realizuje się przez przenoszenie ładunku porcjami za pomocą periodycznie przełączanych pojemności. W układzie tym kondensator C1 przenosi porcje ładunku ze źródła Uref do kondensatora C2. W pierwszej połowie okresu zegara kondensator C1, dołączony przez klucz K1 do źródła Uref, gromadzi ładunek Qc = C1*Uref. W drugiej połowie okresu C1 rozładowuje się całkowicie i po m okresach : Uom = -Uref*m*C1/C2.

Istnieją również układy z drabinką C-2C : W pierwszej fazie pojemności poprzeczne C ładują się ze źródła Uref , przy czym napięcia na kondensatorach ustalają się następująco : U = Uref, U/2, U/4..., co wynika z właściwości drabinki. Klucz Kf jest zamknięty i rozładowuje pojemność Cf. W drugiej fazie klucze Ka dołączają wszystkie górne węzły do masy, a klucze Kb dołączają do wejścia wzmacniacza te kondensatory C, dla których odpowiedni bit wejściowy di jest równy 1.

Uo narasta do wartości

4. przetworniki analogowo-cyfrowe

4.1 Rodzaje przetworników A/C.

Można wyróżnić trzy rodzaje przetworników A/C - kompensacyjne, całkujące i równoległe. Pierwsze z nich charakteryzują się zastosowaniem jako wzorca przetwornika C/A i są ograniczone jego dokładnością. Czasy przetwarzania wynoszą ok. 1-2 ms.

Przetworniki całkujące porównują ładunek zgromadzony na kondensatorze podczas całkowania napięcia wejściowego z ładunkiem będącym wynikiem całkowania napięcia wzorcowego. Ich dokładność zależy tylko od dokładności tego napięcia i nie  zależy od dokładności elementów układu. Są to więc przetworniki bardzo dokładne, ale wolne (dokładność ponad 20 bitów, czas do 1s).

W przetwornikach równoległych (najszybsze przetwor. dokl. 8bit.)  napięcie wejściowe jest porównywane ze wszystkimi poziomami kwantowania. Liczba porównań w których napięcie wejściowe jest większe niż odpowiedni poziom kwantowania stanowi liczbę wyjściową przetwornika.

Przerzutniki

Przerzutniki z tranzystorami nasyconymi

Przerzutniki bistabilne - stan na wejściu zmienia się tylko wtedy gdy proces przeskoku (przerzut) zostanie zapoczątkowany za pomocą sygnału wejściowego, np krótkiego impulsu lub zmiany poziomusygnału wej.

Symetryczny przerzutnik bistabilny. Wystarczy połączyć szeregowo dwa inwertery i zrealizować galwaniczne dodatnie sprzężenie zwrotne. Ponieważ oba inwertery są równouprawnione układ ten jest przedstawiany w postaci symetrycznej. Działanie: dodatnie napięcie na wejściu przełączającym S, zwanym wejściem wpisującym powoduje przewodzenie T1 (skutek: napięcie na jego kolektorze maleje). Powoduje to zmniejszenie IB T2 (wzrost napięcia na jego kolektorze). Powoduje to wzrost IB T1. Stan ustalony gdy napięcie na kolektorze T1 spadnie do wartości napięcia nasycenia. T2 jest ztkany, a T1 jest utrzymywany w stanie przewodzenia. Po zakończeniu procesu przerzutu napięcie na wejściu S można z powrotem zmniejszyć do zera i w układzie nic się nie zmieni. Przerzutnik można przełączyć z powrotem przez podanie dodatniego impulsu napięcia na wejście przełączające R (reset). Gdy oba napięcia są równe zeru, przerzutnik zachowuje swój poprzedni stan. Zwięzłym opisem układu może być także tabelka przerzutnika RS: (tabelka stanów) R:H,H,L,L; S:H,L,H,L; Q:(L),L,H, stan poprzedni; /Q:(L),H,L, stan poprzedni. Przerzutnik Schmitta. Opisany przyrzutnik RS  jest pobudzany dodatnim impulsem napięcia podawanym na bazę aktualnie nieprzewodzącego tranzystora. Inna mozliwość polega na zastosowaniu tylko jednego napięcia wejściowego i inicjowaniu przeskoku przez podawanie na zmianę dodatniej i ujemnej jego wartości ( jest to przerzutnik Schmitta). Z charakterystyki przejściowej wynika, że jeżli napięcie wyjściowe przekroczy górny próg przełączania UPH. napięcie wyjściowe skacze do górnej granicy wysterowania Uwymax. Wraca ono skokowo do dolnej granicy wysterowania Uwymin dopiero wtedy, gdy napięcie wejściowe spadnie poniżej wartości dolnego przełączania UPL. - jest to wykorzystanie przerzutnika Schmitta do formowania przebiegów prostokątnych. Ma zastosowanie wszędzie gdzie jest potrzeba kształtowania impulsów (np w radiokomunikacji kosmicznej

Przerzutnik monostabilny ma tylko jeden stan stabilny. Drugi trwa tylko przez czas określony, zależny od wartyści elementów układu. Po upływie tego czasu układ samoczynnie wraca do stanu stabilnego. Przerzutnik monostabilny naz. jest uniwibratorem lub multiwibratorem stabilnym. W celu realizacji układowej można skorzystać ze schematu przerzutnika RS,w którym jeden z rezystorów sprzężenia zwrotnego zastępuje się kondensatorem. Poniważ przez kondensator nie może płynąć prąd stały, w stanie ustalonym T2 przewodzi, a T1 jest zatkany. Dodatni impuls wejściowy powoduje przejście T1 do stanu przewodzenia. wskutek tego napięcie na jego kolektorze zmienia się skokowo z wartości Ucc do zera. Skok ten zostaje przeniesiony przez układ RC na bazę T2. Napięcie na bazie zmienia się wskutek tego z 0.6V do »-Ucc i T2 zostaje zatkany. R1 podtrzymuje przewodzenie T1 nawet po powrocie napięcia wejściowego do zera. C zaczyna się ładować przez R dołączoną do Ucc. T2 jest zatkany, aż UB2 wzrośnie do wartości ok 0.6V. Czas trwania impulsu ma postać: T=0.7*RC. Poupływie tego czasu T2 zaczyna ponownie przewodzić (układ wraca do stanu stabilnego). Układ wraca do stanu spoczynkowego po obliczonym czasie trwania również gdy impuls wejściowy jest dłuższy niż czas trwania impulsu. T1 przewodzi do zaniku impulsu wejściowego i dodatnie sprzężenie zwrotne nie działa. Po zakończeniu procesu przełączania kondensator musi się naładować przez Rc. Jeśli kondensator nie zdąży się całkowicie naładować do chwili pojawienia się następnego impulsu wejściowego, czas trwania następnego impulsu ulega skróceniu. Jeżeli efekt ten ma być mniejszy od 1% T1 musi być zatkany co najmniej przez czas równy 5Rc*C. (napięcie zasilania układu nie powinno być większe od 5V).

Przerzutnik astabilny nie ma stanu stabilnego i stale zmienia swój stan bez pobudzenia z zewnątrz. Nosi też nazwę multiwibratora lub multiwibratora astabilnego. Jeżeli w przerzutniku monostabilnym zastąpimy kondensatorem również drugi rezystor sprzężenia zwrotnego, to oba jego stany będą niestabilne. Na czasy trwania impulsów otrzymujemy wzory: t1=R1*C1*ln2; t2=R2*C2*ln2. Z przebiegów czasowych wynika że t1 jest czasem. w którym nie przewodzi T1, a t2 czasem, w którym nie przewodzi T2. Stan układu zmienia się kiedy zaczyna przewodzić tranzystor, który dotychczas był zatkany. Przy doborze R1, R2 powinien być spełniony warunek: Rc <<R1, R2<<bRc. Napięcie zasilania nie powinno być większe od 5V by nie przekroczyć UBE tranzystorów. Przy częstotliwościach poniżej 100Hz kondensatory stają się zbyt duże. Przy częstotliwościach powyżej 10kHz można zauważyć szkodliwy wpływ czasów przełączania tranzystorów. Przy bardzo małych częstotliwościach przydatne stają się układy z komparatorami, a przy wielkich częstotliwościach przerzutniki astabilne ze sprzężeniem emiterowym.

Generatory

Generatory drgań sinusoidalnych.

1. g. LC ze SZ                            2. g. LC z elementami o ujemnej rezystancji

3. g. RC (ze SZ)                         4. g. kwarcowe

Stałość częstotliwości - stosunek odchylenia częstotliwości do częstotliwości nominalnej.

AD 1.   - szeregowe SZ - ujemna rezystancja wejsciowa uzależniona prądowo

- równoległe SZ - ujemna rezystancja wejściowa uzależniona napięciowo

Warunek  wzbudzenia |Ku*Bu|=1 ,Fk+Fb=2pn. Podst. ukł. generatorów LC:

- z dzieloną indukcyjnością - Hartleya (pochodne - Kühna - Hutha, Millera(kwarcowy)),

- z dzieloną pojemnością - Colpittsa (pochodne - Clappa, Pierce'a(kwarcowy)),

- ze sp. transformatorowym i obwodem rezonansowym w bazie - Meissnera strojony w bazie,

- ze sp. transformatorowym i obwodem rezonansowym w kolektorze - Meissnera stojony w kolektorze.

Częstotliwość drgań generatora: f = 1/(2psqrt(LC)).Niestołość częstotliwości :df / f = -0.5(DC / C + DL / L).

AD 2.   Elementy o char. ujemnej rezystancji typu N (uzależnione napięciowo - dioda tunelowa) - do  odtłumiania obwodów równoległych. Elementy o char. typu S (uzależnione prądowo - tyrystor, tranzystor lawinowy, lampy jarzeniowe) - do odtłumiania obwodów szeregowych. Częstotliwość drgań układu z elementów typu N:  w^2=1 /LC *(1 - 1 / Ql^2 + 1 / Qc^2). Częstotliwość drgań układu z elementami typu S: w = 1/ (sqrt(LC)).

AD 3.   1. Generatory z przesuwnikami fazowymi RC i CR.

Przesuwniki fazowe są umieszczone w pętli SZ wzmacniacza. Charakterystyka czestotliwościowa amplitudy i fazy przesuwnika pownna zapewnić spełnienie warunków fazy i amplitudy dla jednej określonej częstotliwości. Najprostszym przesuwnikiem fazy jest uklad drabinkowy RC. Generatory z przesuwnikami fazy maja małe zakresy zmian częstotliwości, są tanie, ale średniej jakości. Układ Wiena - Robinsona można zastosować w pętli SZ wzmacniacza. Transmitancja tego układu wynosi: U2 / U1 = 1 + m + j((m*w / w0) - (n*w0 / w)) , gdzie  w0 = 1/ RC.

2. Generatory z mostkiem Wiena.

Podstawowymi zaletami tego układu są: dobra stabilność częstotliwości, małe zniekształcenia nieliniowe i możliwość ciągłego przestrajania w szerokim zakresie częstotliwości. Częstotliwość generacji określa wzór: f = 1/(2pRC). Transmitancja mostka Wiena wyraża się wzorem: U1 / U2 = (jwRC / (1 - w^2*R^2*C^2 + j3wRC)) -R1/(R1+R2) .

3. Genratory z układem podwójne T.

Generatory tego typu mają dobrą stałość czestotliwości, ale strojenie jest kłopotliwe i wymagane są stabilne elementy oraz dokładne wykonanie. Układ podwójne T jest filtrem środkowozaporowym i umieszcza sie go w pętli SZ.

To sprzężenie ma charaktar ujemny dla sygnałow wszystkich czestotliwości poza rezonansową: f = 1/(2pRC). Dla tej częstotliwosci filtr działa zaporowo i jego kąt przesuniecia fazowego jest równy 180°.

AD 4.   Jeżeli jest wymagana bardzo dobra stabilność pracy generatora, to stosuje się element  stabilzujący częstotliwość          drgań - kwarc. Rezonator kwarcowy może być wykorzystany w dwojaki sposób:

- jako element indukcujny ( kwarcowe ersje generatorów Hartleya, Colpittsa ),

- jako selektywny element impedancyjny stosowany w obwodach sprzęgających.

Rezonatory kwarcowe są używane także do stabilizacji częstotliwości w generatorach przebiegów prostokątnych zbudowanych na przykład z układów cyfrowych. Rezonans szeregowy : w0 = 1/ sqrt(Lk*Ck), a częstotliwość wr = w0*sqrt(1 + Ck/ C0). Dobroć rezonatora  Q0 = w0*Lk/ Rk jest bardzo duża  30000 - 30000000.

Stabilizatory impulsowe.

Stabilizatory impulsowe oznaczają się sprawnością 50 - 85% małym zużyciem energii, małą wydzielaną mocą, małym ciężarem urządzenia. Natomiast stabilizatory tego typu mają złożoną budowę. Poniżej trzy podstawowe układy pracy stabilizatorów impulsowych.

1Układ obniżający napięcie 	2Układ podwyższający napięcie	 3Układ obniżający lub podwyższający napięcie

Podstawowymi elementami wszystkich tych układów są zawsze: klucz elektroniczny T wykonany przy użyciu tranzystora, dioda D, dławik Dł i kondensator C. Krótkie omówienie zasady pracy na podstawie układu z punktu 1. W momencie zwarcia klucza T zaczyna ładować się kondensator C poprzez dławik Dł. Dioda D jest spolaryzowana zaporowo.

Napięcie UDł na dławiku jest skierowane przeciwnie do napięcia zasilającego UWE . Napięcie wejściowe rośnie. Po pewnym czasie rozwiera się klucz tranzystorowy T. Pod wpływem zgromadzonej w dławiku energii zmienia się na nim kierunek napięcia powodując przepływ prądu przez diodę D, zamykającą obwód dla prądu obciążenia. Układ sterujący kluczem tranzystorowym T zmienia współczynnik wypełnienia impulsów włączających tranzystor w zależności od na-pięcia wyjściowego.
Stabilizatory (o działaniu ciągłym): straty mocy występują w tranzystorze sieciowym, prostowniku, dławiku, tranzystorze szeregowym stabilizatora.

W stabilizatorze impulsowym straty zmniejszone poprzez zastąpienie tranzystora sieciowego kluczem. Aby napięcie było stałe stosuje się filtr dolnoprzepustowy - uśredniający przebieg w czasie. Wartość napięcia wyjściowego reguluje się współczynnikiem wypełnienia sterującego kluczem.

W po stronie pierwotnej jest przetwarzane napięcie zmienne wyższej częstotliwości (zamiast sieciowego). Za pomocą przetwornicy wytwarza się napięcie zmienne o częstotliwości w zakresie 20 - 200kHz. Pozwala to na redukcję strat, ponieważ liczba zwojów transformatora sieciowego maleje

odwrotnie proporcjonalnie do częstotliwości. Napięcie wtórne jest prostowane, filtrowane i zostaje przekazane bezpośrednio na obciążenie.

Zaleta: niewielkie rozmiary i mały ciężar transformatora, który pracując przy wyższych częstotliwościach może mieć mały rzdeń.

Zakłócenia radioelektryczne powstają wskutek przełączania kluczy (występują przepięcia - wywołane spadkami napięcia na indukcyjnościach transformatora w.cz i na przewodach - aby nie obciążać kluczy takim napięciem stosuje się dodatkowy układ gaszący przepięcia), magnesowania transformatora oraz dławika

Przetwornica przeciwsobna: stałe napięcie wejściowe jest przetwarzane na napięcie zmienne przez falownik zbudowany z co najmniej dwu kluczy. napięcie to jest obniżane przez transformator w.cz, a następnie prostowane.

Pętla fazowa PLL

Pętla fazowa PLL - zastosowanie:modulacja i demodulacja AM, FM, PM, synteza częstotliwości, regulacja prędkości obrotowej. W układzie PLL nośnikiem informacji jest częstotliwość przebiegu. Układ PLL wykrywa i śledzi małe różnice w fazie i częstotliwości między sygnałem wej. a sygn. odniesienia.

Działanie - jeżeli na wejście PLL podamy sygnał, to w detektorze fazy następuje porównanie fazy i częstotliwości przebiegu wejściowego z częstotliwością fGO  sygnału generatora lokalnego. Na wyjściu detektora fazy otrzymuje się sygnał błędu, proporcjonalny do różnicy faz i częstotliwości tych dwóch sygnałów. W sygnale wyj. detektora fazy oprócz składowej fI - fG występują inne składowe: fI+fG. Filtr dolnoprzepustowy przepuszcza tylko składową małoczęstotliwościową fI-fG. Po filtracji sygnał błędu jest wzmacniany i podawany na wejście generatora lokalnego (ma zmniejszać się różnica fI-fG)

Proces w którym PLL dąży do zrównania częstotliwości drgań generatora lokalnego z częst. sygn. wej. naz. się osiąganiem synchronizmu. Dla małe różnicy między częstotliwościami fL i Fg układ PLL osiąga synchronizm. W synchronizmie częstotliwość generatora lokalnego jest identyczna jak przebieg częstotliwości przebiegu wejściowego z wyjątkiem niewielkiej różnicy faz tych sygnałów (niezbędnej do wytworzenia odpowiedniego sygnału błędu). Układ PLL może osiągnąć synchronizm w wyniku zaskoku lub podciągania w zależności od zakresu i szybkości przestrajania generatora lokalnego w funkcji różnicy Df częstotliwości fi, fG. Sposób osiągania synchronizmu i stabilność pracy PLL po osiągnięciu synchronizmu zależą w dużej mierze od parametrów filtru dolnoprzepustowego [spełnia dwie zasadnicze funkcje 1) tłumi składową dużej częstotliwości fI+fG, 2) spełnia funkcję pamięci chwilowej, zabezpieczającej układ PLL przed wytrąceniem go z synchronizmu przez szumy i zakłócenia]. Problemy związane z pracą układów PLL sprowadzają się do dwóch zagadnień: 1)zapewnienie pożądanego przebiegu osiągania synchronizmu (najlepiej przez zaskok); 2)utrzymania stabilnej pracy układu po osiągnięciu synchronizmu.

Właściwości pętli PLL w stanie synchronizmu: zmiana amplitudy przebiegu wejściowego wpływa na transmitancję detektora fazy, co powoduje zmianę transmitancję układu PLL. Własności pętli PLL zależą więc nie tylko od realizacji układu, ale również od parametrów sygnału wejściowego sterującego petlę. Wszystkie fazy i częstotliwości w pętli PLL odnosi się do fazy i częstotliwości generatora VCO pracujacego przy zerowym napięciu sterującym. W zależności od zastosowań PLL wymaga się różnych reakcji na pobudzające sygnały wej. Dlatego w PLL są stosowane różne rodzaje filtrów. Pętla PLL bez filtru jest zawsze ztabilna, niezależnie od wzmocnienia w pętli. Do przedstawienia właściwości PLL podaje się m.in. błąd statyczny fazy w pętli oraz szybkości narastania błędu fazy - przy pobudzeniu skokiem jednostkowym fazy lub częstotliwości oraz przy liniowym narastaniu czętotliwosci.

Dla skoku częstotliwości błąd fazy w PLL jest wprostproporcjonalny do różnicy częstotliwości sygnału wejściowego i częstotliwości generatora oraz odwrotnie proporcjonalny do wzmocnienia w pętli PLL.

W czasie liniowego narastania częstotliwości sygnału wejściwego faza wzrasta proporcjonalnie do t^2 (0.5*v*t^2*1(t)).Błąd fazy dąży wtedy do nieskończoności z szybkością proporcjonalną do wartości v, a odwrotnie proporcjonalnie do wzmocnienia w pętli. Jedną z ważniejszych właściwości PLL z różnymi filtrami jest ich zdolność "odszumiania" przebiegu wejściowego. Dlatego też fluktuacje fazy przebiegu wyjściowego mogą być mniejsze niż fluktuacje fazy przebiegu wejściowego. Ważnym parametrem określającym właściwości szumowe PLL jest pasmo szumowe Bn modelu liniwego PLL. Wzrost wzmocnienia pętli z jednej strony powiększa pasmo szumowe Bn, czyniąc PLL bardziej podatną na szumy, pogarszając stosunek sygnał/szum na wyjściu, z drugiej stony zmiejsza błąd śledzenia fazy przy zmianach częstotliwości wejściowej. W PLL z filtem całkującym, przy dużym wzmocnieniu pętli, statyczny bład fazy oraz pasmo szumowe są takie same, jak PLL bez filtru. W PLL z filtrem proporcjonalno-całkującym statyczny błąd fazy jest taki sam jak PLL bez filtru i z filtrem całkującym, ale pasmo szumowe może być znacznie mniejsze. Dlatego filtr ten jest najszęściej stosowany, gdyż zapewniają dobra właściwości szumowe oraz aperiodyczno-krytyczną odpowiedż na pobudzenie sygnałem wejściowym.

AC   (3)

4.2 Przetworniki A/C kompensacyjne.

Najczęściej spotykane w tej grupie są przetworniki realizujące kompensacje metodą kolejnych przybliżeń. Porównują one napięcie wejściowe z napięciem wytwarzanym przez przetwornik C/A, przy czym sygnał cyfrowy sterujący przetwornikiem jest modyfikowany tak, by różnica dwóch napięć była jak najmniejsza. Modyfikacja odbywa się kolejno poczynając od najstarszego bitu (MSB) i w następnych cyklach napięcie wyjściowe przetwornika stanowi coraz lepszą aproksymację napięcia wejściowego.

Układ składa się z przetwornika C/A o zakresie prądu wejściowego IFS, komparatora oraz specjalnego rejestru cyfrowego SAR, który steruje procesem modyfikacji kolejnych bitów słowa cyfrowego. Napięcie wejściowe komparatora Uink jest równe Uin - IcaR. Jeżeli Uink >0 to na wyjściu komparatora (wejściu D rejestru SAR) występuje stan wysoki, w przeciwnym wypadku - niski. Typowe szybkości przetwarzania dla przetworników kompensacyjnych wynoszą od stu do kilkuset tysięcy konwersji na sekundę. Komparator używany tu powinien mieć duża szybkość, małe napięcie niezrównoważenia. Ze względu na szybkość stosuje się przetwornik C/A z wyjściem prądowym. Dokładność przetwornika zależy od dokładności przetwornika C/A oraz opornika R i nie może być lepsza. Do grupy przetworników kompensacyjnych należy także przetwornik nadążny, Wyjście komparatora kontroluje kierunek zliczania impulsów zegara w liczniku rewersyjnym. Gdy napięcie wejściowe Uin > UCA, wyjście komparatora ma stan wysoki i licznik zlicza w górę. Napięcie UCA zwiększa się do chwili, gdy UCA > Uin - wówczas zmienia się stan wyjścia komparatora i licznik zlicza w dół. Przy ustalonym napięciu wejściowym zawartość licznika oscyluje wokół liczb k i k+1 takich, że Q*k £ Uin < Q*(k+1), gdzie Q - rozdzielczość przetwornika. Przetworniki nadążne są stosowane rzadko, np do przetwarzania napięć wolnozmiennych.

4.3 Przetwornik z podwójnym całkowaniem.

Działanie tego przetwornika polega na porównaniu ładunku zgromadzonego na kondensatorze podczas dwóch okresów całkowania. W pierwszym okresie do wejścia układu jest doprowadzane napięcie Uin , w drugim napięcie odniesienia Uref o polaryzacji przeciwnej niż Uin . Kondensator w pierwszym okresie ładuje się pod wpływem napięcia wejściowego, w drugim rozładowuje pod wpływem napięcia odniesienia. Moment całkowitego rozładowania wykrywa komparator. Po drugim okresie całkowania zawartość licznika Nx jest proporcjonalna do napięcia wejściowego i nie zależy od elementów R i C, co jest bardzo korzystną cechą tego typu przetworników. Korzystne jest również to, że w pierwszym okresie całkowania są również całkowane zakłócenia, co pozwala zmniejszyć ich wpływ gdy ich średnia wartość jest równa zeru, a czas całkowania jest dostatecznie długi.

Głównymi źródłami błędów są tu niezrównoważenie integratora i komparatora, skończone wzmocnienie wzmacniacza integratora oraz opóźnienie reakcji komparatora. Błąd niezrównoważenia można w znacznym stopniu zredukować wprowadzając trzecią fazę, w której następuje zerowanie układu. Rozdzielczość tego typu układów nie przekracza na ogół 10-5 pełnego zakresu.

4.4 Równoległe przetworniki A/C. Przetworniki równoległe (błyskawiczne) dokonują konwersji w jednej operacji polegającej na równoczesnym porównaniu napięcia wejściowego ze wszystkimi możliwymi poziomami kwantyzacji. W N - bitowym przetworniku należy dokonać 2N - 1 porównań i tyle komparatorów powinien mieć układ. Z tego powodu nie produkuje się na ogół przetworników o rozdzielczości większej niż 8 bitów. Progowe poziomy napięcia dla kolejnych komparatorów są wytwarzane w dzielniku oporowym zasilanym napięciem Uref. Różnica kolejnych poziomów (spadek napięcia na oporniku R) jest równa przedziałowi rozdzielczości Q przetwornika. Gdy napięcie wejściowe jest mniejsze niż 0.5Q wówczas wszystkie komparatory są wyłączone. Dla Uin > 0 włącza się pewna liczba k komparatorów dla których poziom progowy jest mniejszy niż Uin. Liczba k spełnia warunek :Q/2+kQ>Uin>Q/2+Q*(k-1) skąd wynika :k=ent(Uin/Q+0.5); gdzie ent oznacza część całkowitą. Układy równoległe są jednymi z najszybszych przetworników. Całkowity czas przetworzenia może być krótszy niż 100ps. Przetworniki równoległe są na ogół połączone z układami pamiętająco-próbkującymi, co pozwala zwiększyć częstotliwość przetwarzanych sygnałów. Przetworniki równoległe mają niewielką impedancję wejściową. Główną wadą tego typu przetworników jest duża liczba komparatorów. Zmniejszenie ich liczby jest możliwe w przetwornikach dwustopniowych. Są one jednak nieco wolniejsze.

5. Przetworniki z próbkowaniem nadmiarowym.

5.1 Zasada działania Przetworniki tego typu osiągają dużą rozdzielczość przetwarzania z użyciem prostych przetworników A/C i C/A dzięki próbkowaniu sygnału analogowego z częstotliwością wielokrotnie większą niż częstotliwość Nyquista wynikająca z twierdzenia o próbkowaniu. Dużą rozdzielczość amplitudową zastępuje się  dużą rozdzielczością w czasie, co pozwala wyeliminować precyzyjne układy analogowe w zamian za znaczną rozbudowę szybkich układów cyfrowych. W przetwornikach z próbkowaniem nadmiarowym wykorzystuje się przekształcenie widma szumu kwantyzacji polegające na przesunięciu głównych składowych szumu do zakresu dużych częstotliwości przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu szumu w pasmie sygnału. Szum może być teraz łatwo odfiltrowany, co jest równoważne usunięciu błędów. Przy odpowiednio dużej częstotliwości możliwe jest zredukowanie dużego szumu kwantyzacji do poziomu odpowiadającego konwersji z rozdzielczością 16-18 bitów.

5.2 Jednobitowe przetworniki A/C.

W skład przetwornika wchodzą : filtr dolnoprzepustowy w postaci integratora, strobowany komparator, jednobitowy przetwornik C/A sterowany sygnałem cyfrowym z wyjścia komparatora oraz filtr cyfrowy przekształcający wejściowy sygnał jednobitowy o częstotliwości fsi na ciąg słów wielobitowych o znacznie niższej częstotliwości fso oraz jednocześnie filtruje widmo sygnału analogowego reprezentowanego przez sygnał cyfrowy.  Przetwornik dąży do stanu równowagi, w którym średni ładunek zgromadzony w kondensatorze C integratora jest zerowy. Jeżeli Uin>0, to komparator w każdym okresie zegara wytwarza na wyjściu stan wysoki. Powoduje to dołączenie klucza w przetworniku C/A do napięcia -Uref. Ujemny ładunek dopływający do integratora powoduje wzrost napięcia Uint w kierunku zera. Im bardziej dodatnie jest napięcie wejściowe, tym większy jest stosunek jedynek do zer w sygnale wyjściowym komparatora. Gdy Uint>0, to  komparator wytwarza stan niski i następuje ładowanie kondensatora w przeciwnym kierunku. Im krótszy jest czas pomiędzy kolejnymi porównaniami tym dokładniej sygnał wejściowy jest reprezentowany ciągiem zerojedynkowym.

5.3 Jednobitowe przetworniki C/A.

Przetworniki C/A z próbkowaniem nadmiarowym są w ogólnym zarysie podobne do układów dla konwersji A/C. Są między nimi dwie zasadnicze różnice. Pierwsza polega na odwróceniu kolejności wykonywania operacji. W przetworniku C/A najpierw zwiększa się częstotliwość próbkowania w stosunku M, a następnie w przetworniku sigma-delta przekształca się słowa wielobitowe w ciąg słów jednobitowych, którymi jest sterowany dwupoziomowy  przetwornik C/A. Operacja zmiany długości słowa cyfrowego jest połączona z przekształceniem widma szumu kwantyzacji. Druga z różnic polega na sposobie realizacji układów. W przetwornikach C/A zmiana częstotliwości próbkowania i przekształcanie widma następuje w arytmetycznych układach cyfrowych, natomiast filtracja w analogowym filtrze wyjściowym.