Generatory drgañ sinusoidalnych.

1. g. LC ze SZ

2. g. LC z elementami o ujemnej rezystancji

3. g. RC (ze SZ)

4. g. kwarcowe

Sto³oœæ czêstotliwoœci - stosunek odchylenia czêstotliwoœci do czêstotliwoœci nominalnej.

AD 1.

- szeregowe SZ - ujemna rezystancja wejsciowa uzale¿niona pr¹dowo

- równoleg³e SZ - ujemna rezystancja wejœciowa uzale¿niona napiêciowo

Warunek  wzbudzenia |Ku*Bu|=1 ,Fk+Fb=2pn. Podstawowe uk. generatorów LC:

- z dzielon¹ indukcyjnoœci¹ - Hartleya (pochodne - Kühna - Hutha, Millera(kwarcowy)),

- z dzielon¹ pojemnoœci¹ - Colpittsa (pochodne - Clappa, Pierce'a(kwarcowy)),

- ze sp. transformatorowym i obwodem rezonansowym w bazie - Meissnera strojony w bazie,

- ze sp. transformatorowym i obwodem rezonansowym w kolektorze - Meissnera stojony w kolektorze.

Czêstotliwoœæ drgañ generatora: f = 1/(2psqrt(LC)).Niesto³oœæ czêstotliwoœci :df / f = -0.5(DC / C + DL / L).

AD 2.

Elementy o char. ujemnej rezystancji typu N (uzale¿nione napiêciowo - dioda tunelowa) - do  odt³umiania obwodów równoleg³ych. Elementy o char. typu S (uzale¿nione pr¹dowo - tyrystor, tranzystor lawinowy, lampy jarzeniowe) - do odt³umiania obwodów szeregowych. Czêstotliwoœæ drgañ uk³adu z elementów typu N:

w^2=1 /LC *(1 - 1 / Ql^2 + 1 / Qc^2).Czêstotliwoœæ drgañ uk³adu z elementami typu S: w = 1/ (sqrt(LC)).

AD 3.

1. Generatory z przesuwnikami fazowymi RC i CR.

Przesuwniki fazowe s¹ umieszczone w pêtli SZ wzmacniacza. Charakterystyka czestotliwoœciowa amplitudy i fazy przesuwnika pownna zapewniæ spe³nienie warunków fazy i amplitudy dla jednej okreœlonej czêstotliwoœci. Najprostszym przesuwnikiem fazy jest uklad drabinkowy RC. Generatory z przesuwnikami fazy maja ma³e zakresy zmian czêstotliwoœci, s¹ tanie, ale œredniej jakoœci. Uk³ad Wiena - Robinsona mo¿na zastosowaæ w pêtli SZ wzmacniacza. Transmitancja tego uk³adu wynosi: U2 / U1 = 1 + m + j((m*w / w0) - (n*w0 / w)) , gdzie  w0 = 1/ RC.

2. Generatory z mostkiem Wiena.

Podstawowymi zaletami tego uk³adu s¹: dobra stabilnoœæ czêstotliwoœci, ma³e zniekszta³enia nieliniowe i mo¿liwoœæ ci¹g³ego przestrajania w szerokim zakresie czêstotliwoœci.Czêstotliwoœæ generacji okreœla wzór: f = 1/(2pRC). Transmitancja mostka Wiena wyra¿a siê wzorem: U1 / U2 = (jwRC / (1 - w^2*R^2*C^2 + j3wRC)) -R1/(R1+R2) .

3. Genratory z uk³adem podwójne T.

Generatory tego typu maj¹ dobr¹ sta³oœæ czestotliwoœci, ale strojenie jest k³opotliwe i wymagane s¹ stabilne elementy oraz dok³adne wykonanie. Uk³ad podwójne T jest filtrem œrodkowozaporowym i umieszcza sie go w pêtli SZ. To sprzê¿enie ma charaktar ujemny dla sygna³ow wszystkich czestotliwoœci poza rezonansow¹: f = 1/(2pRC). Dla tej czêstotliwosci filtr dzia³a zaporowo i jego k¹t przesuniecia fazowego jest równy 180°.

AD 4.

Je¿eli jest wymagana bardzo dobra stabilnoœæ pracy generatora, to stosuje siê element  stabilzuj¹cy czêstotliwoœæ          drgañ - kwarc. Rezonator kwarcowy mo¿e byæ wykorzystany w dwojaki sposób:

- jako element indukcujny ( kwarcowe ersje generatorów Hartleya, Colpittsa ),

- jako selektywny element impedancyjny stosowany w obwodach sprzêgaj¹cych.

Rezonatory kwarcowe s¹ u¿ywane tak¿e do stabilizacji czêstotliwoœci w generatorach przebiegów prostok¹tnych zbudowanych na przyk³ad z uk³adów cyfrowych. Rezonans szeregowy : w0 = 1/ sqrt(Lk*Ck), a czêstotliwoœæ wr = w0*sqrt(1 + Ck/ C0). Dobroæ rezonatora  Q0 = w0*Lk/ Rk jest bardzo du¿a  30000 - 30000000.