Prostowniki. Prostownik zawiera transformator, układ prostowniczy i filtr. Transformator służy do uzyskania napięcia, które bezpośrednio będzie prostowane. Ważną funkcja trnsformatora jest izolowanie galwaniczne prostownika i zasilanych układów od sieci. Filtr wywiera zasadniczy na pracę elementów prostujących. Są dwa  rodzaje prostowników - z filtrem o wejściu pojemnościowym i z filtrem o wejściu indukcyjnym. Jest również zwykły układ prostowniczy z obciążeniem rezystancyjnym. wyróżnia się trzy rodzaje prostowników: półokresowy, pełnookresowy, pełnookresowy z mostkiem Graetza. Prostowniki z filtrami o wejściu pojemnościowym. Najczęściej stosuje się układ dwupołówkowy w wersji podwójnym symetrycznym uzwojeniem transformatora. prostowniki są wyposażone w elementarny filtr w postaci dużej pojemności C, zwierającej składowe tetnień do masy. Działanie tej pojemności mozna tłumaczyć jako polegajace na utrzymaniu możliwie stałej wartości napięcia w czasie przerw między impulsami prądów ładujacych kondensator. Użycie filtru wieloogniwowego ma na celu lepsze odfiltrowanie tętnień z napięcia wyprostowanego. Duża pojemność jest ładowana impulsami prądowymi pochodzącymi z diód. Gdy impuls zanika kondensator powoli się rozładowuje do wystąpienia następnego impulsu prądowego. W ten sposób powstają: napięcie stałe oraz pewne tętnienia, są one małe w porównaniu z wartościami średnimi napięcia i pradu, ale mogą być za duże jak na wymagania stawiane żródłom zasilania. Gdy zwieksza się obciążenie prostownika, kondensatar wejściowy filtru rozładowuje się bardziej, co wpływa na napięcie stałe U2 oraz na napięcie tętnień Ut. Względna zawartość tętnień w napięciu zasilającym Ut/U2 nazywa się współczynnikiem zawartości tętnień. Współczynnik wykorzystania napięciowego: Tu = I0*R0 / Usm, współczynnik wykorzystania prądowego: Ti = I0 / Is*m, m - ilość faz, sprawność energetyczna: Tp = Ti*Tu*sqrt(2). Prostowniki z filtrami o wejściu indukcyjnym. Stosuje się przy zasilaniu urzadzeń dużej mocy. Umożliwiają one znacznie lepsze wykorzystanie elementu prostowniczego niż prostowniki o wejściu pojemnościowym. W prostownikach tych przy dużej indukcyjności dławika impulsy prądu płynącego przez diody mają stałą szerokość i w przybliżeniu kształt prostokątny. Oznacza to możliwość bardzo dobrego wykorzystania elementu prostującego. Prąd wyjściowy dzięki stabilizującym własnością indukcyjności jest wygładzany i zmienia się w ciągu okresu wokół wartości średniej I2 = 0.637*Usm / Robc, odpowiednio napięcie U2 = 0.637*Usm. Współczynnik zawartości tętnień układu z obciążeniem indukcyjnym wynosi: Kt = 2/(3*sqrt(1+ (2wL/R0)^2). Dla prostownika dwupołówkowego częstotliwość napięcia na obciążeniu jest 2x większa niż częstotliwość; nap. postowanego. Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym. Prostownik jednopołówkowy: współczynnik wykorzystania napięciowego Tu = 1/p, współczynnik wykorzystania prądowego Ti = 2/p, sprawność energetyczna Tp = 2*sqrt(2)/p^2, współczynnik zawartości tętnień Kt = p/2, maksymalny prąd imax = Usm/(Robc+Rs), ki = p, maksymalne napięcie na elementych prostowniczych Uz = Usm. Prostownik dwupołówkowy: współczynnik wykorzystania napięciowego Tu = 2/p, współczynnik wykorzystania prądowego Ti = 2/p,sprawność energetyczna Tp = 4/p^2, współczynnik zawartości tętnień Kt = 0.666 , ki = p, maksymalne napięcie na elementach prostowniczych zUUz = 2*Usm. Dla układu prostowniczego z mostkiem Graetza maksymalne napięcie na elementach prostowniczych Uz = Usm.