MACIEJ MAZUR

PRZETWORNIKI CYFROWO-ANALOGOWE I ANALOGOWO-CYFROWE

1. Podstawowe wiadomości o konwersji sygnałów

1.1 Rola przetworników w urządzeniach elektronicznych

We współczesnych urządzeniach elektronicznych przetwarzanie sygnałów coraz częściej jest realizowane cyfrowo. Zalety przetwarzania cyfrowego: duża stałość parametrów urządzenia - niezależna od czasu, zmian temperatury i innych czynników zewnętrznych, łatwa realizacja różnych funkcji bez zmian struktury układu, jedynie przez zmianę programu (algorytmu) przetwarzania. Wady: zniekształcenia wynikające z istoty przekształcania sygnału analogowego na cyfrowy (tzw. szum kwantyzacji), konieczność dodatkowej filtracji sygnałów oraz ograniczona szybkość przetwarzania związana z szybkością działania przetworników i dużą na ogół liczbą operacji arytmetycznych wykonywanych w trakcie przetwarzania sygnału.

Typowy system cyfrowego przetwarzania sygnałów jest pokazany poniżej:

Przetwornik wejściowy przetwarza wielkość wejściową na analogowy sygnał elektryczny, który następnie ulega przetworzeniu na ciąg liczb (sygnał cyfrowy) w przetworniku analogowo-cyfrowym. Procesor cyfrowy, działając według założonego algorytmu, realizuje przetwarzanie ciągu liczb na inny ciąg liczb przedstawiających sygnał wyjściowy. Podczas przetwarzania dokonuje się zmian właściwości sygnału analogowego reprezentowanego przez ciąg liczb (np. eliminację zakłóceń). Istotnymi elementami opisanego systemu są przetworniki A/C i C/A.

Przetwornik A/C przekształca elektryczny sygnał analogowy na dyskretny sygnał cyfrowy. Charakterystyka przejściowa idealnego przetwornika A/C przedstawiona jest poniżej:

Jest to zależność wartości D sygnału cyfrowego od wartości sygnału analogowego. Przekształcenie sygnału analogowego na sygnał cyfrowy nie jest jednoznaczne. Różnym napięciom wejściowym z przedziału o szerokości Q odpowiada ta sama liczba D na wyjściu przetwornika. Liczba wyjściowa D jest określona zależnością:

D=entUweQ+0,5

gdzie ent oznacza część całkowitą wyrażenia w nawiasie.

W procesie konwersji sygnału analogowego na sygnał cyfrowy powstają zniekształcenia przetwarzanego sygnału, związane z dyskretyzacją sygnału analogowego w amplitudzie. Miarą tych zniekształceń jest błąd kwantyzacji d równy różnicy między rzeczywistą wartością sygnału analogowego a wartością odpowiadającą liczbie wyjściowej D. Dla idealnego przetwornika A/C największy błąd kwantyzacji jest równy połowie przedziału rozdzielczości Q, tj . Błąd ten może być traktowany jako dodatkowy sygnał zakłócający i jest często nazywany szumem kwantyzacji. Rozdzielczość bywa też określona liczbą bitów N słowa cyfrowego reprezentującego sygnał analogowy, np. przetwornik o rozdzielczości 12 bitów ma wartość przedziału Q równą  zakresu przetwarzania.

Przetwornik C/A przekształca dyskretny sygnał cyfrowy na odpowiadający mu elektryczny sygnał analogowy. Charakterystyka przejściowa idealnego przetwornika C/A przedstawiona jest poniżej:

1.2 Zakres przetwarzanych sygnałów analogowych.

Rozróżnia się przetworniki unipolarne - w których napięcie zmienia się od zera do pewnej wartości maksymalnej Umax (lub dla napięć ujemnych - od Umin do zera) oraz przetworniki bipolarne, gdy napięcie zawiera się w granicach Umin - Umax, przy czym Umin < 0, Umax > 0 i zwykle |Umin| » |Umax|.

Używa się pojęcia zakres przetwornika FS, który jest równy wartości napięcia (prądu) odpowiadającej zwiększonej o jeden największej liczbie całkowitej stosowanej w słowie cyfrowym przetwornika.

1.3 Dynamika przetwarzania cyfrowego

Jednym z ważnych parametrów systemu cyfrowego jest dynamika przetwarzania, określona stosunkiem największej i najmniejszej wartości sygnału, jakie mogą być reprezentowane w postaci sygnału cyfrowego. Dynamika zależy od liczby różnych wartości sygnału, jakie mogą być jednoznacznie wyróżnione, czyli od liczby poziomów, na jakie jest podzielony zakres przetwarzania przetworników A/C i C/A. Duża dynamika jest związana z dużą rozdzielczością przetwornika.

Jeżeli liczba wyjściowa przetwornika A/C ma postać N-bitowej liczby binarnej, wówczas liczba różnych poziomów jest równa 2N a różnica między maksymalną a minimalną wartością sygnału analogowego wynosi Q (2N - 1). Dynamikę przetwarzania analogowego sygnału na sygnał cyfrowy określa się zwykle w decybelach jako stosunek różnicy skrajnych wartości sygnału analogowego do szerokości przedziału kwantyzacji, tj

Nk=20logUmax−UminQ=20log2N−1»6,02⋅NdB

Z rozdzielczością przetwornika jest związany bezpośrednio poziom szumu kwantyzacji, dlatego dynamikę przetwornika można też określać stosunkiem SNR wartości skutecznej sygnału analogowego do wartości skutecznej szumu kwantyzacji. Wartość skuteczna napięcia "szumu kwantyzacji" o postaci jak na rys. 2b jest:

maksymalny stosunek sygnału do szumu:

SNRmax=UmaxUn22=Umax6Q2

Przetwornik bipolarny operujący N-bitowym słowem cyfrowym wytwarza co najwyżej 2N/2 dodatnich i tyle samo ujemnych różnych wartości napięcia, które mogą reprezentować sinusoidalny sygnał analogowy o wartości średniej równej 0. Amplituda Umax równa się więc Q*2N-1 i stosunek sygnału do szumu kwantyzacji można wyrazić w decybelach w zależności od liczby N bitów słowa cyfrowego jako

SNR=20logUmaxun=20log6⋅Q⋅2N−1Q=20log1,5⋅2N=6,02N+1,76dB

1.4 Przetwarzanie sygnałów zmiennych

Przy przetwarzaniu sygnałów zmiennych powstają dodatkowe błędy związane z dyskretyzacją sygnałów w czasie. Konwersja takich sygnałów zwykle polega na kolejnym pobieraniu próbek sygnału analogowego w regularnych odstępach czasu Ts i przetwarzaniu tych próbek na wielkość cyfrową.

Istotnej jest określenie minimalnej częstotliwości próbkowania fs = 1/Ts, przy której jest możliwe jednoznaczne odtworzenie sygnału wejściowego. Określa ją twierdzenie Shannona - Kotielnikowa, z którego wynika, że przebieg ściśle dolnoprzepustowy jest całkowicie określony przez próbki pobierane z częstotliwością co najmniej dwukrotnie większą od maksymalnej częstotliwości występującej w widmie próbkowanego sygnału. Ta minimalna częstotliwość nazywa się często częstotliwością Nyquista.

W celu uniknięcia zniekształcenia widma w praktycznych rozwiązaniach stosuje się przed układami próbkującymi filtry dolnoprzepustowe, które eliminują sygnały o częstotliwościach większych niż połowa częstotliwości próbkowania. Są one nazywane filtrami antyaliasingowymi.

1.5 Reprezentacja binarna liczb - kody przetworników

W przetwornikach unipolarnych są przede wszystkim używane dwie reprezentacje: naturalny kod dwójkowy oraz kod BCD. W niektórych realizacjach przetworników i systemów cyfrowych stosuje się kody komplementarne do podanych wyżej. W kodach komplementarnych kolejne bity słowa cyfrowego są utworzone przez negację bitów kodu naturalnego.

W przetwornikach bipolarnych stosuje się większą rozmaitość kodów do przedstawiania liczb dodatnich i ujemnych. Do najpopularniejszych należą: przesunięty kod dwójkowy i jego wersja komplementarna, zapis uzupełnień do dwóch oraz zapis znak - moduł.

W N - bitowym przesuniętym kodzie dwójkowym pierwsze 2N-1 liczb reprezentuje wartości z zakresu _FS ¸ 0, przy czym wartości -FS odpowiada N zer, wartości 0 zaś liczba binarna, w której pierwszy bit ma wartość 1, a pozostałe 0.

W zapisie uzupełnień do dwóch liczby nieujemne są zapisywane w naturalnym kodzie dwójkowym, liczby ujemne zaś jako uzupełnienie do dwóch modułu liczby ujemnej. Najbardziej znaczący bit pełni rolę bitu znaku - dla liczb ujemnych MSB = 1, dla 0 i liczb dodatnich MSB = 0. Zapis dla liczb ujemnych powstaje przez wyznaczenie uzupełnienia (bit po bicie) reprezentacji modułu i dodanie do tak powstałej liczby 1 na pozycji LSB.

W zapisie znak - moduł pierwszy bit (MSB) reprezentuje znak liczby (1 dla liczb ujemnych), a pozostałe bity wartość modułu w naturalnym kodzie dwójkowym bądź w kodzie BCD.

2. Parametry przetworników A/C i C/A.

2.1 Parametry statyczne

Rozdzielczość (względna) przetwornika jest określona stosunkiem przedziału kwantyzacji Q do pełnego zakresu FS przetwornika i równa się odwrotności liczby poziomów kwantyzacji.

Dokładność przetwornika jest określona jako największa różnica między rzeczywistą a przewidywaną wartością sygnału analogowego dla danej wartości cyfrowej. Może być wyrażana w wartościach bezwzględnych sygnału analogowego (dokładność bezwzględna), w procentach (dokładność względna) w stosunku do FS lub w odniesieniu do rozdzielczości przetwornika. W praktyce najczęściej jest używana definicja dokładności względnej A przetwornika odniesiona do jego rozdzielczości Q i jest wyrażana liczbą najmniej znaczących bitów.

Y - wartość sygnału analogowego.

Dokładność  przetwarzania zależy, poza rozdzielczością przetwornika, od błędów spowodowanych przesunięciem oraz nieliniowością rzeczywistej charakterystyki przetwarzania,w stosunku do charakterystyki idealnej (rys. poniżej)

a)							b)

c)

Błąd przesunięcia (błąd zerowania, offset, niezrównoważenie) przetwornika jest określony różnicą między rzeczywistą a przewidywaną wartością sygnału analogowego dla minimalnej wartości cyfrowej, zwykle dla liczby D = 0000... (rys a)).

Błąd skalowania (błąd wzmocnienia) przetwornika jest wyznaczony jako różnica dUG między przewidywaną a ekstrapolowaną wartością rzeczywistą sygnału analogowego odpowiadającemu FS (rys b)). Najczęściej jest podawany w % jako błąd względny dG odniesiony do FS.

Nieliniowość całkowa NC jest to największe odchylenie rzeczywistej ch-ki przetwarzania do linii prostej. Są dwa określenia NC przedstawione poniżej:

a)							b)

Pierwsza z definicji (rys a)) odnosi się do linii prostej łączącej dwa krańcowe punkty zakresu przetwarzania, druga (rys b)) - do linii prostej prowadzonej tak, aby maksymalne dodatnie i ujemne odchylenia ch-ki rzeczywistej od wykreślonej linii prostej były jak najmniejsze.

Nieliniowość różniczkowa NR charakteryzuje lokalne odchylenia ch-ki przetwarzania od linii prostej. NR jest to najmniejsza różnica między aktualnym i idealnym przyrostem wartości sygnału analogowego dla zmiany wartości cyfrowej D o LSB - odniesiona do rozdzielczości Q.

2.2 Parametry dynamiczne przetworników

Czas ustalania (czas konwersji) przetwornika C/A jest to czas, po którym sygnał wyjściowy przetwornika ustali się z dokładnością lepszą niż (1/2)LSB dla najgorszego przypadku zmiany liczby wejściowej. Ustalanie się napięcia na wyjściu przedstawione jest na rys. poniżej:

I - faza martwa

II - faza związana z maksymalna szybkością zmiany napięcia wyjściowego

III - faza pracy liniowej wzmacniacza wyjściowego przetwornika

Czas przełączania określa czas zmiany napięcia wyjściowego przetwornika C/A od wartości początkowej do 90% zakresu zmiany napięcia wyjściowego.

Maksymalna częstotliwość przetwarzania określa maksymalną liczbę konwersji na sekundę przetwornika C/A, przy których są zachowane gwarantowane parametry przetwornika.

Przy przełączaniu przetwornika C/A na jego wyjściu mogą się pojawiać szpilki napięcia związane z przenikaniem przez pojemności pasożytnicze cyfrowych sygnałów przełączających klucze analogowe oraz z nierównoczesnym przełączaniem przez te klucze prądów wewnątrz przetwornika.

Czas konwersji przetwornika A/C jest to czas potrzebny do jednego całkowitego przetworzenia sygnały analogowego na wartość cyfrową z pełną specyfikowaną dokładnością.

Błąd dynamiczny przetwarzania analogowo-cyfrowego jest równy zmianie wartości sygnału wejściowego następującej w czasie wykonywania konwersji przez przetwornik A/C.

3. Przetworniki cyfrowo - analogowe

3.1 Rodzaje przetworników C/A

3.2 Przetworniki cyfrowo - analogowe pośrednie

Zamieniają wartość cyfrową D na ciąg impulsów prostokątnych o stałej amplitudzie i o współczynniku wypełnienia proporcjonalnym do liczby D. Układ blokowy takiego przetwornika przedstawiony jest poniżej:

Do generacji impulsów o zmiennej szerokości i stałym okresie powtarzania stosuje się układy cyfrowe zawierające licznik, komparator cyfrowy i generator zegarowy o stałej częstotliwości fc. Licznik cyfrowy N-bitowy generuje na wyjściu cyklicznie liczby DL począwszy od zera do wartości równej maksymalnej pojemności licznika 2N-1. Liczby te są następnie porównywane w komparatorze cyfrowym z liczbą D wprowadzoną do przetwornika. Na wyjściu komparatora utrzymuje się stan wysoki H, gdy D > DL, stan niski L w przeciwnym razie. Komparator steruje kluczem analogowym, którego wyjście jest dołączone do napięcia Uref lub do napięcia zerowego, stosownie do stanu wyjścia komparatora. na wyjściu klucza otrzymuje się impulsy prostokątne o amplitudzie Uref, o okresie

i o czasie trwania

gdzie Tc - okres generatora zegarowego, N - liczba bitów licznika binarnego, D - wartość liczby wyjściowej = 0, 1, 2, ...., (2N-1). Średnia wartość napięcia wyjściowego

Filtr dolnoprzepustowy wydziela składową stałą i wygładza przebieg wyjściowy tłumiąc tętnienia napięcia do poziomu nie większego niż (1/2)LSB. W celu skutecznego tłumienia tętnień dolna częstotliwość graniczna filtru musi być bardzo mała. Dla prostego filtru RC potrzebną stałą czasową można oszacować z zależności

Główną wadą opisanego przetwornika jest długi czas ustalania napięcia na wyjściu, zaletą natomiast monotoniczność oraz bardzo dobra liniowość.

3.3 Przetworniki C/A z drabinką R - 2R

Cechą wspólną tych układów jest użycie sieci drabinkowej oporników o wartościach pozostających w stosunku 2 : 1. Sieć ta jest używana do podziału binarnego prądów lub napięć w kolejnych ogniwach drabinki.

Typowy i powszechnie stosowany układ przetwornika C/A z drabinką R-2R jest pokazany poniżej:

Rezystancja widziana z dowolnego węzła drabinki do masy jest równa R, zaś rezystancja wejściowa sekcji na prawo od węzła równa się 2R. W każdym węźle następuje więc podział dopływającego prądu na dwa równe prądy, z których jeden płynie przez rezystancję 2R, a drugi do następnego węzła drabinki. Przełączniki analogowe sterowane bitami di liczby wejściowej D kierują wybrane prądy gałęzi poprzecznych (rezystorów 2R) do wyjścia, gdy di = 1, bądź do masy, gdy di = 0. Wzmacniacz operacyjny z opornikiem Rf pełni tu rolę przetwornika prąd - napięcie. Całkowity prąd wyjściowy, płynący przez opornik Rf jest równy

gdzie di = 0 lub 1, I - prąd wpływający do drabinki. Ponieważ rezystancja wejściowa drabinki jest równa R, więc prąd I równa się Uref/R. Napięcie wyjściowe Uo przetwornika jest określone zależnością

3.4 Inne układy przetworników C/A

Do szerzej stosowanych przetworników należą przetworniki, w których oporniki wyznaczające wyjściowy prąd lub napięcie są ważone binarnie. Uproszczony układ takiego przetwornika z wyjściem prądowym jest przedstawiony poniżej:

Prąd wyjściowy Io jest sumą prądów kolektorów wszystkich włączonych tranzystorów Ti

Io=2Ii=1Ndi2i

gdzie I = Uref/Rref - prąd płynący przez tranzystor odniesienia T0, di = 0 lub 1.

Wadą omawianego przetwornika jest duży stosunek rezystancji użytych w układzie. Utrudnia to wykonanie rezystorów w układzie scalonym, a zwłaszcza trudno jest utrzymać podobne współczynniki temperaturowe zmian rezystancji. Dlatego często wytwarza się układy, w których są używane 4-bitowe bloki przetworników z rezystorami wagowymi, a prądy wyjściowe tych bloków są sumowane w odpowiednim stosunku na wyjściu przetwornika.

Inny układ przetwornika z opornikami wagowymi pokazany jest na rysunku:

Jest to N-wejściowy sumator napięcia ze wzmacniaczem operacyjnym , w którym wzmocnienie od i-tego wejścia do wyjścia jest równe  -Rf/(R*2i-1), a napięcie na tym wejściu wynosi di*Uref. Napięcie wyjściowe wyraża się zależnością:

Uo=i=1N−di⋅Uref⋅RrefR⋅2i−1=-UrefRfRi=1Ndi2i−1

Przetworniki te są stosowane rzadko, gdyż są wolne co wynika z zastosowania WO, wymagają użycia dużych rezystancji a klucze analogowe muszą przełączać duże napięcia.

Odrębną grupę stanowią tzw. zdekodowane przetworniki C/A, które z zasady działania charakteryzują się monotonicznością i bardzo małą nieliniowością różniczkową, lecz za to znaczną komplikacją konstrukcji. Przykładowy układ narysowany jest poniżej:

W tym układzie dekoder o N wejściach i 2N wyjściach steruje przełącznikami analogowymi Ki. Dla każdej liczby wejściowej Di = i jeden z kluczy o numerze i zamyka się a inne pozostają otwarte. Różnica napięć Uo dla dwóch kolejnych liczb i-1 oraz i wynosi Uoi-Uo(i-1) = I*Ri, gdzie I jest prądem płynącym przez sieć oporników. Jeżeli średnia wartość rezystancji jest równa R z niewielkimi przypadkowymi odchyłkami dRi dla i-tego opornika, wówczas I=Uref/(R*2N), a nieliniowość różniczkową wyznacza się jako

NR=Uoi−Uoi−1−Q=I⋅Ri−I⋅R=IRdRiR=QdRiR

3.5 Przetworniki C/A w technologii CMOS.

Układy, w których używa się komplementarnych tranzystorów MOS, nadają się szczególnie dobrze do scalania w skomplikowanych systemach analogowo - cyfrowych. Najpopularniejsze są układy, w których wykorzystuje się jedynie tranzystory i kondensatory MOS. Ponieważ kondensator nie przewodzi prądu stałego, przepływ prądu stałego realizuje się przez przenoszenie ładunku porcjami za pomocą periodycznie przełączanych pojemności (układy z przełączanymi pojemnościami). Przykład integratora z przełączanymi pojemnościami przedstawiony jest na rys:

W układzie tym kondensator C1 przenosi porcje ładunku ze źródła Uref do kondensatora C2. W pierwszej połowie okresu zegara kondensator C1, dołączony przez klucz K1 do źródła Uref, gromadzi ładunek Qc = C1*Uref. W drugiej połowie okresu C1 rozładowuje się całkowicie i po m okresach :

Uom = -Uref*m*C1/C2.

Istnieją również układy z drabinką C-2C :

W pierwszej fazie pojemności poprzeczne C ładują się ze źródła Uref , przy czym napięcia na kondensatorach ustalają się następująco : U = Uref, U/2, U/4..., co wynika z właściwości drabinki. Klucz Kf jest zamknięty i rozładowuje pojemność Cf. W drugiej fazie klucze Ka dołączają wszystkie górne węzły do masy, a klucze Kb dołączają do wejścia wzmacniacza te kondensatory C, dla których odpowiedni bit wejściowy di jest równy 1. Uo narasta do wartości

4. przetworniki analogowo-cyfrowe

4.1 Rodzaje przetworników A/C.

Można wyróżnić trzy rodzaje przetworników A/C - kompensacyjne, całkujące i równoległe. Pierwsze z nich charakteryzują się zastosowaniem jako wzorca przetwornika C/A i są ograniczone jego dokładnością. Czasy przetwarzania wynoszą ok. 1-2 ms.

Przetworniki całkujące porównują ładunek zgromadzony na kondensatorze podczas całkowania napięcia wejściowego z ładunkiem będącym wynikiem całkowania napięcia wzorcowego. Ich dokładność zależy tylko od dokładności tego napięcia i nie  zależy od dokładności elementów układu. Są to więc przetworniki bardzo dokładne, ale wolne (dokładność ponad 20 bitów, czas do 1s).

W przetwornikach równoległych napięcie wejściowe jest porównywane ze wszystkimi poziomami kwantowania. Liczba porównań w których napięcie wejściowe jest większe niż odpowiedni poziom kwantowania stanowi liczbę wyjściową przetwornika. Są to najszybsze przetworniki, ale ich dokładność nie przekracza na ogół 8 bitów.

4.2 Przetworniki A/C kompensacyjne.

Najczęściej spotykane w tej grupie są przetworniki realizujące kompensacje metodą kolejnych przybliżeń. Porównują one napięcie wejściowe z napięciem wytwarzanym przez przetwornik C/A, przy czym sygnał cyfrowy sterujący przetwornikiem jest modyfikowany tak, by różnica dwóch napięć była jak najmniejsza. Modyfikacja odbywa się kolejno poczynając od najstarszego bitu (MSB) i w następnych cyklach napięcie wyjściowe przetwornika stanowi coraz lepszą aproksymację napięcia wejściowego.

Przykład takiego przetwornika przedstawia rys.:

Układ składa się z przetwornika C/A o zakresie prądu wejściowego IFS, komparatora oraz specjalnego rejestru cyfrowego SAR, który steruje procesem modyfikacji kolejnych bitów słowa cyfrowego. Napięcie wejściowe komparatora Uink jest równe Uin - IcaR. Jeżeli Uink >0 to na wyjściu komparatora (wejściu D rejestru SAR) występuje stan wysoki, w przeciwnym wypadku - niski.

Typowe szybkości przetwarzania dla przetworników kompensacyjnych wynoszą od stu do kilkuset tysięcy konwersji na sekundę. Komparator używany tu powinien mieć duża szybkość, małe napięcie niezrównoważenia. Ze względu na szybkość stosuje się przetwornik C/A z wyjściem prądowym. Dokładność przetwornika zależy od dokładności przetwornika C/A oraz opornika R i nie może być lepsza.

Do grupy przetworników kompensacyjnych należy także przetwornik nadążny, którego schemat blokowy przedstawia rys.:

Wyjście komparatora kontroluje kierunek zliczania impulsów zegara w liczniku rewersyjnym. Gdy napięcie wejściowe Uin > UCA, wyjście komparatora ma stan wysoki i licznik zlicza w górę. Napięcie UCA zwiększa się do chwili, gdy UCA > Uin - wówczas zmienia się stan wyjścia komparatora i licznik zlicza w dół. Przy ustalonym napięciu wejściowym zawartość licznika oscyluje wokół liczb k i k+1 takich, że Q*k < Uin < Q*(k+1), gdzie Q - rozdzielczość przetwornika. Przetworniki nadążne są stosowane rzadko, np do przetwarzania napięć wolnozmiennych.

4.3 Przetwornik z podwójnym całkowaniem.

Działanie tego przetwornika polega na porównaniu ładunku zgromadzonego na kondensatorze podczas dwóch okresów całkowania. W pierwszym okresie do wejścia układu jest doprowadzane napięcie Uin , w drugim napięcie odniesienia Uref o polaryzacji przeciwnej niż Uin . Kondensator w pierwszym okresie ładuje się pod wpływem napięcia wejściowego, w drugim rozładowuje pod wpływem napięcia odniesienia. Moment całkowitego rozładowania wykrywa komparator. Podstawowy układ przetwornika przedstawia rys.:

Po drugim okresie całkowania zawartość licznika Nx jest proporcjonalna do napięcia wejściowego i nie zależy od elementów R i C, co jest bardzo korzystną cechą tego typu przetworników. Korzystne jest również to, że w pierwszym okresie całkowania są również całkowane zakłócenia, co pozwala zmniejszyć ich wpływ gdy ich średnia wartość jest równa zeru, a czas całkowania jest dostatecznie długi.

Głównymi źródłami błędów są tu niezrównoważenie integratora i komparatora, skończone wzmocnienie wzmacniacza integratora oraz opóźnienie reakcji komparatora.

Błąd niezrównoważenia można w znacznym stopniu zredukować wprowadzając trzecią fazę, w której następuje zerowanie układu.

Rozdzielczość tego typu układów nie przekracza na ogół 10-5 pełnego zakresu.

4.4 Równoległe przetworniki A/C

Przetworniki równoległe (błyskawiczne) dokonują konwersji w jednej operacji polegającej na równoczesnym porównaniu napięcia wejściowego ze wszystkimi możliwymi poziomami kwantyzacji. W N - bitowym przetworniku należy dokonać 2N - 1 porównań i tyle komparatorów powinien mieć układ. Z tego powodu nie produkuje się na ogół przetworników o rozdzielczości większej niż 8 bitów.

Podstawowy układ przetwornika przedstawia rys.:

Progowe poziomy napięcia dla kolejnych komparatorów są wytwarzane w dzielniku oporowym zasilanym napięciem Uref. Różnica kolejnych poziomów (spadek napięcia na oporniku R) jest równa przedziałowi rozdzielczości Q przetwornika. Gdy napięcie wejściowe jest mniejsze niż 0.5Q wówczas wszystkie komparatory są wyłączone. Dla Uin > 0 włącza się pewna liczba k komparatorów dla których poziom progowy jest mniejszy niż Uin. Liczba k spełnia warunek :

skąd wynika :  	k=ent(Uin/Q+0.5); gdzie ent oznacza część całkowitą.

Układy równoległe są jednymi z najszybszych przetworników. Całkowity czas przetworzenia może być krótszy niż 100ps.

Przetworniki równoległe są na ogół połączone z układami pamiętająco-próbkującymi, co pozwala zwiększyć częstotliwość przetwarzanych sygnałów.

Przetworniki równoległe mają niewielką impedancję wejściową. Główną wadą tego typu przetworników jest duża liczba komparatorów. Zmniejszenie ich liczby jest możliwe w przetwornikach dwustopniowych. Są one jednak nieco wolniejsze. - rys.:

5. Przetworniki z próbkowaniem nadmiarowym.

5.1 Zasada działania przetworników.

Przetworniki tego typu osiągają dużą rozdzielczość przetwarzania z użyciem prostych przetworników A/C i C/A dzięki próbkowaniu sygnału analogowego z częstotliwością wielokrotnie większą niż częstotliwość Nyquista wynikająca z twierdzenia o próbkowaniu. Dużą rozdzielczość amplitudową zastępuje się  dużą rozdzielczością w czasie, co pozwala wyeliminować precyzyjne układy analogowe w zamian za znaczną rozbudowę szybkich układów cyfrowych.

W przetwornikach z próbkowaniem nadmiarowym wykorzystuje się przekształcenie widma szumu kwantyzacji polegające na przesunięciu głównych składowych szumu do zakresu dużych częstotliwości przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu szumu w pasmie sygnału. Szum może być teraz łatwo odfiltrowany, co jest równoważne usunięciu błędów. Przy odpowiednio dużej częstotliwości możliwe jest zredukowanie dużego szumu kwantyzacji do poziomu odpowiadającego konwersji z rozdzielczością 16-18 bitów. Można więc konstruować przetworniki o znacznej rozdzielczości w oparciu o proste przetworniki jednobitowe.

5.2 Jednobitowe przetworniki A/C.

Najprostszy schemat blokowy jednobitowego przetwornika A/C przedstawia rys 8 W skład przetwornika wchodzą : filtr dolnoprzepustowy w postaci integratora, strobowany komparator, jednobitowy przetwornik C/A sterowany sygnałem cyfrowym z wyjścia komparatora oraz filtr cyfrowy przekształcający wejściowy sygnał jednobitowy o częstotliwości fsi na ciąg słów wielobitowych o znacznie niższej częstotliwości fso oraz jednocześnie filtruje widmo sygnału analogowego reprezentowanego przez sygnał cyfrowy.

Na rysunku  pokazano przebiegi napięcia w różnych punktach układu.

Przetwornik dąży do stanu równowagi, w którym średni ładunek zgromadzony w kondensatorze C integratora jest zerowy. Jeżeli Uin>0, to komparator w każdym okresie zegara wytwarza na wyjściu stan wysoki. Powoduje to dołączenie klucza w przetworniku C/A do napięcia -Uref. Ujemny ładunek dopływający do integratora powoduje wzrost napięcia Uint w kierunku zera. Im bardziej dodatnie jest napięcie wejściowe, tym większy jest stosunek jedynek do zer w sygnale wyjściowym komparatora. Gdy Uint>0, to  komparator wytwarza stan niski i następuje ładowanie kondensatora w przeciwnym kierunku. Im krótszy jest czas pomiędzy kolejnymi porównaniami tym dokładniej sygnał wejściowy jest reprezentowany ciągiem zerojedynkowym.

5.3 Jednobitowe przetworniki C/A.

Przetworniki C/A z próbkowaniem nadmiarowym są w ogólnym zarysie podobne do układów dla konwersji A/C. Są między nimi dwie zasadnicze różnice. Pierwsza polega na odwróceniu kolejności wykonywania operacji. W przetworniku C/A najpierw zwiększa się częstotliwość próbkowania w stosunku M, a następnie w przetworniku sigma-delta przekształca się słowa wielobitowe w ciąg słów jednobitowych, którymi jest sterowany dwupoziomowy  przetwornik C/A. Operacja zmiany długości słowa cyfrowego jest połączona z przekształceniem widma szumu kwantyzacji. Druga z różnic polega na sposobie realizacji układów. W przetwornikach C/A zmiana częstotliwości próbkowania i przekształcanie widma następuje w arytmetycznych układach cyfrowych, natomiast filtracja w analogowym filtrze wyjściowym. Struktura jednobitowego przetwornika C/A przedstawiona jest na rys.: