Sprzężenie zwrotne.

SZ w układach elektronicznych realizuje się przez sumowanie części sygnału wyjściowego z sygnałem wejściowym i użycie tej kombinacji do sterowania układu. Ujemne SZ polepsza liniowość układów, obniża wpływ zmian elementów aktywnych na parametry układu kosztem redukcji wzmocnienia, modyfikuje char. częstotliwościowe wzmacniaczy, zmienia impedancję wejściową i wyjściową stabilizuje punkty pracy tranzystorów.

Dodatnie SZ stosowane jest przede wszystkim w generatorach przebiegów harmonicznych i impulsowych oraz we wzmacniaczach w celu uzyskania dużej impedancji wejściowej. Po dołączeniu ujemnego SZ wzmocnienie wzmacniacza maleje, a dołączenie dodatniego SZ powoduje wzrost wzmocnienia.

Wypadkowa transmitancja układu ze SZ zależy od K i B i wynosi Kf = K/ (1 - KB).Obwody K i B są unilateralne transmitancja sygnału tylko w jednym kierunku. Zależnie od połączenia bloków K i B mamy cztery rodzaje SZ: napięciowe-szeregowe, napięciowe-równoległe, prądowe-szeregowe, prądowe-równoległe. Iloczyn K*B nazywamy wzmocnieniem pętli SZ. Stabilizację wzmocnienia za pomocą ujemnego SZ uzyskuje się kosztem redukcji wzmocnienia wzmacniacza. SZ kompensuje zniekształcenia we wz. przez co poprawia się liniowość układu. Jeżeli wzmocnienie jest jednakowe dla wszystkich składowych sygnału to współczynnik zaw. harmonicznych w sygnale wejściowym ze SZ: hf = h / (1- KB).

Współczynnik szumów ze sprzężeniem Ff jest większy niż tego układu bez SZ. Ujemne SZ zwiększa impedancję wejściową układu.

Ujemne SZ napięciowe zmniejsza impedancję wyjściową, a ujemne SZ prądowe zwiększa impedancję układu. Przy sprzężeniu równoległym wzmocnienie napięciowe nie ulega zmianie. Przy sprzężeniu szeregowym nie zmieni się wzmocnienie prądowe. W pozostałych przypadkach sprzężenie ujemne zmniejsza wzmocnienie.

| Parametr | napięciowe szeregowe | napięciowe równoległe | prądowe szeregowe | prądowe równoległe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kus,Kis,Kps | maleje | maleje | maleje | maleje |
| Ku | maleje | bez zmian | maleje | bez zmian |
| Ki | bez zmian | maleje | bez zmian | maleje |
| Zin | wzrasta | maleje | wzrasta | maleje |
| Zo | maleje | maleje | wzrasta | wzrasta |

Ujemne SZ stosuje się w celu rozszerzenia pasma wzmacniacza. Osiąga się to kosztem redukcji wzmocnienia układu  w zakresie średnich częstotliwości. Iloczyn wzmocnienia Ko i częstotliwości granicznej fg naz. polem wzmocnienia GB (GB = Ko*fg = const.).

Częstotliwość górna rośnie wgf = wg(1 - Bo*Ko), a częstotliwość dolna wdf = wd / (1 - Bo*Ko) rozszerza się proporcjonalnie do redukcji wzmocnienia. Przy jednobiegunowej funkcji wzmocnienia SZ ujemne zachowuje char. dla dowolnych wartości Ko i Bo, gdyż |Kf|<|Ko| w całym zakresie częstotliwości. Dla wzmacniacza jednostopniowego występuje wymiana wzmocnienia na pasmo. Dla wzmacniacza dwustopniowego bieguny mogą być zespolone, mimo że w transmitancji K występują tylko bieguny rzeczywiste. Bieguny stają się zespolone SZ jest dostatecznie silne: Q=w0/ (w1+w2)>0,5. Maksymalnie płaską charakterystykę amplitudową wzm. ze SZ uzyskuje się dla Q=1/sqrt(2). Dla wzm. z 3 biegunami SZ może spowodować wzbudzenie się układu. Występuje zmiana charakteru SZ z ujemnego na dodatnie. Trzeba badać mianownik transmitancji. Gdy w układzie współrzędnych Im, Re wykres F(jw) może przechodzić przez pocz. układu współrzędnych. Wtedy wzmacniacz stanie się generatorem, (również wtedy gdy wykres obejmuje punkt (0,0)).

Graniczna wartość wzmocnienia pętli, powyżej której wystąpią oscylacje Ko*Bo=2+(f1+f3)/f2+(f2+f3)/f1+(f1+f2)/f3, a częstotliwość drgań f0^2=f1f2+f1f3+f2f3.

Stabilność układów ze SZ. Ukł. jest stabilny gdy wykres T(jw) nie obejmuje punktu (-1,0) lub co jest równoważna F(jw) nie obejmuje (0,0). Jeżeli w pewnym zakresie częst. nachylenie char. amplitudowej |T(jw)| przekracza -40dB/dekadę oraz moduł stosunku zwrotnego jest większy od jedności to układ jest niestabilny. Układ ze SZ jest stabilny jeżeli w zakresie częst., w którym |T|>0dB, asymptotyczne nachylenie char. |T(w)| nie przekracza 40dB na dekadę zmiany częstotliwości. Margines wzmocnienia mierzony jest wartością modułu T, gdy arg(T) jest równy 0 i wyrażany jest jako 20log(1/|T|). Margines fazy a jest równy odległości argumentu stosunku zwrotnego od wartości krytycznej -p, gdy jego moduł jest równy 1.

Modyfikacje char. częstotliwościowej. Kompensacja biegunem dominującym polega na zmniejszeniu częstotliwości granicznej wzm., określonej częst. pierwszego (dominującego) bieguna, za pomocą dołączonych do wzm. dodatkowych elementów. Podobny skutek osiąga się przez modyfikację obwodu sprzężenia w celu wprowadzenia do funkcji b(s) zera i bieguna. Obie te metody powodują zmniejszenie częst. granicznej wzmacniacza oraz spadku wzmocnienia w pętli przy dużych częstotliwościach.

Prostowniki

Prostowniki. Prostownik zawiera transformator, układ prostowniczy i filtr. Transformator służy do uzyskania napięcia, które bezpośrednio będzie prostowane. Ważną funkcja trnsformatora jest izolowanie galwaniczne prostownika i zasilanych układów od sieci. Filtr wywiera zasadniczy na pracę elementów prostujących. Są dwa  rodzaje prostowników - z filtrem o wejściu pojemnościowym i z filtrem o wejściu indukcyjnym. Jest również zwykły układ prostowniczy z obciążeniem rezystancyjnym. wyróżnia się trzy rodzaje prostowników: półokresowy, pełnookresowy, pełnookresowy z mostkiem Graetza.

Prostowniki z filtrami o wejściu pojemnościowym. Najczęściej stosuje się układ dwupołówkowy w wersji podwójnym symetrycznym uzwojeniem transformatora. prostowniki są wyposażone w elementarny filtr w postaci dużej pojemności C, zwierającej składowe tetnień do masy. Działanie tej pojemności mozna tłumaczyć jako polegajace na utrzymaniu możliwie stałej wartości napięcia w czasie przerw między impulsami prądów ładujacych kondensator. Użycie filtru wieloogniwowego ma na celu lepsze odfiltrowanie tętnień z napięcia wyprostowanego. Duża pojemność jest ładowana impulsami prądowymi pochodzącymi z diód. Gdy impuls zanika kondensator powoli się rozładowuje do wystąpienia następnego impulsu prądowego. W ten sposób powstają: napięcie stałe oraz pewne tętnienia, są one małe w porównaniu z wartościami średnimi napięcia i pradu, ale mogą być za duże jak na wymagania stawiane żródłom zasilania. Gdy zwieksza się obciążenie prostownika, kondensatar wejściowy filtru rozładowuje się bardziej, co wpływa na napięcie stałe U2 oraz na napięcie tętnień Ut. Względna zawartość tętnień w napięciu zasilającym Ut/U2 nazywa się współczynnikiem zawartości tętnień. Współczynnik wykorzystania napięciowego: Tu = I0*R0 / Usm, współczynnik wykorzystania prądowego: Ti = I0 / Is*m, m - ilość faz, sprawność energetyczna: Tp = Ti*Tu*sqrt(2).

Prostowniki z filtrami o wejściu indukcyjnym. Stosuje się przy zasilaniu urzadzeń dużej mocy. Umożliwiają one znacznie lepsze wykorzystanie elementu prostowniczego niż prostowniki o wejściu pojemnościowym. W prostownikach tych przy dużej indukcyjności dławika impulsy prądu płynącego przez diody mają stałą szerokość i w przybliżeniu kształt prostokątny. Oznacza to możliwość bardzo dobrego wykorzystania elementu prostującego. Prąd wyjściowy dzięki stabilizującym własnością indukcyjności jest wygładzany i zmienia się w ciągu okresu wokół wartości średniej I2 = 0.637*Usm / Robc, odpowiednio napięcie U2 = 0.637*Usm. Współczynnik zawartości tętnień układu z obciążeniem indukcyjnym wynosi: Kt = 2/(3*sqrt(1+ (2wL/R0)^2). Dla prostownika dwupołówkowego częstotliwość napięcia na obciążeniu jest 2x większa niż częstotliwość0UUukjhfkjeuuuKLILKWERJGHO;WIGJVNSIORGOIUGER nap. postowanego. Prostowniki z obciążeniem rezystancyjnym. Prostownik jednopołówkowy: współczynnik wykorzystania napięciowego Tu = 1/p, współczynnik wykorzystania prądowego Ti = 2/p, sprawność energetyczna Tp = 2*sqrt(2)/p^2, współczynnik zawartości tętnień Kt = p/2, maksymalny prąd imax = Usm/(Robc+Rs), ki = p, maksymalne napięcie na elementych prostowniczych Uz = Usm.

Prostownik dwupołówkowy: współczynnik wykorzystania napięciowego Tu = 2/p, współczynnik wykorzystania prądowego Ti = 2/p,sprawność energetyczna Tp = 4/p^2, współczynnik zawartości tętnień Kt = 0.666 , ki = p, maksymalne napięcie na elementach prostowniczych zUUz = 2*Usm. Dla układu prostowniczego z mostkiem Graetza maksymalne napięcie na elementach prostowniczych Uz = Usm.