Cel ćwiczenia:

Celem ćwiczenia było poznanie koncepcji synchronizacji w pętli fazowej (PLL), jej zasady działania, oraz budowy układów ją realizujących. Ćwiczenie miało również na celu zapoznanie się z zastosowaniami układów PLL oraz metodami służącymi do wyznaczania charakteryzujących ją parametrów.

Zestaw przyrządów pomiarowych :

- zasilacz stabilizowany,

- woltomierz napięcia stałego,

- generator mikroprocesorowy,

- układ z pętlą fazową - UL1262,

- oscyloskop.

Układ pomiarowy :

Sercem układu synchronizacji PLL jest układ UL1262. Zawiera on w sobie detektor fazy, generator VCO przebiegów piłokształtnych ( U13 ), których częstotliwość jest regulowana zewnętrznymi elementami R i C ( ustawiana na 15625[Hz] ). Na wyjściu 2 US pojawiają się wyjściowe impulsy.

Dodatkowe dwa układy UCY74121 pełnią rolę układu formowania impulsu i układu opóźniającego - fizycznego układu w sprzęcie OTV gdzie układ UL1262 jest stosowany.

1. Przebieg ćwiczenia.

1.1. Oscylogramy przebiegów na zaciskach UL1262

Po  odłączeniu generatora zewnętrznego i ustaleniu częstotliwości drgań własnych VCO

na 15625 Hz obserwowaliśmy na oscyloskopie wyjściowe impulsy synchronizacji linii ,

(wyprowadzenie 2 ) oraz przebieg z wewnętrznego generatora VCO przebiegów piłokształtnych,

(wyprowadzenie 13) .

Na podstawie odrysowanych oscylogramów określiliśmy parametry tych przebiegów :

* impulsy synchronizacji linii (rys.1):      	- fala prostokątna o amplitudzie  A=7.4 V ,

okresie T=64 ms i współczynniku wypełnienia 0,375

*sygnał z wewnętrznego generatora przebiegów piłokształtnych (rys.2):

- przebieg piłokształtny o amplitudzie A= 1,75 V ,

okresie T=64 ms ,długość zbocza narastającego 0,77 T

długość zbocza opadającego 0,23 T

- Pomiar zmian częstotliwości własnej generatora linii ( VCO ) f0 od zmian napięcia zasilania.

| Lp. | Up [V] | f [Hz] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10,05 | 15531 |
| 2 | 10,46 | 15550 |
| 3 | 10,98 | 15575 |
| 4 | 11,35 | 15593 |
| 5 | 11,9 | 15618 |
| 6 | 12,42 | 15641 |
| 7 | 12,95 | 15666 |
| 8 | 13,24 | 15678 |
| 9 | 13,75 | 15699 |

3.1.  Określenie  zakresu  trzymania

Ustaliliśmy :  Up = 12 V , fo = 15625 Hz ,dołączyliśmy sygnał powrotny linii oraz  generator

zewnętrzny przebiegu sinusoidalnego .

Ciąg impulsów synchronizacji linii , będący przekształceniem sygnału generatora  zewnętrznego

przez przerzutnik US1 ( UCY74121 ), opisany jest następującymi parametrami.

Parametry impulsów synchronizacji :   	- amplituda  A=2.5V

- okres  T= 64 ms

- czas trwania impulsu t=10 ms  ( 0.156 T )

Odstrajając powoli generator zewnętrzny w otoczeniu częstotliwości 15625 Hz dokonaliśmy

pomiaru zakresu chwytania oraz zakresu trzymania .

Wyznaczenie dolnego i górnego zakresu trzymania.

W celu wyznaczenia dolnego zakresu trzymania wprowadzono generator VCO w stan zsynchronizowania. Następnie zmieniano częstotliwość (w górę) zewnętrznego generatora do częstotliwości granicznej, przy której zaobserwowano rozsynchronizowanie generatora VCO. Uzyskana w ten sposób górna graniczna częstotliwość trzymania wyniosła 16419Hz. W podobny sposób wyznaczono (przy zmianie częstotliwości w dół) dolną graniczną częstotliwość zakresu trzymania. Wyniosła ona 14822Hz.

Wyznaczenie dolnego i górnego zakresu chwytania.

W tym przypadku generator VCO rozsynchronizowano (w zakresie dolnej częstotliwości). Dla wyznaczenia dolnego zakresu chwytania zwiększano częstotliwość zewnętrznego generatora do momentu kiedy nastąpiła synchronizacja układu. Otrzymana wartość częstotliwości wyniosła 14826Hz. W analogiczny sposób wyznaczono górną częstotliwość chwytania - 16410Hz.

Wyznaczenie zakresu trzymania dla połowy częstotliwości fg=0.5fo=7.8125kHz.

Określony na podstawie pomiarów  zakres trzymania w okolicach fg=0.5fo wynosi 7,45-8,2 kHz .

Sprawdzenie działania pętli po odstrojeniu o 1000Hz w górę i w dół od częstotliwości własnej.

Po odstrojeniu VCO o 1 kHz w górę i w dół od częstotliwości własnej fo=15.625 kHz oraz dołączeniu generatora zewnętrznego fg=15625 Hz sprawdziliśmy czy VCO nadąża za tą częstotliwością .

| fo [Hz] | fg [ Hz ] | fo' [ Hz ] |
| --- | --- | --- |
| 14625 | 15625 | 15112 |
| 16625 | 15625 | 16741 |

Z porównania danych w tabeli wynika że odstrojenie jest zbyt duże przez co synchronizacja

pętli nie działa .

4.1. Pomiar stałości częstotliwości własnej VCO od zmian napięcia zasilania przy zamkniętej pętli fazowej .

| Up [V] | fg [Hz] |
| --- | --- |
| 10,12 | 15624 |
| 10,67 | 15624 |
| 11,85 | 15625 |
| 12,47 | 15625 |
| 13,01 | 15625 |
| 13,71 | 15625 |

2 . Wnioski

Powyższe ćwiczenie pozwoliło na zapoznanie się z koncepcją synchronizacji w pętli fazowej . Sam generator VCO w wielu przypadkach nie posiada wymaganej stałości częstotliwości . Może o tym świadczyć zależność fo=f( Up ) . Dodatkowo należało by uwzględnić zmiany wartości elementów w czasie . Z tego powodu stosowana jest synchronizacja w pętli fazowej , która pozwala synchronizować VCO zewnętrznym sygnałem .

Pętla zawiera generator przestrajany napięciem VCO, którego częstotliwość zmienia się liniowo przy zmianie napięcia sterującego Ug. Faza przebiegu generatora jest porównywana z fazą synchronizującego przebiegu wejściowego. Porównanie fazy zachodzi w detektorze fazy, którego napięcie wyjściowe jest proporcjonalne do różnicy faz przebiegu sterującego i przebiegu generatora. Napięcie wyjściowe z detektora fazy (po odfiltrowaniu i wzmocnieniu) steruje generatorem VCO tak, aby nastąpiło zrównanie się częstotliwości generatora VCO z częstotliwością przebiegu synchronizującego.

Zmierzone zakresy trzymania i chwytania pozwalają określić w jakim zakresie częstotliwości możemy synchronizować VCO . Zakresy te wynoszą ok. 1.6 kHz , więc w zupełności wystarczają na kompensację zmian częstotliwości własnej VCO wywołanych zmianami napięcia zasilania, które  wynoszą 168 Hz przy napięciu zasilania w granicach 10-14 V . Potwierdzeniem tego jest wykres w punkcie 4 sprawozdania . Generator możemy synchronizować  podwielokrotnością częstotliwości własnej generatora . Należy wówczas pamiętać że zakres trzymania jest wtedy odpowiednio mniejszy . Ogólnie zawsze zakres trzymania jest minimalnie większy od zakresu chwytania co zgodne z  założeniami teoretycznymi.