Grupa nr 5  Termin Wt. 1015-1300

Marcel Siemiński

Tomasz Białek

INSTYTUT TELEKOMUNIKACJI I AKUSTYKI

Politechniki Wrocławskiej

Laboratorium Układów Elektronicznych

ĆWICZENIE NR 1

TEMAT :

„STATYCZNE I DYNAMICZNE WŁAŚCIWOŚCI WZMACNIACZA”

WROCŁAW   n.e.2026-07-29

Projekt wzmacniacza

Zaprojektowałem wzmacniacz zakładając  następujące parametry:

-wzmacniacz w układzie wspólnego emitera : OE;
-wzmocnienie KUSK=-50 V/V

- rezystancja generatora : Rg = 100 [W],

- rezystancja obciążenia : RL = µ;

- zakres zmian temperatury : T = -25¸100[°C],

- tranzystor typu BC108 serii A, B lub C,

Zakładam napięcie UCEQ punktu pracy:

UCEQ=5VDUCEQ=2V

ICQ=2mA

DICQ=0.5mA

Dla tak założonych parametrów punktu pracy otrzymujemy informacje o parametrach hybrydowych tranzystora ( dane katalogowe ).

Tabela przedstawia wartości parametrów h dla punktu pracy :

- ,

- ,

-

Do wzmacniacza zastosuje tranzystor z klasy B. Ponieważ rozrzut produkcyjny parametrów jest duży przyjmę wartość typową.

Dokładne wartości parametrów h wyznacza się za pomocą wykresu na którym są podane wartości zmian tych parametrów od zmian  i  .

Dla założonego punktu pracy otrzymujemy następujące wartości parametrów h :

h11e=6kΩ

h12e=2.0⋅10−4

h21e=240

Dodatkowo należy określić zmiany niektórych parametrów od temperatury :

Zmiany współczynnika  :

oraz rozrzut produkcyjny : 200 ¸ 480

Załóżmy, że rozrzut produkcyjny parametru jest dużo większy niż zmiany od temperatury ( zmiany temperaturowe zostaną pominięte ).

βT=β(T0)⋅1+4⋅10−3⋅DT

βTmin=229

βTmax=270

a stąd otrzymujemy

Przyjmijmy, że rozrzut produkcyjny parametru jest dużo większy niż zmiany od temperatury ( zmiany temperaturowe zostaną pominięte ).

Zmiany prądu  :

ICB0T0=0.2nA

ICB0T=ICB0T0⋅2DT10

ICB0Tmin=0.035nA

ICB0Tmax=0.57nA

a stąd otrzymujemy

Zmiany napięcia  :

UBET0=0.6V

UBET=UBET0−2.5⋅10−3⋅DT

UBETmin=0.6625V

UBETmax=0.5625V

a stąd otrzymujemy

Analiza stałoprądowa układu

Należy wyliczyć współczynniki stabilizacji prądu kolektora  i  . Współczynnik  można pominąć ze względu na znikomy wpływ zmian prądu IC0=fT na prąd kolektora. Na podstawie tych współczynników można wyznaczyć wartości elementów układu polaryzacji tranzystora tak, aby uzyskać założoną stałość punktu pracy.

Sβ=DICQICQDββmax=0.18

SU=-DICQDUBE=1.72mS

Ponieważ Sβ⋅β=SI=SURE+RB, to po przekształceniu wzoru i założeniu, że przy dużej wartości b  otrzymamy zależność :

RBmax=βmin⋅Sβ−1SU=20,3kΩ  > RB

Stosując wzór uzależniający rezystancję emitera od rezystancji bazy możemy wyznaczyć  :

REmin=DUBE−RBmaxDICB0+ICQ⋅Dββmax⋅βminDICQ+DICB0+ICQ⋅Dββmax⋅βmin=480Ω    < RE

Przyjmuję wartości rezystorów :

RB=20kΩ

RE=510Ω

Mając  i  można oszacować od góry  :

DUCEQDICEQ=RC+REmax=4kΩRCmax=DUCEQDICEQ−RE=3.49kΩ

Przyjmijmy wartość RC=2.2kΩ

Analiza układu dla sygnałów zmiennych

Aby dobrać wartość rezystora w obwodzie kolektora należy skorzystać z zależności na wzmocnienie napięciowe :

Rg=1kΩ, RB=20kΩ

gdzie gm=h21eh11e=40mS

KUsk−gm=1,2kΩ≤RC

Pozostaje obliczyć rezystory dzielnika w bazie i obrać napięcie zasilania.

UZAS=RE+RCICQ+DICQ+UCEQ+DICEQ=10.5V

Przyjmuje UZAS=10.5V

Napięcie na bazie wyznaczam z zależności :

UB=ICQ⋅RE+UBE=1.6V

R1=RB⋅UZASUB»131kΩ

R2=R1UBUZAS−UB=23.07kΩ

Rezystory R1 i R2 dobieram z szeregu E12 :

R1=150kΩ

R2=23kΩ22kΩ+1kΩ

1.Badanie własności statycznych tranzystora

| Wartości obliczone/ zakładane parametry | Wartości elementów / wartości parametrów znajdujących się w rzeczywistym układzie |
| --- | --- |
| RE=510W | RE=500W |
| RC=2,2kW | RC=2,2kW |
| R1=150kW | R1=150kW |
| R2=23kW | R2=77kW |
| Ic=2mA | UE(RE)=1,09V{IE=2,18mA@Ic} |
| UCE=5V | UCE=4,82V |
| UB=1,6V | UB=1,67V |

Wnioski:

Po połączeniu układu z elementów policzonych wstępnie w projekcie poprzedzającym laboratorium, otrzymaliśmy założony punkt pracy, jednak wymagało to doboru już podczas pomiarów, a wynikało to z dużego rozrzutu parametrów elementów użytych do zbudowania układu { w szczególności tranzystora }.

Ze względu na możliwość zmian punktu pracy, do pomiarów użyliśmy układu:

Dla elementów:

- R1=12kW

- R1zm=100kW

- R2=2,2kW

- Rczm=5kW

- Rc=470W

- RE=33W

Uwaga:

Podczas uruchamiania tego układu pojawiły się problemy z prawidłową pracą układu ze względu na jego wzbudzanie się. Dopiero po wymianie tranzystora ze BC109C na BC107A układ pracował poprawnie.

- Wpływ zmian położenia punktu pracy w obszarze aktywnym charakterystyk wyjściowych tranzystora na zniekształcenia sygnału sinusoidalnego na wyjściu.

Wnioski:

Dla sygnału wejściowego Eg=0,18V {amplituda}, fg=400Hz pojawiły się zniekształcenia zauważalne na ekranie oscyloskopu Wstępnie określiliśmy je jako rzędu 1~2%, pomiary miernikiem zniekształceń wykazały, że współczynnik zniekształceń h=2,9%. Dla powyższej wartości napięcia wejściowego sygnał wyjściowy charakteryzował się amplitudą 4V.

Zważywszy, że napięcie Uwy{pp}=8V, a punkt pracy UCE=5V, przy IC=12,1mA.

- Obserwacja wpływu zmian napięci zasilania na położenie prostej pracy.

Wnioski:

Zwiększając napięcie zasilające prosta pracy przesuwa się do góry to znaczy prąd kolektora w punkcie pracy rośnie. Gdy prosta pracy znajdzie się w obszarze nasycenia tranzystora układ zaczyna zniekształcać sygnał wyjściowy.

Zmiana wartości rezystora kolektorowego RC powoduje zmianę nachylenia prostej pracy.

- Wyznaczenie maksymalnej wartości sygnału sterującego Eg, przy różnych wartościach RC , tak aby nie wystąpiły zniekształcenia.

RC1=649W	Eg=0,15V

RC1=456W	Eg=0,34V

Dla takich wartości Eg  nie występowały jeszcze zniekształcenia.

Wnioski:

Jako, że wzmocnienie napięciowe ściśle zależy od prądu kolektora IC, a ten  zależy między innymi od wartości rezystora  kolektorowego RC, stąd takie różnice w dopuszczalnych wartościach napięcia z generatora Eg przy zmianach RC.

- Wyznaczenie wartości wzmocnienia KU

Dla Eg=100mV

- UCE=5V 		IC=18,2mA   		KU=16V/V

- UCE=11,8V 	IC=6,01mA   		KU=12,5V/V

- UCE=3V 		IC=21,2mA   		KU=16V/V

Wnioski:

Badania potwierdzają ścisłą zależność wzmocnienia napięciowego od punktu pracy tranzystora.

- Obserwacja punktu pracy przy obciążeniu zespolonym

Obciążenie pojemnościowe C=47mF, f=3Hz

Obciążenie indukcyjne {cewka transformatora}

Wnioski:

Wytłumaczenie kierunku kreślenia elips dla zespolonego obciążenia polega na analizie własności elementów reaktancyjnych. Prąd kondensatora wyprzedza napięcie { w idealnym przypadku o 90°}, toteż wartość prądu IC ma większą wartość od wartości wynikającej z punktu pracy {dla malejącej części sygnału Eg}, a wartość prądu IC ma mniejszą wartość od wartości wynikającej z punktu pracy {dla rosnącej części sygnału Eg}. Analogicznie { odwrotnie } ma się rzecz dla obciążenia indukcyjnego.