INSTYTUT  TELEKOMUNIKACJI  I  AKUSTYKI

POLITECHNIKI  WROCŁAWSKIEJ

LABORATORIUM  UKŁADÓW  ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie  z  ćwiczenia  laboratoryjnego  nr 3

Temat: Sprzężenie  zwrotne.

Grupa  laboratoryjna  nr 2 :    Krzysztof Stachera

Piotr Palimąka

| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | PONIEDZIAŁEK GODZ. 11:15 |
| --- | --- |
| GRUPA 2 Krzysztof Stachera Piotr Palimąka | ĆWICZENIE 3 SPRZĘŻENIE ZWROTNE |
| DATA : 20 - 10 - 1997 | OCENA |

Sprzężenie zwrotne jest oddziaływaniem odpowiedzi układu - sygnału wyjściowego na pobudzenie - sygnał wejściowy. W układach elektronicznych,  realizuje się je przez sumowanie części sygnału wyjściowego z  sygnałem wejściowym i użycie tej kombinacji do sterowania układu.

Ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza zniekształcenia nieliniowe oraz obniża wpływ zmian elementów aktywnych na parametry układu, niestety kosztem redukcji wzmocnienia. Stosuje się je również  w celu modyfikacji charakterystyk częstotliwościowych wzmacniaczy lub zmiany ich impedancji wejściowej i wyjściowej oraz do stabilizacji punktu pracy tranzystorów.

Dodatnie sprzężenie zwrotne jest stosowane przede wszystkim w generatorach przebiegów harmonicznych i impulsowych oraz w ograniczonym zakresie w układach wzmacniaczy, głównie w celu uzyskania dużej impedancji wejściowej.

ZADANIE LABORATORYJNE.

- Pomiar punktu pracy.

- Punkt pracy tranzystora T1.

UCE1=4,61  V		URC1=0,97  V 		RC=5,1 k W

- Punkt pracy tranzystora  T2.

UCE1=4,57  V		URC1=1,03  V 		RC=5,1 k W

- Pomiary parametrów roboczych wzmacniacza bez sprzężenia zwrotnego.

2.1	Pomiary przy  f  = 1 kHz.

- wzmocnienie napięciowe   U1=50 mV, U2=170 mV,

kU=U2 / U1=3400

- impedancja wejściowa  U2’= 120 mV,  Rd = 10 kW

Rwe=U2©⋅RdU2−U2©=0.12⋅1040.17-0.12=24kΩ

- impedancja wyjściowa  U2’= 130 mV,  Rd = 10 kW

Rwy=U2−U2©U2©⋅Rd=0.17-0.130.13⋅104=3076.9Ω

- Pomiar częstotliwości górnej fg  wzmacniacza.

fg=220  kHz

2.3	Pomiar częstotliwości górnej fg1 pierwszego stopnia wzmacniacza.

fg1=160  kHz

2.4  Pomiar górnej częstotliwości wzmacniacza dla  RC ± 20 %

a)	RC1=RC2=RC=4,08 k W

fg=260  kHz

b)  	RC1=RC2=RC=6,1 kW

fg=180  kHz

2.5  Określenie prądów kolektorów i oszacowanie współczynników transkonduktancji          tranzystorów.

a)  prądy kolektorów

IC1=UCE1RC1=4.615.1⋅103=904mA

IC2=UCE2RC2=4.575.1⋅103=896mA

b) współczynniki transkonduktacji

gm@q/MkT⋅IC,

gdzie: q/(MkT) = 36.5 [1/V]

gm1 = 36.5 · 904 · 10 -6 = 32.99· 10-3  [1/W],

gm2 = 36.5 · 896 · 10 -6 = 32.7· 10-3  [1/W].

- Pomiary parametrów roboczych wzmacniacza ze sprzężeniem zwrotnym.

3.1.	Pomiar modułu transmitancji napięciowych i impedancji  we / wy po

zamknięciu pętli sprzężenia zwrotnego rezystorem  Rf=10 k W.

a)   Rf=10 k W,  U1=50 mV,  U2=10 mV

- wzmocnienie napięciowe

kU=U2/U1=200

- impedancja wejściowa  U2’=9.7 mV,   Rd = 1 kW

Rwe=U2©⋅RdU2−U2©=0.0097⋅1030.01-0.0097=32.33kΩ

- impedancja wyjściowa  U2’= 8.7 mV,   Rd = 1 kW

Rwy=U2−U2©U2©⋅Rd=0.01-0.00870.0087⋅103=149.43Ω

3.2. Pomiar  częstotliwości granicznej fgf (Rf=10 k W)

Nie osiągnięto 3 dB-owego spadku amplitudy napięcia wyjściowego.

WNIOSKI:

Jak wynika z pomiarów, zmiana rezystancji RC (± 20 % ), ma znaczny wpływ na częstotliwość górną fG, która, w czasie zmniejszania RC, wzrasta o około 18 %, natomiast w czasie zwiększania RC, maleje o około 18 %.

Zgodnie z oczekiwaniami, po zastosowaniu sprzężenia zwrotnego impedancja wejściowa rośnie, a wyjściowa maleje. Tak jak przewidywano, również górna częstotliwość graniczna znacznie wzrosła tak, że w przypadku Rf=10 kW nie udało się zmierzyć 3 dB-owego spadku wzmocnienia.

Ujemne sprzężenie zwrotne zmniejsza wpływ wahań napięcia zasilania oraz niewielkich zmian parametrów elementów układu na wzmocnienie napięciowe. Niestety odbywa się to kosztem znacznej redukcji wzmocnienia (z 3400 na 200 przy Rf=10 kW).