5.

Analiza  komputerowa .

Do  analizy  komputerowej  zaprojektowanego  układu  użyłem  programu SPICE.

Podczas analizy wykorzystałem  gotowe  modele tranzystorów użytych w układzie, które  znajdowały  się  w bibliotece .

Parametry  modeli :

BSX20                       2N5059

NPN                           NPN

IS             20.750000E-15              1.988000E-12

BF           113.4                           212

NF               1                                 1

VAF          100                             100

IKF                .07638                         .2542

ISE           224.400000E-15             1.988000E-12

NE              1.439                           1.273

BR              2.025                             .12

NR              1                                 1

IKR             5.567

ISC         163.100000E-12

NC            1.438

NK              .5276

RB                                               10

RBM                                               10

RC            1.156                              .33

CJE           4.118000E-12              62.990000E-12

VJE             .5

MJE            .3794                             .389

CJC           3.334000E-12              13.650000E-12

VJC             .5

MJC            .2086                             .3873

TF        236.700000E-12            423.600000E-12

XTF         43.51                             10

VTF         10                                    4

ITF            1.912                               .6

TR          45.490000E-09             448.500000E-09

XTB            1.8                                  1.5

Układ  analizuję  w dziedzinie  częstotliwości (program nr 1)  i  w dziedzinie  czasu ( pogram nr 2 i 3 ) . W dziedzinie  częstotliwości  sprawdzam  czy  układ  spełnia  założenia  i  przenosi  sygnał  do  częstotlwości  15MHz  z nierównomiernością  +0.7dB  -1.5dB . W dziedzinie  czasu  sprawdzam  liniowość układu .

Analiza  w  dziedzinie  częstotliwości (układ z rys.3) .

Charakterystyka  częstotlwościowa  przedstawiona  jest  na  rys.5 .

- częstotliwość  dla  spadku  wzmocnienia  o 1.5dB

fg=12.3MHz

- napięcia  w poszczególnych  węzłach

NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE     NODE   VOLTAGE

(    1)    1.7500  (    2)    1.0428  (    3)    6.1323  (    4)    6.7143

(    5)   11.0000  (    6)   33.8620  (    7)   33.8620  (    8)   45.0000

(    9)   33.8620  (  111)    1.7500

VOLTAGE SOURCE CURRENTS

NAME         CURRENT

vw          -2.351E-02

vw1         -2.351E-02

v1          -2.381E-03

v2          -1.358E-02

TOTAL POWER DISSIPATION   6.79E-01  WATTS

- parametry  tranzystorów  obliczone  przez  komputer :

NAME             Q1                 Q2

MODEL           BSX20          Q2N5059

IB                   1.78E-04       1.43E-04

IC                   1.37E-02       1.36E-02

VBE               7.07E-01       5.82E-01

VBC             -4.38E+00     -2.71E+01

VCE               5.09E+00      2.77E+01

BE9TADC       7.73E+01      9.51E+01

GM                4.58E-01       5.05E-01

RPI                1.56E+02      2.09E+02

RX                 0.00E+00      1.00E+01

RO                 7.60E+03      9.36E+03

CBE               1.18E-10       3.14E-10

CBC               2.07E-12       3.36E-12

CBX               0.00E+00      0.00E+00

CJS                 0.00E+00      0.00E+00

BETAAC        7.16E+01     1.06E+02

FT                   6.06E+08     2.53E+08

Charakterystyki  uzyskane  w wyniku  analizy  czasowej  przedstawione  są  na :   rys. 6 ( program nr 2 ) , rys. 7 ( program nr 3) .

Modyfikacje

Analiza  w dziedzinie  częstotliwości  pokazała , że  zaprojektowany  układ  ma  za  małą  częstotliwość  graniczną , nie spełnia  założeń  i niezbędne  są  modyfikacje .

Częstotliwość  podwyższam  stosując  silniejszą  korekcję  indukcyjną  w obwodzie  wyjściowym , czyli  zwiększając  wartość  cewki  L1 .

Przyjmuję  L1=6uH .

Układ  po  modyfikacji  jest  przedstawiony  na  rys.4 .

Analiza częstotliwościowa  po  modyfikacji .

Dalsza analiza  częstotlwościowa zmodyfikowanego  układu  pokazuje , że osiągnięta  częstotliwość   dla  spadku  wzmocnienia  o1.5dB  wynosi  f=18MHz ,

a zatem układ  osiąga  wymagane  w założeniach  pasmo .

Fakt , że zwiększyło  się  pasmo , po  modyfikacji , widać  przy  porównywaniu  charakterystyk  z rys.5.2  i  rys.8.2 . Przy  czym  na  charakterystyce  z rys.8.2  pojawiło  się  podbicie  ok. 0.15dB , którego  nie  było  na  charakterystyce

z rys.5.2 , co  jest  wynikiem  silniejszej  korekcji  indukcyjnej . Analiza  czasowa  pokazuje , że  układ  przenosi  sygnał  w sposób  liniowy (rys.9) .

Natomiast  przy  przenoszeniu  sygnału  prostokątnego  zmniejszył  się  czas 2narastania  i  opadania (rys.7 i rys.10) , co  jest  konsekwencją  poszerzenia  pasma  wzmacniacza . Natomiast  konsekwencją  silniejszej  korekcji  indukcyjnej  jest  wystąpienie  oscylacji , czego  nie  było  na  wykresie z rys.7 .

Pobór  mocy  układu  w czasach  ustalonych  jest  niewielki , większa  cześć  mocy wydzieli  się  podczas  przełączania  sygnału  wejściowego  ze stanu  wysokiego  na  niski  lub  niskiego  na  wysoki . Widać  to  np.  na  rys.16  gdzie  występują  skoki  prądu  podczas  narastania  i  opadania  sygnału  wejściowego .

Ponieważ  punkty  pracy  i  polaryzacja  zostały  nie  zmienione , napięcia  stałe

w poszczególnych  węzłach i parametry tranzystorów pozostały  niezmienione

(są  takie same jak  w analizie  dla  przypadku  układu  z rys.3) .

Programy  używane  do  analizy :

Program nr 1 .

WACNIACZ WIZJI DO MONITORA HERCULES

**** ANALIZA AC ****

**** wymuszenie ****

vw 111 0 dc 1.75

vw1 1 111 ac 1.5

**** źródła zasilające ****

v1 5 0 dc 11v

v2 8 0 dc 45v

**** wartości elementow ****

r1 1 0 75

r2 2 0 75

r3 4 5 1.8k

r4 4 0 3k

r6 7 8 820

r5 6 9 330

c1 4 0 150uf

ck 9 0 10pf

l1 6 7 3.8uf (6uf dla układu po modyfikacji)

**** tranzystory ****

Q1 3 1 2 bsx20

.lib LIB/europe.lib

Q2 6 4 3 Q2n5059

.lib LIB/bipolar.lib

**** analiza ****

.ac dec 10 1 100meg

.op

.probe

.end

Program nr 2 .

WACNIACZ WIZJI DO MONITORA HERCULES

**** ANALIZA CZASOWA ****

**** wymuszenie ****

vw 1 0 sin(1.75 1 10MEG 0 0)

**** źródła zasilające ****

v1 5 0 dc 11v

v2 8 0 dc 45v

**** wartości elementów ****

r1 1 0 75

r2 2 0 75

r3 4 5 1.8k

r4 4 0 3k

r6 7 8 820

r5 6 9 330

c1 4 0 150uf

c9k 9 0 10pf

l1 6 7 3.8u (6u dla układu zmodyfikowanego)

**** tranzystory ****

Q1 3 1 2 bsx20

.lib LIB/europe.lib

Q2 6 4 3 Q2n5059

.lib LIB/bipolar.lib

**** analiza ****

.tran .0001ns .2us

.op

.probe

.end

Program nr 3 .

WACNIACZ WIZJI DO MONITORA HERCULES

**** ANLIZA CZASOWA ****

**** wymuszenie ****

vw 1 0 pulse(0 3.5 5ns 2ns 2ns 67ns 134ns)

**** źródła zasilające ****

v1 5 0 dc 11v

v2 8 0 dc 45v

**** wartości elementów ****

r1 1 0 75

r2 2 0 75

r3 4 5 1.8k

r4 4 0 3k

8r6 7 8 820

r5 6 9 330

c1 4 0 150uf

ck 9 0 10pf

l1 6 7 3.8u

**** tranzystory ****

Q1 3 1 2 bsx20

.lib LIB/europe.lib

Q2 6 4 3 Q2n5059

.lib LIB/bipolar.lib

**** analiza ****

.tran .0001ns .2us

.op

.probe

.end