Wrocław 08.11.97

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 11

Temat: Komparatory napięcia.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

1. Przebieg pomiarów.

1.1 Detektor przejścia przez zero.

1.1.1 Pomiar wejściowego napięcia niezrównoważenia UOS oraz charakterystyki przejściowej UWY = f(UWE).

U0

ZW

WE

R1

ULY 7741

WYU

1

5

R2

-E

Rys. Układ pomiarowy.

a)  Wyniki pomiarów.

Napięcie wyjściowe w stanie wysokim :

UWYH= 7.37 [V]

Napięcie wyjściowe w stanie niskim :

UWYL= - 0.56 [V]

Napięcie progowe (średnia arytmetyczna UWYH i UWYL ):

UPR= 3.405 [V]

Dla napięcia progowego UPR zmierzono napięcie UO , które pozwoliło obliczyć wartość napięcia niezrównoważenia.

UOS= UO/1000 = 0.175 [mV]

UZ= +15, -15   [V]

| UWY [V] | U0 [V] | UWE [mV] |
| --- | --- | --- |
| 7.38 | - 0.96 | - 0.96 |
| 7.30 | - 0.42 | - 0.42 |
| 7.1 | - 0.18 | - 0.18 |
| 7.0 | - 0.13 | - 0.13 |
| 6.8 | - 0.072 | - 0.072 |
| 6.3 | - 0.01 | - 0.01 |
| 5.7 | 0.007 | 0.007 |
| 4.3 | 0.019 | 0.019 |
| -0.37 | 0.057 | 0.057 |
| - 0.56 | 1.85 | 1.85 |

Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresie UWY = f(UWE).(Rys.4)

1.1.2 Pomiar współczynnika wpływu zmian napięcia zasilania DUOS/DU, gdzie DUOS jest zmianą wejściowego napięcia niezrównoważenia spowodowana zmianą napięcia zasilania o DU.

a)  Wyniki pomiarów.

| -UZ [V] | -13 | -11 | -10 | -15 | -15 | -15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +UZ [V] | +15 | +15 | +15 | +13 | +11 | +10 |
| DU [V] | 2 | 4 | 5 | -2 | -4 | -5 |
| UOS [mV] | 0.192 | 0.175 | 0.168 | 0.213 | 0.244 | 0.267 |

Współczynnik tłumienia wpływu zmian napięcia zasilania DUOS/DU został obliczony na podstawie rys.1 (dołączono do sprawozdania). Jego wartość wynosi:

DUOSDU=40∗10−64=10−5

1.1.3 Obserwacja charakterystyki przejściowej komparatora UWY = f(UWE), (gdy na wejściu podłączono generator przebiegu trójkątnego).

Zaobserwowane oscylogramy umieszczono na rys 2.

1.1.4 Pomiar czasu odpowiedzi impulsowej tr i szybkości zmian napięcia wyjściowego DUWY/Dt. (gdy na wejściu podłączono generator przebiegu prostokątnego).

| UWE=100 [mV] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | tr [ms] | Dt [ms] | DUWY [V] | DUWY/Dt [V/ms] |
| 1 | 18 | 30 | 8 | 0.26 |

| UWE=200 [mV] |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f [kHz] | tr [ms] |  |  | Dt [ms] | DUWY [V] | DUWY/Dt [V/ms] |  |
| 1 |  | 11 | 21 |  | 8 |  | 0.38 |

Pomiaru czasu odpowiedzi impulsowej tr  oraz szybkości zmian napięcia wyjściowego dokonano na podstawie oscylogramu, który znajduje się na rys.3.

2.Wnioski.

Z przeprowadzonych pomiarów wynika , iż badany komparator charakteryzował się wejściowym napięciem niezrównoważenia nie przekraczającym 200 mikrowoltów. Ponieważ komparator jest wzmacniaczem operacyjnym o bardzo dużym wzmocnieniu, toteż napięcie wyjściowe reaguje nawet na bardzo małą różnicę napięć wejściowych rzędu pojedynczych mikrowoltów. Z tego powodu mieliśmy duże trudności przy pomiarze wejściowego napięcia niezrównoważenia oraz przy kompensacji tego napięcia. Było to spowodowane tym , iż komparator jako bardzo czułe urządzenie reagował nawet na minimalne zmiany napięć zasilających . Dlatego też nie można było w dłuższym czasie uzyskać stabilnego napięcia progu logicznego na wyjściu układu. Komparator z definicji służy do porównywania dwóch poziomów napięć. O jego zdolności rozdzielczej decyduje wielkość wejściowego napięcia niezrównoważenia. Im jest ono mniejsze tym mniejsze sygnały może porównywać komparator. By je minimalizować można dokonać kompensacji tego napięcia, jednak należy pamiętać, że jego wartość zależy od napięcia zasilającego (co wykazały nasze pomiary) oraz od zmian temperatury. Kolejnymi ważnymi parametrami komparatora są czas odpowiedzi impulsowej oraz szybkości narostu napięcia wyjściowego. Różnią się one nieznacznie przy wzroście i opadaniu impulsu wyjściowego. Zależą za to wyraźnie od amplitud impulsów wejściowych. Czym większa amplituda tym szybciej układ „odpowiadał” na różnicę napięć wejściowych . Ponieważ ustalenie się napięcia wyjściowego badanego przez nas układu trwa kilkadziesiąt mikrosekund, więc można go wykorzystać do porównywania jedynie sygnałów wolnozmiennych (dolne pasmo akustyczne) . Opóźnienie wprowadzane przez układ komparatora było powodem występowania histerez przy obserwacjach charakterystyk przejściowych na ekranie oscyloskopu. Pole histerezy zwiększało się przy wzroście częstotliwości sygnału trójkątnego generatora, gdyż wtedy czas odpowiedzi komparatora był relatywnie dłuższy w stosunku do czasu rysowania charakterystyki przejściowej.