# Wrocław 11.12.97

LABORATORIUM

UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 20.

Temat: Klucze analogowe i cyfrowe.

Wykonali:

Paweł Kołodziej

Mariusz Wojtala

1. Projektowanie i badanie różnicowego klucza diodowego

1.1	Projektowanie różnicowego klucza diodowego

Założenia projektowe klucza:

- amplituda przenoszonego sygnału UWY UWE = 1V

- rezystancja obciążenia RO = 10 kW

Obliczenia:

- przyjmuję wartość napięcia    Up = 2,5 V      regulowanego potencjometrem P1 oraz rezystancję R2 = 1kW

prąd źródła prądowego wynosi więc:

Ir»IR2=U−UbeQ3R2=2,5−0,71⋅103=1,8 mA

- dla założonej amplitudy przenoszonego sygnału    i rezystancji obciążenia minimalna wartość rezystancji R1 wynosi:

R1=UR1IR1=UCC+UWYIr−UWYRO=3,5 kΩ

Z dostępnych w laboratorium rezystorów do układu wstawiliśmy R1 = 3,3 kW

1.2	Pomiary różnicowego klucza diodowego

a)	Sprawdzenie poprawności działania klucza przy amplitudzie sygnału    UWE  UWY = 1V. Zaobserwowane oscylogramy załączone są na końcu sprawozdania.

Maksymalna amplituda przenoszonego sygnału wynosi UWE =1,15 V ( przy niezniekształconym sygnale wyjściowym )

b)	Wyniki pomiarów czasów włączania, wyłączania oraz propagacji klucza

twł = 0,2 s ;		twył = 0,1 s ;		tprop = 0,5 s .

c)	Pomiar charakterystyki przenoszenia klucza włączonego

-	Tabela wyników pomiarów (UWE = 1V - amplituda):

| f | UWypp | UWY | KU | KU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kHz | V | V | V/V | dB |
| 0,1 | 1,95 | 0,975 | 0,975 | -0,22 |
| 0,2 | 1,95 | 0,975 | 0,975 | -0,22 |
| 0,5 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 1 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 5 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 10 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 50 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 100 | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -0,44 |
| 500 | 1,8 | 0,9 | 0,9 | -0,92 |
| 800 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | -1,93 |
| 1000 | 1,4 | 0,7 | 0,7 | -3,1 |

UWY = UWYpp2 - amplitud                                                                      KU = UWYUWE

Na podstawie wyników pomiarów został sporządzony wykres KU = f(f) , z którego wyznaczone zostało 3-dB pasmo przenoszonych częstotliwości :

fg = 1 MHz

d)	Pomiar tłumienia sygnału dla klucza wyłączonego przy częstotliwości f    = 1kHz

UWE = 2,1V;			UWY = 1mV;

Tłumienie wynosi więc:

KU=UWYUWE=4,76⋅10−4VV= -66,4 dB

e)	Pomiar zniekształceń wprowadzanych przez klucz:

hwej = 0,019 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wejściu układu

hwyj = 0,52 % - współczynnik zawartości harmonicznych na wyjściu układu

2. Wnioski

Zarejestrowane oscylogramy potwierdziły poprawność działania różnicowego    klucza diodowego, który w momencie podania impulsu sterującego przepuszczał sygnał wejściowy (sygnał sinusoidalny) na wyjście, natomiast w przypadku odwrotnym na wyjściu otrzymywaliśmy jedynie składową stałą.    Jej wartość wynika z dzielnika napięcia złożonego z rezystorów R1-RO podłączonych między masę a zasilanie. Wartość ta jest jednocześnie maksymalną wartością napięcia dodatniego przenoszonego przez klucz w stanie włączenia. Wartość maksymalna napięcia ujemnego przenoszonego przez klucz wynika z obliczeń projektowych prądu źródła prądowego i rezystancji R1. Zmierzony został zakres    3-dB pasma przenoszonych częstotliwości , który ograniczyła górna częstotliwość fg= 1 MHz . Powstałe tłumienie klucza różnicowego w stanie wyłączenia ( -66,4 dB ) wynika z faktu , iż złącze emiterowe tranzystorów bipolarnych jest silnie domieszkowane i    charakteryzuje się stosunkowo dużą pojemnością oraz niewielkim napięciem przebicia przy polaryzacji wstecznej rzędu kilku wolt . Układ w stanie wyłączenia stanowi szeregowe połączenie RC pojemności złącz baza-emiter tranzystorów i rezystancji obciążenia, więc tłumienie to zależy od częstotliwości. Należy stosować układ różnicowy w zakresie przenoszonych częstotliwości , gdyż powyżej fg wspomniane pojemności odgrywają zbyt dużą rolę . Lepsze właściwości zarówno pod względem czasów przełączania jak i pasma przenoszenia powinien wykazywać klucz diodowy mostkowy , którego niestety nie udało nam się przeanalizować .