| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | CZWARTEK GODZ. 1315 |
| --- | --- |
| Grupa nr 7 Gruszczyński Paweł Grycko Tomasz | Ćwiczenie nr 21 Temat: Badanie pętli fazowej PLL |
| Data wykonania: dn.05-12-97r. | Ocena : |

Cel ćwiczenia:	celem ćwiczenia jest poznanie podstawowych właściwości i parametrów różnego typu pętli fazowych PLL (np.: zakresu zaskoku, zakresu trzymania, zaskoku dla harmonicznych); w ćwiczeniu badane są dwa rodzaje pętli PLL: oparte na układach scalonych LM 565 i CMOS 4046.

Wykaz przyrządów :

- oscyloskop dwukanałowy

- zasilacz napięcia stałego

- woltomierz napięcia stałego

- częstościomierz cyfrowy

- generator funkcji z wobulacją

1. Badanie pętli fazowej PLL 1 (LM 565)

a)	schemat układu pomiarowego do badania pętli fazowej PLL 1 z układem LM 565

b)	obliczenie wartości elementów użytych w pętli fazowej PLL 1

Założenia projektowe:

- częstotliwość generatora VCO fo = 50kHz;

- filtr dolnoprzepustowy typu „lag”;

- zakres zaskoku 2fz = 132fL;

- stopień podziału dzielnika częstotliwości N = 1;

- napięcie zasilania UCC = 9 V.

Dla filtru typu „lag” nie montuje się elementów C15 i R19.

Wartość pojemności kondensatora C11 będącego elementem generatora VCO decydującym          o jego częstotliwości obliczamy ze wzoru:

C11 = 0,3(R18+P3)fo = 1 ö 6 nF     dla R18 = 1kW  i  regulowanej rezystancji P3 od 0 do 5kW

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu C13 = 3,3nF i regulowaliśmy potencjometrem P3 tak, by uzyskać wymaganą częstotliwość fo = 50 kHz.

Wartość pojemności kondensatora C13 będącego elementem filtru dolnoprzepustowego:

C13 = 2DfLp⋅3k6⋅2Dfz2 = 11 nF    ( 2fL = 1,4 fo = 70 kHz   i   2fz = 132fL = 23,3 kHz )

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu C13 = 10 nF

- Pomiar zależności częstotliwości fo generatora VCO od napięcia zasilania

a) tabela wyników pomiarów

| fo | Ucc |
| --- | --- |
| [kHz] | [V] |
| 49,57 | 11,5 |
| 49,62 | 11 |
| 49,705 | 10,5 |
| 49,8 | 10 |
| 49,904 | 9,5 |
| 50,023 | 9 |
| 50,129 | 8,5 |
| 50,266 | 8 |
| 50,419 | 7,5 |
| 50,601 | 7 |
| 50,813 | 6,5 |

b)	obliczenie współczynnika stabilności napięciowej na podstawie sporządzonego wykresu zależności częstotliwości generatora fo od napięcia zasilania UCC:

DfODUCC=−0,5kHz2V= -2,5⋅102HzV

1.2. Wyznaczenie zakresu trzymania i zaskoku pętli

a)	tabela wyników pomiarów

| Ucc | N | fo+fL | fo-fL | fo-fz | fo+fz | 2fL | 2fz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V] |  | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] |
| 7 | 1 | 74,2 | 19,3 | 35,8 | 58,6 | 54,9 | 22,8 |
| 8 | 1 | 71,2 | 23,3 | 36,5 | 59 | 47,9 | 22,5 |
| 9 | 1 | 68,8 | 26 | 36,8 | 58,6 | 42,8 | 21,8 |
| 9 | 2 | 74,1 | 27,2 | 34 | 64,8 | 46,9 | 30,8 |
| 11 | 1 | Nie można uzyskać synchronizacji w pętli |  |  |  |  |  |

Wzory użyte do obliczeń:

zakresu trzymania pętli fazowej  2fL = (fo + fL) - (fo - fL)

zakresu zaskoku pętli fazowej    2fz = (fo + fz) - (fo - fz)

1.3. Wpływ parametrów filtru FDp na własności pętli.

-	tabela wyników pomiarów i obliczeń wartości teoretycznych zakresu zaskoku w zależności od stałej czasowej (pojemności C13) filtru dolnoprzepustowego

| Wyniki pomiarów |  |  |  | Wyniki obliczeń teoretycznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C13 | fo+fz | fo-fz | 2fz | 2f'z |  |
| [nF] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [%] |
| 6,8 | 60,2 | 35,5 | 24,7 | 23,6 | 4,5 |
| 10 | 58,6 | 36,8 | 21,8 | 19,5 | 11 |
| 22 | 55,4 | 40,5 | 14,9 | 13,1 | 12 |

Wzory użyte do obliczeń:

zakres zaskoku wyliczony na podstawie przybliżonych wzorów zawartych w instrukcji do ćwiczenia

| 2Df'z=p⋅2DfLN⋅3k6⋅C13; | N = 1; 2fL = 42,8 kHz (na podstawie wcześniejszych pomiarów) |
| --- | --- |

względna niedokładność miedzy zakresem zaskoku pomierzonym i obliczonym teoretycznie

d=2Dfz−2Df'z2Dfz⋅100%

- Pomiar układu PLL 2 (CD4046)

a)	schemat układu pomiarowego do badania pętli fazowej PLL 2 z układem CD 4046

b)	obliczenie wartości elementów użytych w pętli fazowej PLL 2

Założenia projektowe:

- częstotliwość generatora VCO fo = 60kHz;

- filtr dolnoprzepustowy typu „lag”;

- zakres trzymania 2fL = 55 kHz

- zakres zaskoku 2fz = 132fL = 18,3 kHz;

- stopień podziału dzielnika częstotliwości N = 1;

- napięcie zasilania UCC = 9 V.

Dla filtru typu „lag” wartość rezystancji R8 = 0 (zwora).

Wartości rezystancji rezystorów R5 i R6 decydujących o zakresie przestrajania generatora VCO:

R5 = 1(C6+32pF)⋅fmin = 30 kW     dla C6 = 1nF  i  fmin = fo - fL = 32,5 kHz;

R6 = 1(C6+32pF)⋅2DfL = 18 kW

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu R5 = 30 kW i R6 = 15 kW.

Wartości R7 i C8 decydujących o stałej czasowej filtru dolnoprzepustowego:

 = R7C8 = 2DfLp⋅2Dfz2 = 52 F;

dla R7 = 10 kW C8 = 5 nF.

Z dostępnych w laboratorium elementów wstawiliśmy do układu R7 = 10 kW i C8 = 6,8 nF.

Po wstawieniu elementów do układu pomierzyliśmy częstotliwości generatora:

fo = 49,841 kHz (dla komparatora 1 - bramki XOR) - założona fo = 60 kHz

fmin = 28,928 kHz (dla komparatora 2 - zboczowego) - założona fmin = 32,5 kHz

2.2. Pomiar zależności częstotliwości fo generatora VCO od napięcia zasilania.

a) tabela wyników pomiarów

| Ucc | fo |
| --- | --- |
| [V] | [kHz] |
| 6,5 | 39,405 |
| 7,5 | 43,626 |
| 8,5 | 47,489 |
| 9 | 49,264 |
| 9,5 | 50,971 |
| 10,5 | 54,192 |
| 11,5 | 57,174 |

b)	obliczenie współczynnika stabilności napięciowej generatora VCO układu CD 4046

| DfODUCC=9,9kHz3V= 3,3⋅103HzV; | dla generatora zawartego w układzie LM 565 (PLL 1) współczynnik stabilności DfODUCC=-2,5⋅103HzV |
| --- | --- |

- Wyznaczenie zakresu trzymania i zaskoku

a)	tabela wyników pomiarów zależności napięcia Ub sterującego generatorem VCO od częstotliwości wejściowej fI

| Komparator 1 - bramka XOR |  |  |  | Komparator 2 - zboczowy |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| narost częstotliwości |  | zmniejszanie częstotliwości |  |  |  |  |
| fI | Ub | fI | Ub | fI | Ub |  |
| [kHz] | [V] | [kHz] | [V] | [kHz] | [V] |  |
| 26,56 | 4,31 | 60,257 | 4,72 | 25 | 0 |  |
| 28,01 | 4,4 | 59,229 | 4,87 | 28,77 | 0 |  |
| 31,3 | 4,38 | 58,886 | 4,97 | 29,44 | 0,78 |  |
| 36,03 | 4,24 | 58,54 | 6,18 | 31,3 | 1,17 |  |
| 49,14 | 4,13 | 55,013 | 5,51 | 37,72 | 2,32 |  |
| 40,13 | 3,85 | 51,97 | 4,75 | 43,63 | 3,37 |  |
| 40,49 | 2,82 | 47,79 | 4,16 | 51,32 | 4,79 |  |
| 42,59 | 3,2 | 45,75 | 3,78 | 56,71 | 5,82 |  |
| 45,38 | 3,71 | 40,83 | 2,89 | 61,84 | 6,82 |  |
| 49,51 | 4,28 | 37,019 | 2,21 | 64,34 | 7,77 |  |
| 50,55 | 4,66 | 34,78 | 1,73 | 64,57 | 8,86 |  |
| 53,3 | 5,18 | 31,3 | 1,17 | 70,35 | 8,86 |  |
| 58,1 | 6,1 | 29,5 | 0,779 | napięcie Ub przestrajające |  |  |
| 62,98 | 7,06 | 28,78 | 4,17 | generator VCO było |  |  |
| 63,7 | 7,25 | 25,1 | 4,58 | niezależne od kierunku |  |  |
| 64,59 | 8,73 |  |  | zmian częstotliwości |  |  |
| 64,93 | 4,53 |  |  |  |  |  |
| 70,71 | 4,48 |  |  |  |  |  |

b)	obliczenie współczynnika przetwarzania napięcia na częstotliwość w generatorze VCO (dane   z wykresu zależności Ub = f(fI) ):

KV = DfoDUb=20kHz3,65V=5,5⋅103HzV

c)	tabela wyników pomiarów zakresów zaskoku i zakresów trzymania w zależności od rodzaju komparatora i stopnia podziału dzielnika częstotliwości

|  |  | fo+fL | fo-fL | fo-fz | fo+fz | 2fL | 2fz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komparator | N | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] |
| 1 - XOR | 1 | 64,6 | 29,5 | 58,7 | 40,1 | 35,1 | 18,6 |
|  | 2 | 63,9 | 29,4 | 61 | 36,9 | 34,5 | 24,1 |
| 2 - zboczowy | 1 | 64,3 | 29,4 | 64,3 | 29,4 | 34,9 | 34,9 |
|  | 2 | 64,02 | 29,94 | 64,02 | 29,94 | 34,1 | 34,1 |

2.3. Wpływ parametrów filtru FDp na zakres zaskoku pętli

-	tabela wyników pomiarów i obliczeń wartości teoretycznych zakresu zaskoku w zależności od stałej czasowej (pojemności C8) filtru dolnoprzepustowego

| Wyniki pomiarów |  |  |  |  | Wyniki obliczeń teoretycznych |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komparator | C8 | fo+fz | fo-fz | 2fz | 2f'z |  |
|  | [nF] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [kHz] | [%] |
| 1 | 1,2 | 64,2 | 33,08 | 31,1 | 30,5 | 1,9 |
| bramka XOR | 6,8 | 58,7 | 40,1 | 18,6 | 12,8 | 31 |
|  | 33 | 52,9 | 46,05 | 6,85 | 5,8 | 15 |
| 2 | 1,2 | 64,2 | 29,07 | 35,1 |  |  |
| zboczowy | 6,8 | 64,3 | 29,4 | 34,9 |  |  |
|  | 33 | 64,55 | 29,08 | 35,5 |  |  |

Wzory użyte do obliczeń:

zakres zaskoku wyliczony na podstawie przybliżonych wzorów zawartych w instrukcji do ćwiczenia

| 2Df'z=1pp⋅2DfLN⋅R7⋅C8; | N = 1, R7 = 10 kW, C8 = 6,8 nF; 2fL = 35,1 kHz (na podstawie wcześniejszych pomiarów) |
| --- | --- |

względna niedokładność miedzy zakresem zaskoku pomierzonym i obliczonym teoretycznie

d=2Dfz−2Df'z2Dfz⋅100%

3.	Wnioski

Zawarte w instrukcji przybliżone wzory projektowe dawały z reguły dokładność rzędu kilku-kilkunastu procent (zgodnie z instrukcją różnice nie powinny przekroczyć 20%). Można więc ich używać przy projektowaniu wstępnym poprzedzającym projektowanie komputerowe bądź doświadczalne dobranie wartości elementów w układzie. Na różnice między wartościami wyliczonymi ze wzorów projektowych i pomierzonymi w praktyce dodatkowy wpływ miały tolerancje użytych elementów. Pomiary stabilności częstotliwości generatorów VCO uwidoczniły wyraźnie zależność częstotliwości generatora od napięcia zasilania w przypadku układu CD 4046. Kilkuwoltowe zmiany napięcia zasilania powodowały zmiany częstotliwości rzędu kilkudziesięciu procent. Częstotliwość ta rosła wraz ze wzrostem napięcia zasilania. Można tłumaczyć to tym, że wzrost napięcia zasilania powoduje wzrost przewodności elementów aktywnych, a więc obniżenie wartości stałych czasowych RC decydujących o częstotliwości tego typu generatora.                   W przypadku układu LM 565 wartość współczynnika stabilności była o rząd niższa i z przeciwnym znakiem, co wskazuje na istnienie w tym układzie kompensacji wpływu zmian napięcia zasilania. Trzeba jednakże zaznaczyć że w układach tych nie jest wymagana duża stabilność częstotliwości fo generatora, gdyż częstotliwość wyjściowa jest synchronizowana z częstotliwością wejściową za pomocą pętli fazowej i to stabilność częstotliwości wejściowej ma decydujące znaczenie. Zarejestrowane oscylogramy sygnałów wejściowych i wyjściowych pokazują zmiany różnicy faz między nimi w zależności od częstotliwości synchronizownej. Dla częstotliwości znajdujących się na granicach zakresu trzymania różnice faz wynoszą odpowiednio 0 oraz  radianów odpowiednio dla fI = fo-fL i fI = fo+fL. Istnienie różnych wartości różnicy faz przy różnych częstotliwościach wynika z faktu, że częstotliwość generatora VCO zależy bezpośrednio od napięcia sterującego Ub, a to z kolei jest bezpośrednią funkcją różnicy faz między sygnałami wejściowym i wyjściowym. W przypadku zastosowania komparatora zboczowego w pętli PLL 2 zaobserwowaliśmy, że zakres trzymania jest równy zakresowi zaskoku. Również charakterystyka zależności napięcia sterującego Ub od częstotliwości wejściowej wygląda inaczej dla tego komparatora. Widać na niej, że dla częstotliwości większej od maksymalnej częstotliwości zakresu trzymania komparator utrzymuje na wyjściu maksymalne napięcie sterujące bliskie napięciu zasilania i powoduje utrzymywanie częstotliwości generatora w pobliżu maksymalnej częstotliwości zakresu trzymania. Pojawienie się więc tej częstotliwości na wejściu powoduje ponowne wejście pętli w synchronizm. W przypadku komparatora 1 częstotliwość generatora po wyjściu pętli z synchronizmu powraca do wartości fo. By więc ponownie pętla mogła wejść w synchronizm trzeba podać na wejście częstotliwości z zakresu foñfz. Bardzo ważną własnością pętli jest możliwość uzyskiwania częstotliwości wyjściowej będącej wielokrotnością częstotliwości wejściowej. Właściwość tą wykorzystuje się w układach syntezy częstotliwości, gdzie częstotliwość wejściowa jest stała i generowana przez stabilny generator kwarcowy, natomiast zmianę częstotliwości wyjściowej uzyskuje się przez zmianę stopnia podziału wielobitowego dzielnika częstotliwości.