| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | CZWARTEK GODZ. 1315 |
| --- | --- |
| Grupa nr 7 Gruszczyński Paweł Grycko Tomasz | Ćwiczenie nr 14 Temat: Zasilacze niestabilizowane |
| Data wykonania: dn.13 -11-97r. | Ocena : |

Cel ćwiczenia: 	zapoznanie się z problemami spotykanymi podczas projektowania układów prostowniczych, które są podstawowymi podzespołami urządzeń zasilających; porównanie parametrów prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego oraz mostkowego.

Wykaz przyrządów :

- woltomierz typ 245p

- oscyloskop dwukanałowy DT 6620

I. Pomiar rezystancji RW transformatora

1.	Schemat układu pomiarowego

2.	Wyniki pomiarów rezystancji Rw transformatora

dla    R0 = ¥               UO1pp = 31,5 [V]

dla    R0 = 10 [W]       UO2pp = 26 [V]

stąd  otrzymujemy:

I01pp = 0 [A]       I02pp = 2,6[A]

Ekwiwalentna rezystancja obwodu wyjściowego transformatora wynosi :

Rw = DUDI=UO1pp−UO2ppIO2pp−IO1pp=31,5−262,6−0 = 2,1 W

Rezystancja obwodu wyjściowego transformatora z uwzględnieniem rezystancji diody:

Rs = Rw + Rd = 2,1 + 0,7 = 2,8 W

(Rd = 0,7 W - uśredniona rezystancja diody prostowniczej podana w instrukcji do ćwiczenia)

II. Pomiar parametrów prostownika dwupołówkowego

1.	Schemat układu pomiarowego

2.	Tabele wyników pomiarów parametrów prostownika dwupołówkowego

a)	dla  R0 = 6,1 W  (Rs/R0 = 0,46)

| C | U0 | Ut | U2m. |  |  | P0 | I0 | Kt | CR0 | U0/U2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F] | [V] | [V] | [V] | [ms] | [°] | [W] | [A] | [%] |  | [%] |
| 0 | 7,09 | 11,1 | 11,1 | 10 | 360 | 8,24 | 1,16 | 156,56 | 0 | 63,87 |
| 100 | 7,17 | 10 | 11,6 | 9,2 | 331,2 | 8,43 | 1,18 | 139,47 | 0,19 | 61,81 |
| 500 | 7,79 | 7,4 | 11,7 | 7 | 252 | 9,95 | 1,28 | 94,99 | 0,96 | 66,58 |
| 1000 | 8,18 | 4,9 | 11,5 | 6,1 | 219,6 | 10,97 | 1,34 | 59,90 | 1,92 | 71,13 |
| 1500 | 8,3 | 3,5 | 10,8 | 6 | 216 | 11,29 | 1,36 | 42,17 | 2,87 | 76,85 |
| 2200 | 8,36 | 2,2 | 10,3 | 6 | 216 | 11,46 | 1,37 | 26,32 | 4,22 | 81,17 |
| 4500 | 8,33 | 1,1 | 9,7 | 6 | 216 | 11,38 | 1,37 | 13,21 | 8,62 | 85,88 |
| 9700 | 8,33 | 0,55 | 9,4 | 6 | 216 | 11,38 | 1,37 | 6,60 | 18,6 | 88,62 |

b)	dla  R0 = 10 W  (Rs/R0 = 0,28)

| C | U0 | Ut | U2m |  |  | P0 | I0 | Kt | CR0 | U0/U2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F] | [V] | [V] | [V] | [ms] | [°] | [W] | [A] | [%] |  | [%] |
| 0 | 7,82 | 12 | 12 | 10 | 360 | 6,12 | 0,78 | 153,45 | 0 | 65,17 |
| 100 | 8,01 | 10,5 | 12,7 | 8,2 | 295,2 | 6,42 | 0,80 | 131,09 | 0,31 | 63,07 |
| 500 | 9,31 | 6,4 | 12,9 | 6,2 | 223,2 | 8,67 | 0,93 | 68,74 | 1,57 | 72,17 |
| 1000 | 9,72 | 4 | 12,3 | 5,6 | 201,6 | 9,45 | 0,97 | 41,15 | 3,14 | 79,02 |
| 1500 | 9,83 | 2,7 | 11,8 | 5,6 | 201,6 | 9,66 | 0,98 | 27,47 | 4,71 | 83,31 |
| 2200 | 9,88 | 1,75 | 11,3 | 5,6 | 201,6 | 9,76 | 0,99 | 17,71 | 6,91 | 87,43 |
| 4500 | 9,9 | 0,85 | 10,9 | 5,6 | 201,6 | 9,80 | 0,99 | 8,59 | 14,1 | 90,83 |
| 9700 | 9,85 | 0,43 | 10,7 | 5,6 | 201,6 | 9,70 | 0,99 | 4,37 | 30,5 | 92,06 |

-	wzory użyte do obliczeń w tabeli:

moc wyjściowa Po = U02R0

współczynnik tętnień Kt = UtU0∗100%

kąt przepływu  = tT2∗360o=t10ms∗360o

c)	określenie wypadkowej sprawności prostownika dwupołówkowego

-	dla R0 = 6,1 W (P1 = 20,9 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=11,4620,9∗100%= 54,8 %

-	dla R0 = 10 W (P1 = 16 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=9,8016∗100%= 61,2 %

III. Pomiar parametrów prostownika jednopołówkowego

1.	Schemat układu pomiarowego

2.	Tabele wyników pomiarów parametrów prostownika jednopołówkowego

a)  dla   R0 = 6,1 W  (Rs/R0 = 0,46)

| C | U0 | Ut | U2m |  |  | P0 | I0 | Kt | CR0 | U0/U2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F] | [V] | [V] | [V] | [ms] | [°] | [W] | [A] | [%] |  | [%] |
| 0 | 3,64 | 11,5 | 11,5 | 10 | 180 | 2,17 | 0,60 | 315,93 | 0 | 31,65 |
| 100 | 3,74 | 11,1 | 11,7 | 9,6 | 172,8 | 2,29 | 0,61 | 296,79 | 0,19 | 31,97 |
| 500 | 4,67 | 10 | 11,3 | 8,1 | 145,8 | 3,58 | 0,77 | 214,13 | 0,96 | 41,33 |
| 1000 | 5,54 | 8,3 | 11 | 7,8 | 140,4 | 5,03 | 0,91 | 149,82 | 1,92 | 50,36 |
| 1500 | 6,01 | 6,8 | 10,5 | 7,6 | 136,8 | 5,92 | 0,99 | 113,14 | 2,87 | 57,24 |
| 2200 | 6,27 | 4,65 | 9,3 | 7,5 | 135 | 6,44 | 1,03 | 74,16 | 4,22 | 67,42 |
| 4500 | 6,42 | 2,4 | 8,3 | 7,4 | 133,2 | 6,76 | 1,05 | 37,38 | 8,62 | 77,35 |
| 9700 | 6,46 | 1,2 | 7,5 | 7,3 | 131,4 | 6,84 | 1,06 | 18,58 | 18,6 | 86,13 |

b)	dla  R0 = 10 W  (Rs/R0 = 0,28)

| C | U0 | Ut | U2m |  |  | P0 | I0 | Kt | CR0 | U0/U2m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F] | [V] | [V] | [V] | [ms] | [°] | [W] | [A] | [%] |  | [%] |
| 0 | 4 | 12,6 | 12,6 | 10 | 180 | 1,60 | 0,40 | 315 | 0 | 31,75 |
| 100 | 4,25 | 12,2 | 12,6 | 8,8 | 158,4 | 1,81 | 0,43 | 287 | 0,31 | 33,73 |
| 500 | 6,16 | 10,5 | 12,9 | 7,4 | 133,2 | 3,79 | 0,62 | 170 | 1,57 | 47,75 |
| 1000 | 7,31 | 8 | 12,1 | 7 | 126 | 5,34 | 0,73 | 109 | 3,14 | 60,41 |
| 1500 | 7,74 | 5,9 | 11,6 | 6,8 | 122,4 | 5,99 | 0,77 | 76,2 | 4,71 | 66,72 |
| 2200 | 7,93 | 3,9 | 10,6 | 6,6 | 118,8 | 6,29 | 0,79 | 49,2 | 6,91 | 74,81 |
| 4500 | 8,05 | 2 | 9,7 | 6,4 | 115,2 | 6,48 | 0,81 | 24,8 | 14,1 | 82,99 |
| 9700 | 8,05 | 0,9 | 9,1 | 6,4 | 115,2 | 6,48 | 0,81 | 11,2 | 30,5 | 88,46 |

-	wzory użyte do obliczeń w tabeli:

moc wyjściowa Po = U02R0

współczynnik tętnień Kt = UtU0∗100%

kąt przepływu  = tT∗360o=t20ms∗360o

c)	określenie wypadkowej sprawności prostownika jednopołówkowego

-	dla R0 = 6,1 W (P1 = 27 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=6,8427∗100%= 25,3 %

-	dla R0 = 10 W (P1 = 16 VA - wartość podana w instrukcji do ćwiczenia)

 = P0P1∗100%=6,4820,7∗100%= 31,3 %

IV. Pomiar parametrów prostownika mostkowego

1.	Schemat układu pomiarowego

2.	Wyniki pomiarów parametrów prostownika mostkowego

-	bez obciążenia:

U0 = 14,0 V

- dla R0 = 10 W :

U0 = 8,8 V	U2m = 10,3 V		Ut = 0,97 V

-	obliczenie mocy wyjściowej:

P0 = U02R0=8,8210=7,74 W	( w przypadku prostownika dwupołówkowego P0 = 9,8 W -

- dla takich samych wartości C = 4500 F i R0 = 10 W )

-	obliczenie współczynnika tętnień:

Kt = UtU0∗100%= 11 %	(w przypadku prostownika dwupołówowego Kt = 8,59 %)

-	obliczenie wartości współczynnika U0/U2m :

U0U2m∗100%=85,4 %          (w przypadku prostownika dwupołówkowego U0/U2m = 90,8%)

III. Wnioski

Z wykresu zależności Kt = f(CR0) widać że mniejsze tętnienia napięcia wyjściowego uzyskujemy dla prostownika dwupołówkowego. W prostowniku tym kondensator filtrujący jest ładowany dwukrotnie częściej i rozładowywany przez dwukrotnie krótszy czas niż w przypadku prostownika jednopołówkowego. Z przeprowadzonych pomiarów sprawności prostowników widać, że znacznie lepszą sprawność uzyskujemy stosując prostownik dwupołówkowy. Jest to związane z faktem, że w prostowniku jednopołówkowym moc z transformatora jest pobierana tylko podczas jednego półokresu. Uzyskane sprawności prostownika dwupołówkowego są rzędu 50-60 %, co nie jest zadowalającą wielkością. Straty te głównie są spowodowane słabą sprawnością transformatora sieciowego (tr = 75%). Tracimy w nim więc aż 1/4 mocy. Obecnie coraz częściej stosuje się transformatory sieciowe o rdzeniu toroidalnym, których sprawność przekracza 90%. Pozostałe straty mocy przypadają na diodę prostowniczą oraz rezystancję szeregową kondensatorów filtrujących. Lepszą sprawność prostowników uzyskiwaliśmy dla większych rezystancji obciążenia. Płynął wtedy mniejszy prąd i mniej mocy traciliśmy na rezystancji wewnętrznej transformatora i diodzie prostowniczej. Z porównania prostownika dwupołówkowego i mostkowego widać, że dla tych samych pojemności kondensatora filtrującego i rezystancji obciążenia w prostowniku mostkowym uzyskujemy mniejszą moc na wyjściu a zatem i mniejszą sprawność. Wynika to z faktu, że w każdym półokresie prąd obciążenia płynie przez dwie diody prostownicze, co powoduje większe straty mocy i mniejszą wartość napięcia wyjściowego.