LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH

Temat ćwiczenia : Generatory przebiegów piłokształtnych i przerzutniki.

Prowadzący:							Wykonali:

dr inż. B. Wolszczak						Liliana Dziuda

dr inż. R. Żarko						              Marek Nowicki

| LABORATORIUM UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH | Dzień tygodnia: środa Godz. 14.15 |
| --- | --- |
| Nr grupy: Nazwisko i imię: Liliana Dziuda Marek Nowicki | Nr ćwiczenia: 5 Temat: Generatory przebiegów piłokształtnych i przerzutniki |
| Data wykonania: 95.11.29 | Ocena: |

I. Wstęp teoretyczny.

Generatory impulsowe.

Generatorem impulsowym nazywamy takie urządzenie, które przetwarza sygnały prądu lub napięcia na sygnały posiadające strukturę nieciągłą, przy czym nieciągłość sygnałów stanowi podstawę realizacji funkcji spełnianej przez dany układ. Impulsem nazywamy krótkotrwały przebieg czasowy parametru elektrycznego, którego aktywne działanie odbywa się w skończonym czasie.

Przebieg impulsowy o zboczu liniowym

Parametry przebiegu impulsowego o zboczu liniowym:

1. amplituda Um;

2. czas trwania części roboczej tr, czas powrotu tp i okres T;

3. średnia prędkość narastania części roboczej k = Um/tr;

4. współczynnik wykorzystania napięcia zasilania x = Um/E gdzie E jest napięciem źródła zasilającego generator;

5. współczynnik nieliniowości części roboczej;

- współczynnik błędu nachylenia b - względna różnica nachyleń przebiegu na początku jego części roboczej.

- współczynnik błędu rozmieszczenia to maksymalna względna różnica pomiędzy przebiegami rzeczywistym i idealnym o jednakowych średnich prędkościach narastania części roboczej.

- współczynnik błędu odchylenia - względna wartość różnicy pomiędzy amplitudą przebiegu idealnego o nachyleniu równym nachyleniu przebiegu rzeczywistego przy t=0 i amplitudą przebiegu rzeczywistego.

II. Ćwiczenia laboratoryjne.

1. Generator wyzwalany.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

częstotliwość powtarzania impulsów  f=620 Hz

napięcie źródła zasilającego generator E=12 V

Z wykonanych podczas ćwiczenia oscylogramów wyznaczono następujące parametry:

Tabela 1.

| położenia zwór | R3 | C1 i R3 | R4 i R5 | R4 | C1 i R5 | R5 | C1 i R4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 0.1 [ms] | 0.2 [ms] | 0.32 [ms] | 0.47 [ms] | 0.94 [ms] | 1 [ms] | 2 [ms] |
| Um[V] | 8 | 5.2 | 9.7 | 6 | 6 | 8 | 3.6 |
| b | 0 | 0 | 1.06 | 0.64 | 0.24 | 2.0 | 3.7 |
| d | 0 | 0 | 0.41 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.13 |
| g | 0 | 0 | 0.47 | 0.48 | 0.59 | 0.43 | 0.45 |
| x | 0.67 | 0.43 | 0.81 | 0.5 | 0.5 | 0.67 | 0.3 |

Um - amplituda

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

2. Generator samowzbudny.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

Z wykonanych podczas ćwiczenia oscylogramów wyznaczono następujące parametry:

Tabela 2.

| położenia zwór | R3 | R2 i C1 |
| --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 1.5 [ms] | 1.5 [ms] |
| Um | 6V | 6V |
| b | 2.24 | 2.89 |
| d | 1.67 | 0.2 |
| g | 0.35 | 0.35 |
| x | 0.5 | 0.5 |

Um - amplituda

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

b) badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu oraz jego średniej prędkości narastania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

c) badanie zależności współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie impulsów.

Z wykonanych podczas ćwiczenia oscylogramów wyznaczono następujące parametry:

Tabela 3.

| położenia zwór | R1 | C1 i R1 | R2 i R3 | R2 | C1 i R2 | R3 | C1 i R3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 0.1 [ms] | 0.2 [ms] | 0.5 [ms] | 0.75 [ms] | 1.5 [ms] | 1.5 [ms] | 3 [ms] |
| tr | 0.1 ms | 0.6 ms | 0.56 ms | 0.85 ms | 1.75 ms | 2 ms | 3.5 ms |
| k | 60 V/ms | 10 V/ms | 10.7 V/ms | 7.1 V/ms | 3.4 V/ms | 3 V/ms | 1.7 V/ms |
| b | 0 | 0 | 1.20 | 2.94 | 2.89 | 2.24 | 3.27 |
| d | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 | 0.2 | 1.67 | 0.2 |
| g | 0 | 0 | 0.23 | 0.42 | 0 .35 | 0.35 | 0.44 |
| x | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

tr - czas trwania części roboczej impulsu

k = Um/tr - średnia prędkość narastania części roboczej impulsu

b - współczynnik błędu nachylenia

d - współczynnik błędu rozmieszczenia

g - współczynnik błędu odchylenia

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

3. Generator z integratorem Millera.

a) badanie zależności amplitudy generowanego przebiegu, współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej częstotliwości powtarzania impulsów.

b) badanie zależności czasu trwania roboczej części przebiegu oraz jego średniej prędkości narastania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie generowanych impulsów.

c) badanie zależności współczynników nieliniowości i współczynnika wykorzystania napięcia zasilania od stałej czasu RC przy stałej amplitudzie impulsów.

Z wykonanych podczas ćwiczenia oscylogramów wyznaczono następujące parametry:

Tabela 4.

| położenia zwór | R6 i R3 | R6 | R6 i C1 | R3 | bez zwór | C1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| stała czasowa t | 4.62 [µs] | 4.65 [µs] | 9.30 [µs] | 0.235 [ms] | 0.470 [ms] | 0.940 [ms] |
| tr | 0.3 ms | 0.4 ms | 0.5 ms | 0.3 ms | 0.6 ms | 1.1 ms |
| Um | 15 V | 15 V | 15 V | 12.5 V | 12.5 V | 13.5 V |
| k | 50 V/ms | 34.1 V/ms | 30 V/ms | 41.7 V/ms | 20.8 V/ms | 12.3 V/ms |
| x | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.04 | 1.04 | 1.13 |

tr - czas trwania części roboczej impulsu

Um - amplituda

k = Um/tr - średnia prędkość narastania części roboczej impulsu

x = Um/E - współczynnik wykorzystania napięcia

4. Scalony przerzutnik monostabilny.

a) pomiar napięć stałych

Uzas = 17 V

We1 = 12 V

We2 = 16,8V

Wy1 = 0,2 V

Wy2 = 3,9 V

b) pomiar czasu trwania impulsu

- wyznaczanie charakterystyki tt = f(R) / przy C - parametr

Tabela 5.		C = 1nF

| rezystancja R [kW] | czas trwania impulsu tt [µs] |
| --- | --- |
| 2 | 30 |
| 3 | 44 |
| 10 | 75 |
| 40 | 110 |

- wyznaczanie charakterystyki tt = f(C) / przy R - parametr

Tabela 6. 		R = 2kW

| pojemność C [µF] | czas trwania impulsu tt [µs] |
| --- | --- |
| 0.001 | 30 |
| 0.1 | 75 |
| 1 | 115 |
| 10 | 160 |

c) pomiar czasu trwania impulsu w zależności od napięcia zasilającego

Tabela 7.

|  | R1C1 t=2µs |  |  | R3C2 t=1ms |  |  | R1C3 t=2ms |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ucc | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% | tt | tt0 | (Dtt/tt0)*100% |
| V | µs | µs | % | µs | µs | % | µs | µs | % |
| 10 | 25 | 26.8 | -6.542056 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 12 | 26 | 26.8 | -2.803738 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 14 | 26 | 26.8 | -2.803738 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 16 | 26.5 | 26.8 | -0.9345794 | 22 | 22 | -2.12766 | 23 | 23.5 | -2.12766 |
| 18 | 27 | 26.8 | 0.9345794 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 20 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 22 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 24 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 22.5 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |
| 25 | 29 | 26.8 | 8.411215 | 23 | 22 | 2.12766 | 24 | 23.5 | 2.12766 |

Wykres przedstawiający zależność (Dtt/tt0)*100% = f(Ucc) /R, C - parametry

III. Wnioski i spostrzeżenia.

Generator wyzwalany.

Parametry generatora zależą od stałej czasowej RC. W badanym układzie była możliwość dobierania różnych elementów w celu zmiany t. I tak kondensatory mogły być ładowane przez rezystory, bądź przez źródło prądowe z tranzystorem. Jak widać na oscylogramach oraz w tabeli pierwszej zbocze idealnie liniowe uzyskano tylko, gdy kondensatory ładowane były przez źródło prądowe z tranzystorem (R3 i R3C1), wtedy też uzyskano najmniejszą stałą czasową. Gdy zbocze impulsu jest liniowe współczynniki nieliniowości są oczywiście zerowe. Wraz ze wzrostem stałej czasowej współczynniki nieliniowości rosną. Współczynniki zostały wyznaczone z oscylogramów przerysowanych podczas ćwiczenia. Niedokładne odwzorowanie oscylogramów miało decydujący wpływ na niedokładność wyznaczonych parametrów. Niedokładność na pewno zwiększała się wraz z kątami nachylenia stycznych do krzywych, gdyż tangensy kątów o wartościach od 70 do 90 stopni gwałtownie zwiększają się.

W generatorach wyzwalanych amplituda generowanych sygnałów zależy od stałej czasowej. Niestety nie zostało to sprawdzone podczas wykonywania ćwiczenia.

Generator samowzbudny.

W generatorze tym amplituda generowanych impulsów nie zależy od stałej czasowej, natomiast zmienia się częstotliwość generowanych impulsów. Wraz ze wzrostem stałej czasowej wzrasta czas trwania impulsów, czyli maleje ich częstotliwość. Również wraz ze wzrostem stałej czasowej rosną zniekształcenia nieliniowe impulsów. Tak jak w układzie generatora wyzwalanego, również tu istniała możliwość ładowania kondensatorów przez rezystory bądź źródło prądowe z tranzystorem. I również jak w generatorze wyzwalanym impulsy bez zniekształceń uzyskano gdy wykorzystano źródło prądowe.

Zniekształcenia nieliniowe generowanych impulsów powstają na skutek zastosowania układu całkującego RC (ładowanie i rozładowanie kondensatora).

Generator z integratorem Millera.

Na wyjściu tego generatora uzyskano impulsy bez zniekształceń nieliniowych, gdyż zastosowany w badanym generatorze wzmacniacz prądu stałego wnosi małe opóźnienia i posiada stosunkowo dużą częstotliwość graniczną. Zmiana stałej czasowej miała wpływ na czas trwania części roboczej impulsu, a co za tym idzie prędkości narastania części roboczej. Im t jest większe tym mniejsza prędkość narastania (patrz tabela nr 4).

Podsumowując trzy powyższe generatory można powiedzieć, że najlepszy jest generator z integratorem Millera, gdyż charakteryzuje się on dużą stałością parametrów, minimalnym zniekształcaniem oraz dużym wykorzystaniem napięcia (patrz współczynnik wykorzystania napięcia w tabelach nr 1, 3 i 4).

Przerzutnik monostabilny na układzie scalonym UCY74121.

Badano wpływ stałej czasowej RC na czas trwania generowanego impulsu. Wykreślono charakterystyki tt = f(R)|C-parametr oraz tt = f(C)|R-parametr. Można wykreślić całe rodziny takich charakterystyk w zależności od parametrów i należy się spodziewać, że charakterystyki danej rodziny będą równoległe do siebie. Rodzinę tt = f(C)|R-parametr można uzyskać metodą graficzną z rodziny tt = f(R)|C-parametr i odwrotnie. Wykreślone charakterystyki mogą służyć do kształtowania czasu trwania generowanego impulsu poprzez odpowiedni dobór R i C.

Badano także czas trwania impulsu w zależności od napięcia zasilającego przy R i C - parametrach. Można zauważyć, iż dla napięć zasilania mniejszych niż 17V, bez względu na RC, względna zmiana czasu trwania impulsu ma wartość ujemną, natomiast dla UCC większych od 17V wartość dodatnią. Widzimy również, że przy odpowiednim doborze RC możemy uzyskać minimalne zmiany czasu trwania impulsu ze względu na zmiany napięcia zasilania np.: RC = 1ms (patrz wykres).